国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：         乐至石湍加油站原址改扩建项目

建设单位（盖章）：          乐至县石湍加油站

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2018年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

“乐至石湍加油站原址改扩建项目”

环境影响评价报告修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明确项目建设内容、建设规模及总投资金额来源，校核原辅材料用量。 | 已明确项目建设内容、建设规模及总投资金额来源，P2；已校核原辅材料用量，P10。 |
| 2 | 根据汽油、柴油消耗量、损耗率及油气回收系统回收率，校核废气VOC排放量。 | 已根据汽油、柴油消耗量、损耗率及油气回收系统回收率，校核废气VOC排放量，P39。 |
| 3 | 调查本项目废水进入石湍污水处理厂处理的可行性，根据调查情况，明确切实可行废水处理措施。 | 已调查本项目废水进入石湍污水处理厂处理的可行性，P60；已明确切实可行废水处理措施，P59-60。 |
| 4 | 补充监测地表水现状环境质量，校核项目外环境关系。 | 已补充监测地表水现状环境质量，P20-22；已校核项目外环境关系，P4、P26-27。 |
| 5 | 补充完善建设项目三同时验收一览表。 | 已补充完善建设项目三同时验收一览表，P51-52。 |
| 6 | 校核文本，完善附图附件。 | 已校核文本，已完善附图附件。 |

目  录

建设项目基本情况                          （表一）	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况        （表二）	16

环境质量状况                              （表三）	18

评价适用标准                              （表四）	28

建设项目工程分析                          （表五）	31

项目主要污染物产生及预计排放情况          （表六）	55

环境影响分析                              （表七）	57

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果    （表八）	86

结论与建议                                （表九）	87

# 建设项目基本情况                          （表一）

| 项目名称 | 乐至石湍加油站原址改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县石湍加油站 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 肖向前 |  |  | 联系人 |  | 肖向前 |  |
| 通讯地址 | 乐至县石湍镇拱桥村一社 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18116688988 |  |  | 传真 | / | 邮编 | 641506 |
| 建设地点 | 四川省资阳市乐至县石湍镇拱桥村一社 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 乐至县经济科技信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 川投资备【2018-512022-52-03-289815】JXQB-0138号 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建☑ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | 机动车燃油零售（F5265） |  |
| 占地面积 （平方米） | 739.06 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 10 |  |
| 总投资 （万元） | 280 | 其中：环保投资（万元） | 21.5 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 7.68 |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 投产日期 |  | 2018年10月 |  |
| 项目内容及规模： 1.1项目由来 成品油作为重要的基础能源，在众多的生产领域，如化工、交通运输、机械加工、制造等行业有着广泛的用途，与人民的工作和日常生活息息相关，密不可分。随着国民经济的迅猛发展，在我们生活中时刻感受着汽车大众化发展的演变趋势。在大小城市的建设发展中，加油站的建设不仅仅是满足群众的需求，成为城市基础建设的需要，更是石油化工行业销售的闪光点。 乐至县石湍加油站位于乐至县石湍镇拱桥村一社，该站于2007年10月建成并投产，并取得乐至县工商行政管理和质量技术监督局颁发的营业执照，注册编号91512022675795227E；中华人民共和国危险化学品经营许可证，登记编号川资安经【2017】50002号，许可经营范围为柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油；成品油零售经营批准证书：油零售证书第M0215号。该站于2016于9月委托眉山市益深环保技术有限责任公司编制了《乐至县石湍加油站项目环境影响报告表》，于2016年11月3日取得《乐至县石湍加油站建设项目环境影响报告表审批的函》（乐环建函﹝2016﹞72号）。原项目设置3个单层卧式地埋式储油钢罐，容积均为15m3，其中0#柴油罐1座，92#汽油罐2座，总容积为37.5m3（柴油折半计），为三级加油站，设置3台单枪税控加油机。 由于原加油站陈旧破损，钢梁、雨棚老化，服务功能不强，设置不符合规范，存在较大安全隐患，为消除安全隐患，达到规范合理，因此，该站未进行验收，原址进行改扩建，待改扩建完成后再进行验收。根据本项目取得的《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2018-512022-52-03-289815】JXQB-0138号），本项目建设内容包括拆除原所有建筑、储罐及加油区，拆除后将重建加油站，建成后设1个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、1个30m3的0#柴油罐，加油站的总储存能力为75m3（柴油折半计），设2台双枪、2台单枪潜油泵卡机联接加油机，设卸油油气回收和加油油气回收系统，属三级加油站。同时已取得乐至县经济科技信息化局《关于乐至石湍加油站原址改扩建的批复》（乐经科信﹝2017﹞261号），同意该加油站进行原址改扩建。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令的要求，项目建设前应该开展环境影响评价工作，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号，2017年9月1日开始执行）及生态环境部关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部，部令第1号）部分内容的决定，该项目应编制环境影响报告表。为响应上述国家政策、法规要求，切实加强环境保护工作，乐至县石湍加油站委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在工程分析及环境影响分析基础上，依据国家有关环保法规和环评技术规范要求，编制完成了《乐至石湍加油站原址改扩建项目环境影响报告表》，待审批后作为项目环境管理依据。 1.2产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）中“F5265 机动车燃油零售”类行业，不属于国家发展改革委制订的《产业结构调整指导目录[2011年本]》(2013年国家发展改革委第21号令修正版)中鼓励、限制和淘汰类项目。 根据《产业结构调整指导目录（2011本）修订解读》中规定，“《目录（2011年本）》维持2005年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。” 综上，本项目属于允许类项目，同时取得乐至县经济科技信息化局《四川省技术改造投资项目备案表》（川投资备【2018-512022-52-03-289815】JXQB-0138号）和《关于乐至石湍加油站原址改扩建的批复》（乐经科信﹝2017﹞261号）。 因此，项目建设符合国家现行产业政策。 1.3规划符合性分析 1.3.1乡镇总体规划符合性分析 本项目位于乐至县石湍镇拱桥村一社，北面为县道139，交通便利，车流量较大，能兼顾项目所在区域内和过境车辆的加油需求，经营位置良好。具体地理位置图详见附图1。本项目于2015年10月14日取得项目房屋产权证（乐房权证乐至县字第201506424号），规划用途为商业服务、非成套住宅，于2015年10月29日取得土地使用权（乐国用（2015第6219号）），地类（用途）为商住。 2018年5月8日乐至县石湍镇人民政府出具文件（见附件），说明该项目不影响石湍镇发展规划，同意该项目选址建设。 因此本项目符合区域城市总体规划发展要求。 1.3.2与大气污染防治相关管理规定的符合性 《（重点区域大气污染防治“十二五”规划）四川省实施方案》（川府函﹝2013﹞181号）中要求“新建储油库、加油站和新配置的油罐车，必须同步配备油气回收装置”。根据现场调查了解，本项目加油站建成后拟采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收处理装置。本项目满足《实施方案》中“新建储油库、加油站和新配置的油罐车，必须同步配备油气回收装置”的环境管理要求。 1.3.3与《四川省灰霾污染防治办法》的符合性分析 2015年2月25日省政府第77次常务会议审议通过了《四川省灰霾污染防治办法》（四川省人民政府第288号令），并于2015年5月1日开始实施。其中第十三条规定：“储油（气）库、加油（气）站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和使用油（气）罐车等单位，应当按照国家有关规定安装油（气）回收装置并正常使用。”本项目建成后拟采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收处理装置，因此符合《四川省灰霾污染防治办法》的环境管理要求。 1.3.4与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析 2013年5月24日国家环境保护部发布了《挥发性有机物污染防治技术政策》，其中要求：“储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统。”本项目建成后拟铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收处理装置。因此符合《挥发性有机物污染防治技术政策》的要求。 因此，本项目建设符合相关规划。 1.4 选址合理性分析 1.4.1外环境关系及相容性分析 根据现场勘查，本项目北侧为县道139，马路对面20m处为居民，东侧3m和西侧3m处均为居民，南侧为石湍河，河流对面54m处为居民。本项目外环境关系图见附图2所示。 综上所述，项目外环境关系现状简单，评价范围内无学校、医院、文物古迹、风景名胜区、自然保护区等环境敏感（区）点。项目周边主要为住户，与本项目环境相容。 综上分析，评价认为项目所在地基础设施条件较好，外环境关系现状、环境质量现状、周边规划与本项目环境相容，无明显的环境制约因素。 1.4.2加油站等级划分 本加油站内设置1个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、1个30m3的0#柴油罐，加油站的总储存能力为75m3（柴油折半计）。按照按《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）第3.0.9条加油站等级划分的规定，本项目属于三级加油站。 表1-1 加油站的等级划分 级别; 油罐容积（m³）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; ≤50. 二级; 90<V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 1.4.3与《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）的符合性分析 本次评价根据项目外环境关系和项目总平面布置图，按照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）中对加油站的各项要求，从项目的选址、总平面布置以及工艺设备与站外构建筑的防火间距等方面分析其合理性。 （1）本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）规定“4 站址选址”的符合性分析 表1-2 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）规定4站址选址; 本项目情况; 是否 符合. 4.0.1; 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 本项目选址于乐至县石湍镇拱桥村一社，北侧为县道139，交通便利，符合城乡规划、 环境保护和防火安全要求。; 符合. 4.0.2; 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。; 本项目为三级加油站。; 符合. 4.0.3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目靠近县道139，不位于城市干道交叉路口。; 符合. 4.0.8; 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定；加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.5的规定。; 满足要求，具体详见表1-3。; 符合. 4.0.13; 架空电力线路不应跨越加油加气站的加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。; 本项目站场内无跨越的电力线路。; 符合. 因此，本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）中“4 站址选择”的各项要求。 （2）本项目汽油、柴油设备与《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）规定的符合性分析 表1-3 本项目的汽油、柴油设备（三级加油站）与站外建（构）筑物的安全距离（m） 方向; 建（构）筑物、设施; 埋地油罐（实际距离/标准距离）; 通气管管口（实际距离/标准距离）; 加油机（实际距离/标准距离）; 备注. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. 北面; 道路; >12/5; >12/3; >8/5; >8/3; >8/5; >8/3; 符合. 东面; 民房（三类保护物）; 8/7; 8/6; 8/7; 8/6; 8/7; 8/6; 符合. 西面; 民房（三类保护物）; >9.8/7; >9.8/6; >9.8/7; >9.8/6; >9.8/7; >9.8/6; 符合. 根据本项目设计资料，本项目加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）中“4.0.4加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定”；加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）中“4.0.5加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.5的规定”。 综上，本项目与外环境相容性较好，无明显的环境制约因素，项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）中“站址选择”的各项要求，从环境可行性角度看选址合理。 1.4.4与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 表1-4 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析 序号; 加油站地下水污染防治技术指南要求; 本加油站情况; 符合性分析. 1; 所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池; 拟设置双层罐; 符合. 2; 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的规定。; 埋地加油管道拟设置双层管道，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的规定; 符合. 3; 开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测; 已设置地下水监测井，已制定地下水监测计划; 符合. 由表1-4可知，本项目符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的有关规定。 1.5平面布置合理性分析 本项目选址位于乐至县石湍镇拱桥村一社，加油站北面为县道139，出入口分开设置，其余三面设置高2.2m的围墙。站内采用混凝土路面，环评要求建设时单车道宽不小于4m，双车道宽不小于6m，转弯半径不小于9m。整个加油站按功能需要可划分为油罐区、加油区、站房。 （1）加油区：加油区设置在加油站的东北面，位于站房的东面，加油区设有网架结构罩棚，罩棚净高5m，罩棚下设4座加油岛，2台双枪、2台单枪潜油泵加油机布置在加油岛上，加油岛应高出停车位地坪0.15~0.2m，加油岛两端宽度大于1.2m。 （2）油罐区：油罐区位于加油站东北面。共设置有3个SF双层油罐，由北至南依次为0#柴油储罐（30m3）、92#汽油储罐（30m3）、95#汽油储罐（30m3）。油罐的外表面有相应的承重防渗措施，采取防止油罐上浮的措施。设有3根通气管，呼吸阀，管的公称直径为DN50mm，管口高出地面4 m。密闭卸油口布置在油罐区北面，设有卸油静电接地报警装置。油罐的顶部低于路面不应小于0.9m，油罐的周围回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m。站内设有监控设施。 （3）站房：站房位于站区北面中部，为2F砖混结构，本次改扩建拆除原有站房两个开间，新建宽2m走廊，设置办公室、值班室、配电房及卫生间等。 （4）其他：隔油池位于加油区东北面，便于收集和预处理站场初期雨水。化粪池设置于站区东南面。危废暂存间位于化粪池北侧。项目西面和南面为停车地。 本项目站内各设施之间的距离详见表1-4。 表 1-4 本项目站内设施之间的距离（实际最近距离/防火距离）（m） 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 汽油通气管管口; 柴油通气管管口; 油品卸油点; 加油机; 站房; 站区 围墙. 汽油罐; 0.5/0.5; 0.5/0.5; —; —; —; —; >9/4; >3/3. 柴油罐; 0.5/0.5; 0.5/0.5; —; —; —; —; >9/3; >2/2. 汽油通气管管口; —; —; —; —; >3/3; —; >4/4; >3/3. 柴油通气管管口; —; —; —; —; >2/2; —; >3.5/3.5; >2/2. 油品卸油点; —; —; >3/3; >2/2; —; —; >5/5; —. 加油机; —; —; —; —; —; —; >5/5; —. 站房; >9/4; >9/3; >4/4; >3.5/3.5; >5/5; >5/5; —; —. 站区围墙; >3/3; >2/2; >3/3; >2/2; —; —; —; —. 注：当卸油采用油气回收系统时，汽油通气管管口与站区围墙的距离不应小于2.0 m。“—”表示无防火间距要求，斜线左边数字为实际距离，斜线右边数字为规范要求距离。 本项目将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，既方便管理，又减少了安全隐患，功能分区明确，布局较合理；同时总图布置充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求，环评要求项目建设时应严格按照上表的规定，使站内设施之间的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）表5.0.13中的各项目要求。 综上分析，本项目平面布置合理可行。 1.6项目概况 项目名称：乐至石湍加油站原址改扩建项目 建设单位：乐至县石湍加油站 建设性质：改扩建 建设地点：乐至县石湍镇拱桥村一社 总投资：280万元 建设规模、内容：加油站占地面积739.06m2，主体工程包括加油区（4座加油岛，2台双枪、2台单枪潜油泵加油机，1个360m2罩棚）、3座SF双层油罐（总容积为90m3，总储存能力为75m3（柴油折半计））；辅助工程包括卸油场、加油车道、停车地和安全消防系统等；公用工程有供排水系统和供电系统等；环保工程包括化粪池、隔油池，安装油气回收装置等；办公生活设施包括站房（2F），设置有办公室、值班室、配电房及卫生间等；年销售汽油600t，柴油450t。 表1-5 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境影响; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 加油区; 加油机：2台双枪、2台单枪潜油泵加油机； 罩棚及加油岛：网架结构罩棚360m2，4座加油岛。; 废水 废气 噪声 固废; 非甲烷总烃 含油废水 危废 噪声 环境风险; 新建. 储油罐; 3个埋地卧式钢制油罐，其中0#柴油罐 1个30m3， 92#汽油罐容积1个30m3，95#汽油罐容积1个30m3，总容积90m3，总储存能力75m3（柴油折半计）。; 新建. 辅助 工程; 卸油场; 四孔卸油口1个。; 新建. 加油车道; 单车道宽不小于4m，双车道宽不小于6m，转弯半径不小于9m。; 新建. 油品储罐区通气管; 项目共设置3根通气管，管的公称直径为50mm，管口高出地平面4 m，并装有呼吸阀。; 新建. 消防设施; 35kg推车式干粉灭火器1个，4kg手提式干粉灭火器6套，设置2m3消防沙，灭火毯5张，消防器材箱1个，消防沙箱1个，灭火铲、灭火桶5套。; /; 利旧. 公用 工程; 供排水 系统; 市政供水，排水采取雨污分流制。; 废水; 利旧. 供配电照明; 由市政供电，并设发电机1台。设有事故照明。; 发电机噪声、发电机废气; 新建. 储运 工程; 储存工程; 项目设置3个储油罐，总储存能力75m³（柴油折半计），用来储存汽油和柴油。; 环境风险、非甲烷总烃; 新建. 运输工程; 项目油品由专用运油罐车从油库拉运至站内。; /. 办公生活设施; 站房; 站房2F，砖混结构，设置有便利店、办公室、配电房、值班室、卫生间等。; 生活污水、生活垃圾; 部分新建. 环保 工程; 油气回收系统; 卸油油气回收系统1套，加油油气回收系统1套。; 非甲烷总烃; 新建. 污水处理系统; 化粪池1座，容积为3m3；隔油池1座，容积为2m3。新增0.3m宽环保沟。; 废油、废水; 新建. 防渗设施; 重点防渗区：防渗罐池：罐池垫层为C10混凝土，池体为C25混凝土，防渗等级为S6，池内表面涂抹20mm厚防渗水泥；输油管道：使用埋地双层管道（加装钢制套管），管沟采用2.0mmHDPE膜+防渗混凝土；危废暂存间：单层HDPE膜，采用防渗钢纤维混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，表层采用防渗水泥。 一般防渗区：加油区、化粪池、隔油池进行一般防渗，用现浇防渗钢纤维混凝土面层作为基础防渗措施（防渗等级不低于P6），表层采用20mm防渗水泥。 简单防渗区：除绿化带外其他区域做简单防渗，进行地面硬化处理。; 环境风险; 新建. 固废处置; 设置危险废物暂存间1处，用于存放废含油废物等危险废物，要求完善相关标识、标牌; 环境风险、固废; 新建. 绿化; 项目绿化面积10m2; /; 新建. 注：本项目于2007年10月建成投运，投运以来生产设施及环保设施一直运行正常，经调查核实，该站未发生过环境污染事故和环保投诉纠纷。 表1-6 改扩建前后项目建设内容对比情况表 序号; 改扩建前设备; 规格; 改扩建后设备; 规格; 备注. 1; 储油罐（单层罐）; 0#柴油1个15m3，92#汽油两个，均为15m3; 储油罐（埋地卧式双层罐）; 0#柴油罐1个30m3， 92#汽油罐容积1个30m3，95#汽油罐容积1个30m³; 新建. 2; 潜油泵; 3个; 潜油泵; 3个; 新建. 3; 加油机; 3台单枪税控加油机; 加油机; 2台双枪、2台单枪潜油泵卡机联接加油机; 新建. 4; 计量装置; 3套; 计量装置; 4套; 新建. 5; 自控仪表系统防雷保护系统; 1套; 自控仪表系统防雷保护系统; 1套; 新建. 6; 卸油油气回收系统; 1套; 卸油油气回收系统; 1套; 新建. 7; 加油油气回收系统; 1套; 加油油气回收系统; 1套; 新建. 8; 防雷防静电接地系统; 1套; 防雷防静电接地系统; 1套; 新建. 9; 阻火器; 若干; 阻火器; 若干; 新建. 10; 柴油发电机（备用）; 1台，1 kW·h; 柴油发电机（备用）; 1台，8 kW·h; 新建. 11; 推车式干粉灭火器; 1套，35kg; 推车式干粉灭火器; 1套，35kg; 利旧. 12; 手提式干粉灭火器; 6套，4kg; 手提式干粉灭火器; 6套，4kg; 利旧. 13; 消防沙; 1堆，2m3; 消防沙; 1堆，2m3; 利旧. 14; 灭火毯; 5张; 灭火毯; 5张; 利旧. 15; 消防器材箱; 1个; 消防器材箱; 1个; 利旧. 16; 消防沙箱; 1个; 消防沙箱; 1个; 利旧. 17; 灭火铲、灭火桶; 5套; 灭火铲、灭火桶; 5套; 利旧. 18; 加油岛; 1座; 加油岛; 4座; 新建. 19; 卸油平台; 1处; 卸油平台; 1处; 新建. 20; 通气管; 2根; 通气管; 3根; 新建. 21; 站房; 一座，2F; 站房; 一座，2F; 部分新建. 22; 罩棚; 80m2; 罩棚; 360m2; 新建. 23; 化粪池; 1座，容积为3m3; 化粪池; 1座，容积为3m3; 新建. 24; 隔油池; /; 隔油池; 1座，容积为2m3; 新建. 25; 危废暂存间; /; 危废暂存间; 1处; 新建. 26; 环保沟; /; 环保沟; 0.3m宽; 新建. 1.7主要原辅材料及能耗 本项目营运期主要为汽车提供加油服务，原辅材料消耗主要为汽油、柴油、电力等。主要原辅材料及能耗见表1-7。 表1-7 原辅料及能耗表 项目分类; 名称; 年耗量（单位）; 来源; 主要成份. 原（辅）料; 汽油; 600（t）; 中国石油; 油品满足(GB17930-2016)、(GB19147-2016). 柴油; 450（t）. 能源; 电; 5（kW·h）; 市政供电; /. 水; 自来水; 200（m3）; 市政供水; /. 原辅料性质 汽油：汽油为油品的一大类，是四碳至十二碳复杂烃类的混合物，虽然为无色至淡黄色的易流动液体，但很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至205℃，空气中含量为74～123g/m3时遇火爆炸，乙醇汽油含10%乙醇其余为汽油。汽油的热值约为44000kJ/kg。燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量。汽油最重要的性能为蒸发性、抗爆性、安定性和腐蚀性。汽油的密度因季节气候不同会有略微变化，按研究法辛烷值分为92号、95号、98号三个牌号，密度范围为0.70-0.78 g/cm3。本项目销售汽油为92号、95号。 柴油：柴油的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至390℃间，比重为0.82~0.845kg/L，热值为3.3×107J/L。冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标，具体来说，就是在规定条件下，柴油开始堵塞发动机滤网的最高温度。冷滤点能够反映柴油低温实际使用性能，最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时，应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃，0号轻柴油的冷滤点为4℃，-10号轻柴油的冷滤点为-5℃，-20号轻柴油的冷滤点为-14℃。本项目销售柴油为0号。 1.8主要设备 加油站主要设备清单见表1-8。 表1-8 加油站主要设备清单表 序号; 设备名; 规格/备注; 数量. 加油设备. 1; 储油罐（埋地卧式双层罐）; 0#柴油罐1个30m3， 92#汽油罐容积1个30m3，95#汽油罐容积1个30m³，总容积90m3，总储存能力75m3（柴油折半计）; 3个. 2; 潜油泵; 厂家配置; 3台. 3; 加油机; 设截断阀，程控电脑; 4台. 4; 加油枪; 自封式加油枪，带截断阀; 6个. 5; 计量装置; 储罐液位指示和变送器; 1套. 6; 自控仪表系统防雷保护系统; /; 1套. 7; 监控系统; /; 1套. 8; 油气回收系统; 卸油油气回收系统; 1套. 9; 油气回收系统; 加油油气回收系统; 1套. 10; 防雷防静电接地系统; 接地电阻小于4Ω; 1套. 11; 阻火器; /; 若干. 12; 柴油发电机（备用）; 8kW·h; 1台. 消防设备. 13; 推车式干粉灭火器; 35kg; 1套. 14; 手提式干粉灭火器; 4kg; 6套. 15; 消防沙; 2m3; 1堆. 16; 灭火毯; 5张. 17; 消防器材箱; 1个. 18; 消防沙箱; 1个. 19; 灭火铲、灭火桶; 5套. 1.9公用工程及辅助设施 1.9.1供电系统 加油站的供电负荷为三级，供电电源由当地供电局提供。加油站外接电源为埋地电缆接入配电室内配电箱，电压为380/220V。加油站内设置有单独的配电间，配电间内设有配电箱装置，配线为电缆穿管直接埋地敷设。配置有一台8kW·h柴油发电机作为备用电源。 1.9.2供排水 （1）供水 加油站的经营、生活用水以及消防用水都是由市政供水。站区用水量不大，供水可满足经营、生活及消防的需要。 （2）排水 根据用水情况，本项目废水主要有站内、站外人员生活污水和初期雨水。 根据调查了解，项目所在地的石湍镇污水处理厂及其管网暂未建成，因此，本项目建成运营后生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，在石湍镇污水处理厂及其管网建成后，本项目的生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入管网，进入石湍镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入蒙溪河支流；站内雨水利用地坪自然坡度散流通过新建环保沟收集进入隔油池处理后排入市政雨水管网。 1.9.3消防系统 本项目为三级加油站，站内按照要求配置了消防沙和灭火器材箱，以保护加油站消防安全。主要消防器材详见表1-8。 1.9.4防雷接地 ①站内接地型式为TN-S系统。 ②防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等采用共用接地装置，其接地电阻不大于1欧姆。接地电阻不能满足要求时增加热镀锌角钢根数直到符合要求。 ③埋地金属油罐接地点应不少于两处，并与露出地面的工艺管道，人孔井盖及滑轨相互做电气连接并接地。 ④供电系统的电缆金属外皮或金属保护管两端均做接地。电源端应安装与设备耐压水平相适应的电涌保护器。 ⑤加油棚为新建建筑，其屋顶防雷应按二类建筑物设计。 ⑥站房利旧，其防雷装置及接地装置均利旧。 ⑦建筑物构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 1.9.5防静电接地 ①油品管道的始末端和分支处应接地，并采用-40×4mm热镀锌扁钢与站内接地网焊接；电线、电缆保护管的始末端和分支处应接地，并采用接地螺栓与站内接地网焊接。 ②油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 ③卸油处设置防静电接地端子，且站内宜配置检测及监视接地状态的静电接地仪（或静电接地故障报警器） ④爆炸危险区域内油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属编织带跨接，跨接线需装接线鼻子。法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 ⑤在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封；钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。 1.10劳动定员和工作制度 加油站共配置4名员工。采用轮班制度，每天24小时营业，年工作天数 365天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.11原有项目基本情况 乐至县石湍位于乐至县石湍镇拱桥村一社，始建于2007年，占地面积739m2。项目改扩建前共设置3个单层卧式地埋式储油钢罐，容积均为15m3，其中0#柴油1个，92#汽油两个，总容积为37.5m3（柴油折半计）。按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第3.0.9条规定，原加油站属三级加油站。加油站罩棚下设置3台单枪税控加油机。站内员工3人。 1.12原有项目污染物排放及治理 （1）废水 原有项目废水主要来源于生活废水和初期雨水。 员工生活用水按 100L/人·d计，本站员工共3人，则员工生活用水量：0.3m3/d。根据该加油站年销售汽油122t、柴油111t，以小型车每车加油40L（面包车30L、出租车40L）、载重车每车加油100L计，考虑24小时服务，根据加油站销售量可知，加油站每天可给约13辆左右的汽车加油，司乘人员按40人计，入厕人按20%计，每人用水量按5L/人·d，则加油站司乘人员用水量0.04m3/d。生活用水总量为0.34m3/d，124.1m3/a。生活污水排放量按其用水量的85%计，则项目生活污水产生量为：0.289m3/d，105.5m3/a。 项目生活污水经站内化粪池预处理后，用作农肥。初期雨水经地坪坡度进入场内雨水管道后进入隔油池处理，后排入地表水体。 （2）废气 原项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。根据《散装液态石油产品损耗标准》，项目所在区域属于A类区，卸油过程中汽、柴油损耗率分别为0.23%、0.05%；加油过程中汽、柴油损耗率分别0.29%、0.08%。 由于本项目采用卧式罐储存汽油和柴油，根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89）中相关标准要求，其贮存过程中的损耗率可以忽略不计。 根据现场调查，项目加油站设置有一、二次油气回收系统，其油气回收效率可达到90%以上。按照年销售汽油122t、柴油111t计，原项目汽油回收的非甲烷总烃量约为0.572t/a；无组织形式排入大气环境约0.208t/a。 （3）噪声 原项目噪声主要来自设备噪声（备用发电机、潜油泵、加油机（内含小型真空泵））、进出站车辆噪声，源强约为60-85dB（A）。经过距离衰减后，噪声对周围环境影响较小。项目对进入站区的车辆采取限速措施。柴油发电机仅在停电时使用，放在站房内，项目柴油发电机间布置在项目配电室内，发电机设有减振垫，经过距离衰减后，对外部声环境基本无影响。 经原项目场界现状噪声表明，原项目在正常运营情况下，各场界及敏感点噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 （4）固废 原项目运营期固体废弃物主要为员工产生的生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油、清罐废渣、沾油废物（沾油抹布和手套）等。 ①生活垃圾：项目运营期站内劳动定员3人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则项目人员产生的生活垃圾1.5kg/d；每天经过加油站的司乘人员按40人计，每人每天产生生活垃圾0.1kg，则司乘人员产生的生活垃圾4kg/d；两项合计生活垃圾产生量为5.5kg/d，年产生活垃圾2t/a。生活垃圾收集后，交由当地环卫部门统一处置。 ②化粪池污泥：化粪池污泥产生量约0.5t/a，污泥经清掏后交由当地环卫部门处置。 ③清罐废渣：加油站采用隔爆型免维修油罐，不需要清洗，使用时间较长，一般使用15年后直接报废，只定期委托专业公司清除储罐产生的油泥（3年清洁一次，采用干锯木粉对油罐内的残留油质进行吸附），含油废渣产生量0.01t/次。 ④沾油废物（沾油抹布和手套）：加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布和手套等），预计产量约0.1t/a。 1.13原项目存在的主要环境问题 原项目自2007年建成投运，投运以来生产设施及环保设施一直运行正常，经调查核实，该站运营期间未发生过环境污染事故和环保投诉纠纷。原项目存在的主要环境问题如下： （1）危险废物的处置不符合环保要求，未设置符合要求的危险废物暂存间，危险废物暂存设施不规范，危废储存和外运记录不完整，未签订危废处置合同。 （2）原项目为单层油罐，防渗未达到应有效果。 （3）未进行分区防渗。 本次改建工程将原加油站全部拆除后重建，将原3个单层钢制卧式埋地油罐更换成3个双层储罐，新建2台双枪、2台单枪潜油泵卡机联接加油机，并设置油气回收装置；新建危废暂存间、隔油池、化粪池、环保沟等环保设施；危险废物收集于危废暂存间，并委托有资质的单位处理；进行分区防渗；站场初期雨水经站内环保沟收集后进入隔油池，除油后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，在石湍镇污水处理厂及其管网建成后，本项目的生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入管网，进入石湍镇污水处理厂处理。 经工程改建后，项目目前存在的主要环保问题均能得到整改，满足达标排放的要求。 原有项目自建成投运以来，营运正常，未被投诉。同时，环评要求，拆除的废弃储油罐由有资质的单位回收处理，拆除的建筑物能回收的由废品回收站回收，不能回收的运至当地主管部门指定地点堆放，严禁随意丢弃。拆除后的废弃物妥善处理，不会污染环境。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况        （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 自然环境概况 一、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江的分水岭上，与安居区、大英县、中江县、金堂县、简阳市、雁江区、安岳县接壤，县城距成都市106公里，距重庆市278公里。全县幅员面积1424.5平方公里。总人口86.86万人，其中农业人口78.88万人。沱涪二江一东一西，国道318线、319线横贯县境，成渝高速公路紧邻相连。 本项目位于乐至县石湍镇平安路一段189号，项目地理位置图见附图1。 二、地形、地貌、地震 乐至县的地理条件独具特色。境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。极目四望，群丘林立，沟谷纵横，漕地棋布，蜿蜒连绵。西北高，东南低，中部突起。北部系平顶深丘河谷地区；中部系平顶宽谷低丘地区；南部系冈陵连绵地区。在丘陵河谷间有小平坝。最高点海拔596.3米，最低点海拔297.0米。 项目所在区域无滑坡、崩塌、泥石流、落石等地质灾害分布。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震动反应谱特征周期值为0.35S，地震动峰值加速度值为0.05g，地震基本烈度为VI度，区域地质构造较稳定。 三、气候、气象特征 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量918毫米，但分布不均，夏季雨量占全年的半数，易冬干、春旱。 四、地表水系及水文特征 乐至县境内主要有沱江和涪江二水系，及其他的二三级直流等。 沱江和涪江几乎覆盖全县，另有阳化河、穹溪河等支流。全县共有各类水库104座，其中中型3座，小（一）型27座，小（二）水库74座。 沱江发源于川西北九顶山南麓，绵竹市断岩头大黑湾。南流到金堂县赵镇接纳沱江支流——毗河、清白江、湔江及石亭江等四条上游支流后，穿龙泉山金堂峡，经简阳市、资阳市、资中县、内江市等至泸州市汇入长江。全长712千米，流域面积3.29万平方千米。从源头至金堂赵镇为上游，长127千米，称绵远河。从赵镇起至河口称沱江，长522千米。流域多年平均降水量1200毫米，年径流量351亿立方米，其中岷江补给约占33.4%。水力资源蕴藏量约186.7万千瓦。干流长年可通木船、机动船，中下游支流多已渠化。沱江流域森林覆被率仅6.1%，为四川各河中最低者，沱江流域内有成都、重庆、德阳、内江、自贡、资阳、绵阳、遂宁、泸州等大中城市，大、中型工厂多达千余座，是四川省工业集中之地， 人口密度之高冠于其他各河。沱江流域又是四川最大棉、蔗产地。 涪江发源于四川松潘县境内岷山雪宝顶北麓。涪江从西北向东南由川西北高山区进入盆地丘陵区：流经平武、江油、绵阳、三台、射洪、遂宁、潼南，至合川县钓鱼城下汇入嘉陵江，成为嘉凌江右岸最大支流，全长670公里。流域面积3.6万平方公里。流域内最高处为源头雪宝顶，海拔高程5588 米：最低处为合川河口，海拔高程约200米。域内包括23个县（区、市），耕地面积1300万亩，居住着汉、藏、回等民族，人口1200余万。流域内支流众多，或由高山峻岭之中奔驰而下，或由丘间河谷缓缓汇入，流域面积在1000平方公里以上的主要支流就有火烧河、平通河、通口河、安昌河、凯江、梓潼江、妻江、安居河、小安溪等9条。 五、植被 乐至县土地肥沃，气候宜人，物产丰富，林木茂盛，森林覆盖率达36.1%，是国务院命名的全国绿化先进县，全国粮食、柑桔、生猪基地县和秸秆养羊示范县，首批长防林工程达标县，全国优质蚕茧基地县，全国水利工作先进县，全国计划生育优质服务县。经现场勘察，由于人类活动频繁，已无珍稀动植物存在。 本项目影响区域内，无珍稀、濒危和国家重点保护动植物分布。

# 环境质量状况                               （表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、底下水、声环境、生态环境等）: 为掌握项目所在区域环境质量现状情况，我单位委托四川省天衡诚信环境检测技术有限公司于2018年5月2日至5月4日对乐至县石湍加油站所在地的环境质量现状进行了监测，于2018年7月31日至8月2日对乐至县石湍加油站所在地的地表水进行了补充监测，部分数据引用原有项目《乐至县石湍加油站项目》的监测数据。 3.1环境空气 3.1.1大气环境质量现状监测 对大气环境中的非甲烷总烃进行了现状监测，SO2、NO2、PM10引用乐至县环境监测站于2016年8月1日至3日对《乐至县石湍加油站项目》的监测数据，本项目为原址改扩建项目，因此，引用的数据具有有效性和实效性。 （1）监测点位 非甲烷总烃监测点位为项目选址地中央，SO2、NO2、PM10监测点位为项目东侧1m居民点。 （2）监测项目 SO2、NO2、非甲烷总烃、PM10。 （3）监测采样时间及时段 非甲烷总烃监测时间为2018年5月2日至4日，SO2、NO2、PM10监测时间为2016年8月1日至3日，NO2、SO2、非甲烷总烃每天采样4次，PM10测24小时均值。 （4）监测结果，详见表3-1～3-2。 表3-1 无组织排放废气环境监测结果 单位：mg/m3 监测日期; 监测项目; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2018.05.02; 非甲烷总烃; 1.24; 1.05; 1.01; 0.832. 2018.05.03; 1.25; 0.907; 1.05; 1.44. 2018.05.04; 1.40; 0.945; 1.26; 1.28. 表3-2 环境空气检测结果表 单位：mg/m3 监测项目 监测时间; SO2; NO2; PM10. 项目东侧1m居民点; 2016年8月1日; 第一时段; 0.025; 0.016; 0.065. 第二时段; 0.026; 0.018. 第三时段; 0.021; 0.017. 第四时段; 0.028; 0.018. 平均值; 0.025; 0.017. 2016年8月2日; 第一时段; 0.028; 0.015; 0.063. 第二时段; 0.026; 0.016. 第三时段; 0.025; 0.016. 第四时段; 0.027; 0.017. 平均值; 0.026; 0.016. 2016年8月3日; 第一时段; 0.029; 0.0418; 0.061. 第二时段; 0.027; 0.018. 第三时段; 0.022; 0.017. 第四时段; 0.025; 0.018. 平均值; 0.026; 0.024. 3.1.2大气环境质量现状评价 （1）评价标准：SO2、NO2 和PM10 按照国家《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准进行评价，非甲烷总烃（无组织排放）按照《大气污染物综合排放标准详解》限值标准，评价标准具体见表3-3。 表3-3 环境空气质量标准 污染物名称; SO2（μg/m3） （小时值）; NO2（μg/m3） （小时值）; PM10（μg/m3） （日均值）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 浓度限制; 500; 200; 150; 2.0. 备注; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《大气污染物综合排放标准详解》. （2）评价因子：PM10、NO2、SO2、非甲烷总烃。 （3）评价方法 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和最大占标率，来分析其评价达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100％时，表明环境空气质量超标。计算公式如下： 式中：Pi——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%； Ci——第i个污染物的监测最大浓度值，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 （4）评价结果分析 评价结果见表3-4。 表3-4 环境空气质量评价结果 结果统计; SO2（μg/m3） （小时值）; NO2（μg/m3） （小时值）; PM10（μg/m3）（日均值）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 浓度范围; 25~26; 16~24; 61~65; 0.832~1.44. 标准值; 500; 200; 150; 2.0. 污染指数范围; 0.05~0.052; 0.08~0.12; 0.406~0.433; 0.416~0.72. 超达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0. 由监测结果和评价结果显示，项目所在区域PM10、NO2、SO2和非甲烷总烃污染指数均小于1，评价认为区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求，非甲烷总烃现状浓度值达到《大气污染物综合排放标准详解》的要求。 3.2地表水环境 3.2.1地表水环境质量现状监测 （1）监测断面设置 在评价河段石湍河水域设置了2个监测断面。 表3-5 地表水监测点位布设 断面编号; 断面所属河流; 距离. W1; 石湍河; 项目所在地南侧石湍河上游500m. W2; 石湍河; 项目所在地南侧石湍河下游1000m. （2）监测因子 pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、总氮，共7项。 （3）采样时间 2018年7月31日~2018年8月2日，连续监测3天。 （4）监测结果，详见表3-6。 表3-6 地表水监测结果表 单位：mg/L，pH无量纲 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 2018.7.31; 2018.8.1; 2018.8.2. W1项目所在地南侧石湍河上游500m; pH值; 无量纲; 7.62; 7.57; 7.61. 氨氮; mg/L; 0.389; 0.404; 0.395. 总磷; mg/L; 0.23; 0.27; 0.25. 总氮; mg/L; 1.43; 1.48; 1.42. 石油类; mg/L; 0.03; 0.04; 0.02. 化学需氧量; mg/L; 19; 23; 17. 五日生化需氧量; mg/L; 5.5; 5.2; 5.0. W2项目所在地南侧石湍河下游1000m; pH值; 无量纲; 7.65; 7.59; 7.65. 氨氮; mg/L; 0.378; 0.376; 0.383. 总磷; mg/L; 0.25; 0.28; 0.26. 总氮; mg/L; 1.25; 1.21; 1.28. 石油类; mg/L; 未检出; 0.01; 未检出. 化学需氧量; mg/L; 20; 24; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 4.8; 5.1; 4.7. 3.2.2地表水环境质量现状评价 （1）评价标准：评价标准具体见表3-7： 表3-7 地表水评价标准 污染物名称; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷; 总氮. 浓度限值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. 备注; Ⅲ类水域；单位：pH值无量纲，其余为mg/m3. （2）评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、总氮，共7项。 （3）评价方法：地表水现状评价采用单因子污染指数法。 pH的标准指数为： SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd (pHj≤7.0时)； LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0) (pHj>7.0时) 式中：SpH,j——pH在j点的标准指数； pHj——j点的pH值； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限； 其它评价指数的计算公式： 单因子i在j点的标准指标： 式中：Sij——单项评价因子i在j点的标准指数； Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/L； Csi——参数i的水质标准，mg/L。 计算所得指数>1时，表明该水质参数超过了规定的标准，说明水体已受到水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重，同时从单项指数还可以看出污染物浓度占标准的比值。 （4）评价结果分析 地表水环境现状监测评价结果见表3-8。 表3-8 水质监测评价结果统计 采样断面; 监测项目; 浓度范围（mg/L）; 单项指数; 超标率（%）; 超标倍数. W1; pH值; 7.57~7.62; 0.285~0.31; 0; 0. 氨氮; 0.389~0.404; 0.389~0.404; 0; 0. 总磷; 0.23~0.27; 1.15~1.35; 100; 0.15~0.35. 总氮; 1.42~1.48; 1.42~1.48; 100; 0.42~0.48. 石油类; 0.02~0.04; 0.4~0.8; 0; 0. 化学需氧量; 17~23; 0.85~1.15; 33; 0~0.15. 五日生化需氧量; 5.0~5.5; 1.25~1.375; 100; 0.25~0.375. W2; pH值; 7.59~7.65; 0.295~0.325; 0; 0. 氨氮; 0.376~0.383; 0.376~0.383; 0; 0. 总磷; 0.25~0.28; 1.25~1.4; 100; 0.25~0.4. 总氮; 1.21~1.28; 1.21~1.28; 100; 0.21~0.28. 石油类; 未检出~0.01; 0~0.2; 0; 0. 化学需氧量; 20~24; 1~1.2; 33; 0~0.2. 五日生化需氧量; 4.7~5.1; 1.175~1.275; 100; 0.175~0.275. 由表3-8可知：石湍河水体上下游水质中pH、氨氮、石油类指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，总磷、总氮、CODCr和BOD5指标超标，超标原因可能是沿途居民生活废水直排所致，本项目所在地地表水环境质量较差，现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准限值要求。因此，环评要求，本项目要求建设单位禁止乱排污水，本项目建成运营后生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，在石湍镇污水处理厂及其管网建成后，本项目的生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入管网，进入石湍镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入蒙溪河支流；站内雨水利用地坪自然坡度散流通过新建环保沟收集进入隔油池处理后排入市政雨水管网。 3.3地下水环境 3.3.1地下水环境质量监测 （1）监测因子：pH值、耗氧量、石油类、总硬度，共4项。 （2）监测断面：共设置一个监测点位，位于乐至县石湍加油站内的采样孔。 （3）采样时间：2018年5月2日~4日，连续监测3天； （4）监测结果，详见表3-9。 表3-9 地下水检测结果 监测项目; 单位; 监测结果. 2018.05.02; 2018.05.03; 2018.05.04. pH值; 无量纲; 6.91; 6.88; 6.97. 耗氧量; mg/L; 1.76; 1.65; 1.42. 石油类; mg/L; 0.01; 0.02; 0.03. 总硬度; mg/L; 99.4; 1.6; 110. 3.3.2地下水环境质量评价 （1）评价标准：评价标准具体见表3-10： 表3-10 地下水评价标准 污染物名称; pH; 耗氧量; 石油类; 总硬度. 浓度限值; 6.5~8.5; ≤3.0; ≤0.05; ≤450. 备注; Ⅲ类水域；单位：pH值无量纲，其余为mg/L. 注：石油类参照地表水环境质量标准中Ⅲ类标准。 （2）评价因子：pH、耗氧量、石油类、总硬度。 （3）评价方法：地下水现状评价采用单因子污染指数法。 （4）评价结果分析 地下水环境现状检测评价结果见表3-11。 表3-11 水质检测评价结果统计 采样断面; 监测项目; 浓度范围（mg/L）; 单项指数; 超标率（%）; 超标倍数. 项目所在地水井处; pH（无量纲）; 6.88~6.97; 0.06~0.24; 0; 0. 耗氧量; 1.42~1.76; 0.47~0.59; 0; 0. 石油类; 0.01~0.02; 0.2~0.6; 0; 0. 总硬度; 99.4~110; 0.22~0.24; 0; 0. 由表3-10可知：评价区域地下水pH、耗氧量、石油类和总硬度环境质量现状满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准限值要求。 3.4声学环境 （1）监测点位布设 共布设6个噪声监测点，具体位置见表3-12。 表3-12 噪声监测布点 点位编号; 监测点位置. 1#; 场界东侧外1m处. 2#; 场界南侧外1m处. 3#; 场界南侧居民房外1m处. 4#; 场界西侧外1m处. 5#; 场界北侧外1m处. 6#; 场界北侧居民房外1m处. （2）监测时间及监测频率：2018年5月2日~3日，连续监测2天，分别监测昼、夜噪声。 （3）监测项目：各测点昼间及夜间等效连续A声级。 （4）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 （5）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表3-13 声环境质量标准 等效声级Leq：dB（A） 环境要素; 功能区; 项目; 标准. 声环境; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. （6）监测结果：详见表3-14。 表3-14 声环境监测结果表 单位：LAeqdB（A） 监测日期; 点位编号; 点位名称; 监测时段; 监测结果dB（A）. 2018.5.2; 1#; 场界东侧外1m处; 昼间; 48. 夜间; 43. 2#; 场界南侧外1m处; 昼间; 48. 夜间; 42. 3#; 场界南侧居民房外1m处; 昼间; 44. 夜间; 42. 4#; 场界西侧外1m处; 昼间; 51. 夜间; 43. 5#; 场界北侧外1m处; 昼间; 53. 夜间; 45. 6#; 场界北侧居民房外1m处; 昼间; 53. 夜间; 46. 2018.5.3; 1#; 场界东侧外1m处; 昼间; 49. 夜间; 43. 2#; 场界南侧外1m处; 昼间; 46. 夜间; 42. 3#; 场界南侧居民房外1m处; 昼间; 46. 夜间; 41. 4#; 场界西侧外1m处; 昼间; 51. 夜间; 42. 5#; 场界北侧外1m处; 昼间; 51. 夜间; 43. 6#; 场界北侧居民房外1m处; 昼间; 53. 夜间; 44. 由表3-13监测结果表明，本项目在正常运营情况下，各场界及敏感点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，声环境质量现状良好。 3.5生态环境 本项目位于乐至县石湍镇拱桥村一社，该区域人类活动频繁，项目所在区域内，无重大文物古迹，无国家重点保护的珍稀动植物和濒危动物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、项目外环境情况 根据现场勘查，本项目北侧为县道139，马路对面20m处为居民，东侧3m和西侧3m处均为居民，南侧为石湍河，河流对面54m处为居民。本项目外环境关系图见附图2所示。本项目评价范围内无重要公共保护物、法律法规予以保护的其他目标。可以看出外环境对项目的建设及运营不会产生制约，本项目与周边环境相容。 2、环境保护目标 （1）地表水环境 环境保护目标：石湍河 环境保护级别：石湍河水质和水体功能不因项目的实施而发生变化，即满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 （2）地下水环境 环境保护目标：项目周边农户、单位地下饮用水 环境保护级别：不因本项目的实施改变地下水质量，地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （3）大气环境 环境保护目标：评价区内环境空气质量 环境保护级别：不因本项目的实施改变周围环境空气质量，即满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （4）声学环境 声学环境保护目标：本项目场界周边200m范围内的声学环境质量。 环境保护级别：满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 基于以上污染控制目标和环境保护范围划分，在进行现场踏勘的基础上，本次评价对工程周边重点环境保护目标进行了筛选和统计，主要保护目标具体情况详见表3-15。 表3-15 项目主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 规模及性质; 保护级别. 大气环境; 居民; 东面; 3m; 约4户，12人; 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 居民; 南面; 54m; 约10户，30人. 居民; 西南面; 110m; 约25户，75人. 居民; 西面; 3m; 约2户，6人. 居民; 北面; 20m; 约13户，39人. 居民; 西面; 119m; 约144户，432人. 湘湘卫生院; 西南面; 895m; 约20人. 团林花园; 西南面; 1.1km; 约235户，705人. 新场乡卫生院; 西南面; 1.2km; 约20人. 雁江区新场乡初级中学; 西南面; 1.3km; 约400人. 资阳市新场乡政府; 西南面; 1.8km; 约40人. 乐至县石湍中心卫生院; 西北面; 382m; 约30人. 乐至县石湍镇政府; 西北面; 450m; 约40人. 石湍中学; 西北面; 509m; 约750人. 乐至县石场派出所; 西北面; 572m; 约50人. 乐至县公安局石湍派出所; 西北面; 614m; 约50人. 石湍镇中心敬老院; 西北面; 637m; 约30人. 声学环境; 居民; 东面; 3m; 约4户，12人; 满足《声境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准. 居民; 南面; 54m; 约10户，30人. 居民; 西南面; 110m; 约25户，75人. 居民; 西面; 3m; 约2户，6人. 居民; 北面; 20m; 约13户，39人. 居民; 西面; 119m; 约144户，432人. 地表水环境; 石湍河; 南面; 10m; /; 满足《地表水环境量标准》(GB3838-2002) 中Ⅲ类标准. 地下水环境; 评价区地下水; 项目周边100m内无取用地下水; -; 满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 环境风险 （项目3km范围内社会关注点）; 详见表7-7; 强化风险防范意识教育，提高工程质量，建立事故应急预案等，降低事故发生概率. 注：表中所列距离均为距离场界最近距离。

# 评价适用标准                              （表四）

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，标准值见表4-2。 表4-1 环境空气质量标准 环境要素; 项目; 标 准; 单位. 环境空气; SO2; 24小时平均; 150; µg/m3. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150; µg/m3. 表4-2 环境空气中非甲烷总烃浓度限值 项目; 《大气污染物综合排放标准详解》. 1小时平均浓度限值，mg/m3（标准状态）; 2.0. 2、地表水环境质量：执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值如下表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 污染物名称; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷; 总氮. 浓度限值; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. 备注; Ⅲ类水域；单位：pH值无量纲，其余为mg/m3. 3、地下水环境：地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水域标准。 表4-4 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; 总硬度; 耗氧量; 石油类. 标准值; 6.5～8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.05. 注：石油类参照地表水环境质量标准中Ⅲ类标准。 4、声学环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准如下表4-5： 表4-5 声环境质量标准 等效声级Leq：dB（A） 环境要素; 功能区; 项目; 标准. 声环境; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。 表4-6 废气排放标准 污染物; 标准; 标准值. 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放周界外监控浓度限值; 4.0mg/m3. 表4-7 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量L/min; 最大压力Pa. 18.0; 40. 28.0; 90. 38.0; 155. 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求，处理装置的油气排放浓度应小于等于25 g/m3，排放口距地平面高度应不低于4m。 2、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。具体标准值见表4-8。 表4-8 污水综合排放标准 单位：mg/m3 指标; 限值. pH; 6~9. SS; 70. COD; 100. BOD5; 20. 石油类; 5. 3、噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值要求，限值见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区域标准值。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单中的相关要求）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）中相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水经化粪池生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，不直接外排，故不对项目污水进行总量控制。 结合工程特点及主要污染物总量控制计划，确定的总量控制指标如表4-11。 表4-11 项目污染物总量控制指标 单位：t/a 大气污染物; 污染物; 总量; 指标来源. 非甲烷总烃; 0.897; /. |

# 建设项目工程分析                          （表五）

工艺流程简述（图示）： 5.1施工期工艺流程及产污分析 根据现场勘察，项目施工期间拆除工程、基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物对区域环境的影响。 图5-1 施工期工艺流程及产污位置图 5.2营运期工艺流程 5.2.1营运期工艺流程 本项目油品由专用罐车拉运至站内卸油场，通过密闭接头连接油槽车和卸油口，以自流方式卸油，油品按照不同规格分别固定贮存于承重式双层储油罐中。给汽车加油时，通过加油机将油品计量打入汽车油箱。项目运营期工艺流程及产污位置图详见图5-2。 油罐车 柴油地下罐 汽油地下罐 加油机 加油机 车辆 卸油 管 潜油泵 计 量 噪声 尾气、噪声 车辆 潜油泵 计 量 噪声 尾气、噪声 非甲烷总烃 非甲烷总烃 卸油油气回收系统 加油油气回收系统 图5-2 项目营运期工艺流程和产污环节图 本项目采用常规的自吸式工艺流程。装有成品油的汽车槽车通过软管和导管将成品油通过自流的方式进入地埋卧式储油罐内。加油时，由潜油泵将油品泵入加油机，计量后注入车辆油箱中。油罐车卸油和加油机加油配有油气回收系统，整个工艺密闭作业。 （1）卸油工艺 本项目油品由专用罐车拉运至站内卸油场，通过密闭接头连接油槽车和卸油口，以自流方式卸油，油品按照不同规格分别固定贮存于地埋卧式钢制油罐中。 项目油罐为钢制油罐，油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，并具备渗漏检测功能。油料达到油罐容量90%时，会触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，会自动停止油料继续进罐。 （2）储油工艺 采取了防止油罐上浮的抗浮措施，油罐周围回填级配碎石，钢质工艺管线采取加强级防腐处理后埋地设置；卸油管向下伸至罐内距离罐底0.1m处，设置了3根DN50（无缝钢管）通气管，管口高出地面4.0米，通气管口安装了DN50阻火透气帽；汽油通气管管口安装阻火呼吸阀。 （3）加油工艺 将储罐内油品加入车辆。加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。加油过程中产生的油气采用真空辅助方式密闭收集，加油软管配备拉断截止阀防止溢油滴油。 储油罐至加油机设置复合材料出油管线，直埋敷设，潜油泵入油口高于罐底0.15m。 （4）油气回收装置系统 油罐车卸下一定数量的油品需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。同时，汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气真空泵、回收入油罐内。在理论上就是在加油时，每发lL油，油罐液位下降产生的空间，同时由油气回收枪回收相当于1L体积的油气，送回油罐内填补该空间而达到压力平衡。回收的饱和油气补入油罐也可以减少油罐内汽油的挥发。当油罐内压力过大时，油罐通气孔上的真空压力帽会自动打开，由排气口排出过压的气体。 卸油油气回收系统：是指当装油品槽车进入站内卸油场，先将油气回收装置的快速接头连接在槽车和地埋罐呼吸孔上，再将卸油管道与地埋罐入油口连接。开动槽车卸油阀门，油品自流进入油罐，油品将油罐上层空间内的油气层通过油气回收快速管进入槽车。再由槽车运送至储油库集中回收变成汽油。整个系统为密闭系统。 加油油气回收系统：加油站油气回收系统由即一次油气回收、二次油气回收组成。 （1）一次油气回收：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油槽车内，运回储油库进行油气回收处理的过程，整个系统为密闭回收。一次油气回收系统原理图详见图5-3。 图5-3 卸油油气回收系统示意图 一次油气回收实现过程：在槽车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油槽车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油槽车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油槽车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。根据建设单位提供，通过2015年油气回收装置安装后的油品损耗测算，实际回收效率大于 90%。 （2）二次油气回收：二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。二次油气回收系统原理图详见图 5-3。 二次油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。根据建设单位提供，通过2015年油气回收装置安装后的油品损耗测算，此过程油气实际回收效率大于90%。 本项目采用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵。真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。加油机与油罐之间设油气回收管道，2台加油机可共用1根油气回收总管。 图5-4 加油油气回收系统示意图 油气回收控制装置位于站房内，管网链接有加油枪、油罐组、罐车。 （5）加油站维修 一般加油站经过一段时间的运行后，需要进行定期检修，主要是对储油系统进行检修。储油罐运行一段时间后，油品中的杂质会逐步沉积到罐底，需要定期进行清理；另外管路系统定期检查更换，防止老化、变形、锈蚀而产生泄漏。本加油站储罐一般3年检修一次。检修时罐组抽干油品，由人工鼓风排尽罐体内的油气后进入罐底机械清楚罐底残留物。残留物主要为油品中的杂质，主要为蜡质物、胶质物等油质成分。产生量估计约为0.2t/次。 （6）加油站油罐的清洗 加油站的油罐清洗周期一般为三至五年，本项目的油罐清洗单位为中石油专业油罐清洗团队。整个油罐清洗过程中，做好以下几点： 首先做好准备工作。抽尽罐底残油，打开光孔盖及拆除油罐附件，进行通风排除油气。也可采用机械通风排除油气。备足洗罐工具、消防器材、防毒面具等有关辅助设施。清罐人员需穿戴隔离式防毒护具，系好安全带，经安全主管人员检查合格无误后，方可进罐作业，清洗工作进行时，需有3人在场监督安全清洗工作。 操作时，将罐底含水油污泵入油水分离器，处理达到排放标准后排放。进罐人员工作时间不得超过20分钟，并指定专人进行观察监护，切实把好安全关。油罐清洗过程中，禁止使用铁器工具，避免产生火花。 清洗完毕后，由负责人进罐检查清洗质量，观察罐底、罐壁腐蚀情况，做好记录工作并存档。合格后关闭光孔并安装好其他附件，对清洗工具进行清理，填写作业记录。 5.3主要污染工序 5.3.1施工期主要污染工序 本项目施工以机械施工为主，人工施工为辅。计划于2018年7月开工，预计2018年10月建成投产，施工期为4个月。 （1）拆除工程施工 本项目在建设施工前会对原有建（构）筑物进行拆除，包括拆卸加油机，清理与拆除储油罐及管道，拆除建筑物。拆除过程会产生扬尘、建筑固废、废油灌等。建设单位请专业公司对原项目进行拆除，建设单位在本项目拆除前对原有油罐及管道进行放空处理，避免在施工过程中造成汽柴油泄露对环境造成影响。 （2）基础工程施工 在基础开挖、地基处理与基础施工时，由于挖掘机、运土卡车、夯实机等施工机械的运行将产生一定的噪声；同时，挖填土石方作业及运输车辆行驶将产生扬尘，不同条件下的扬尘对环境的影响不同；另外，施工人员会产生生活污水；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。 （3）主体工程及附属工程施工 挖掘机、打夯机、装载汽车等作业时将主要产生噪声。废水污染来自建筑材料及混凝土输送管道的清洗水、建筑材料养护排水等施工废水及施工人员生活污水。在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘以及施工废水等环境问题。建设过程中将产生一定量的建筑垃圾、废弃物和生活垃圾。建筑垃圾、水泥等的堆放、使用、卡车运输将产生扬尘。 （4）装饰工程施工 在对建筑物的室内外进行装修时（如主车间贴面、吊顶装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声；建筑及装饰材料等产生废气。 从总体讲，施工期环境污染问题主要是：施工扬尘、施工废水和生活污水、施工期噪声、施工弃土、施工期生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。但这些污染物随着施工的结束而结束。 5.3.2营运期主要污染工序 本项目运营期主要工艺为运输、装卸、储存、输送及计量销售汽油和柴油，主要产生的污染物有废气、废水、固废及噪声等。 ①废气：卸油、加油等过程中可能逸漏少量有机气体(非甲烷总烃)。外来车辆产生一定的汽车尾气。柴油发电机燃烧废气。 ②废水：员工产生的生活污水。 ③固体废弃物：员工产生的生活垃圾、隔油池废油、沾油废物（沾油抹布和手套）以及油罐清洗废液等。 ④噪声：主要是备用发电机、加油机、潜油泵等设备噪声以及进出车辆噪声。 5.4施工期污染物的排放及治理 1、废水 （1）生活污水 施工期施工人员5人，按每人每天产生生活污水0.05m3计，则生活污水产生量为0.25m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.2m3/d。主要污染物为：CODCr、BOD5、SS、NH3-N，浓度分别按400mg/L、200mg/L、250mg/L、35mg/L计，则产生量分别为0.08kg/d、0.04kg/d、0.05kg/d、0.007kg/d。施工期生活污水经过加油站内原有化粪池进行收集处理后用于周边农田施肥，不外排。 （2）施工废水 在工程施工期内，预计每天产生施工废水1m3，项目使用商品混凝土，不在施工现场搅拌混凝土。施工现场不设机械维修点，不涉及机械冲洗废水。施工废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中、车辆轮胎冲洗过程和施工现场在开挖过程中会产生少量的泥浆水。废水主要以SS污染为主，其值为400~1000mg/L，施工单位利用原隔油池进行沉淀后再回用。 2、废气 本项目施工期对空气的污染主要是扬尘，扬尘污染将造成大气中TSP 值升高。主要来源于建筑物的基础开挖，地基处理和土地平整过程。开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料的运输、装卸、暂存不当，可能产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等起尘，将会增加路面起尘量。 扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括基础开挖面起尘、施工渣土堆场起尘、进出车辆带泥砂起尘、弃地外运起尘等，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度和风速等。根据类比调查，扬尘浓度约为3.5mg/m3，会对环境造成一定影响。但因属低矮排放源，影响范围小，时间较短，随着施工期的结束而消除。 施工扬尘必须按照《防止城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）和成都市人民政府令第86 号《城市扬尘污染防止的管理暂行规定》防止扬尘污染，减少施工扬尘对环境的影响程度。 本项目在施工期间，应严格按照“六不准”、“六必须”的原则进行施工。必须做到“六必须”：必须湿法作业、必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设备设施、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六不准”包括不准车辆带泥出门、不准运渣车辆超载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。施工场地必须规范管理、文明施工，减少施工期间对区域环境的影响。 施工期还会产生机械燃油废气及装修废气等。由于其排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件较好，因此对区域环境影响较小。在施工期内应加强设备维护，使其正常运行提高设备原材料的利用效率。 3、固体废弃物 （1）开挖土石方 本项目罩棚和站房均为钢结构，油罐设于地下，在其施工初期，须对地基进行开挖。 项目开挖土石方量较少，全部用于原罐区回填，无弃土外运。 （2）废弃建筑材料和建筑垃圾 拆除后的油罐、加油机及管道等加油附属设备由本项目建设单位回收后统一进行处理。建设单位在处置中应先将油罐内和管道内油泥进行清理并按照危险废物的处置规定进行处置。 施工单位应对废弃建筑材料分类回收利用后，交废品收购站回收处理；建筑垃圾清运至当地管理部门指定的建筑废渣堆放场。 （3）生活垃圾 施工期人员为5人，产生的生活垃圾按0.35kg/人·d计，则产生量为1.75kg/d。在施工场地内设置垃圾桶集中收集，定期运至附近的垃圾站，由环卫部门统一清运。 4、噪声 施工过程中的挖掘机、推土机、振动灌注机、打桩机和运输车辆等会产生强噪声，其噪声值约在80~95dB(A)之间，会对周围声环境产生一定的影响。因此本项目在施工过程中一定要根据有关要求，合理进行施工平面布置，合理安排工序，将高噪声设备采取围护结构对其进行隔声处理，夜间禁止施工。如果工艺要求必须连续作业的，应先征求当地环保、城管、建设等主管部门的同意。根据要求，城区内施工应使用商品混凝土，故本项目严禁使用混凝土搅拌机。 综上所述，本项目在施工期会对环境产生一定程度的影响，但该影响只是暂时性的，而且影响也较小，并随着施工期的结束而消失。同时，由于本项目为改扩建项目，故环评要求，在原罐区在开挖和拆除后建设单位应检测原罐区周边土壤是否受到污染，若受到污染需治理达标、验收合格后方可回填，并做好土壤调查的相关记录并完善相关资料的收集存档工作。 5.5营运期污染物的排放及治理 5.5.1废气污染物的排放及治理达标情况 （1）非甲烷总烃 ①污染物产生 本项目加油站产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。 根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），项目所在区域属于A类区，卸油过程中汽、柴油损耗率分别为0.23%、0.05%；加油过程中汽、柴油损耗率分别0.29%、0.08%。由于本项目采用卧式罐储存汽油和柴油，根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89）中相关标准要求，其贮存过程中的损耗率可以忽略不计。 根据现场调查，项目加油加气站设置有一、二次油气回收系统，其油气回收效率可达到90%以上。按照年销售汽油600t、柴油450t计算，项目有机废气非甲烷总烃产生量及排放量见表5-1。 表5-1 项目加油站有机废气产生及排放情况统计表 污染源名称; 销量（t/a）; 损耗率; 产生量 （t/a）; 已采取治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度 （g/m3）. 油罐车 卸油; 汽油; 600; 0.23%; 1.38; 设置油气回收系统（油气回收率>90%）; 0.138; ＜15. 柴油; 450; 0.05%; 0.225; /; 0.225. 加油机 加油; 汽油; 600; 0.29%; 1.74; 设置油气回收系统（油气回收率>90%）; 0.174; ＜15. 柴油; 450; 0.08%; 0.36; /; 0.36. 合计; 3.705; /; 0.897; /. ②拟采取的防治措施及治理达标情况 本项目建成后将设置有密闭油气回收系统（一、二次油气回收系统）对加油站卸油、储油和加油时挥发的有机废气进行回收。每次油气回收气液比均可以达到一比一的交换，即为平衡式回收。通过油气回收，加油站的油气回收率可达到90%以上，大大减少了油气的排放。同时加强运营期间的管理工作以及工作人员的操作培训，以减少跑冒滴漏的损失。通过设置油气回收系统后，本项目汽油回收的非甲烷总烃量约为2.808t/a；无组织形式排入大气环境约0.897t/a。 本项目设置通气管3根，要求高出地平面4.0m，管口设置呼吸阀。通气管位于地埋罐区，要远离周边敏感点，各距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关要求。 根据现场调查，本项目将采取如下有机废气控制措施： 结合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的相关要求，要求项目有机废气治理采取以下措施： 卸油油气排放控制 a采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm。 b卸油和油气回收接口安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 c连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内无存留残油。 d所有油气管线排放口按GB 50156的要求设置压力/真空阀。 e连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度大于1%，管线直径大于DN50mm。 储油油气排放控制 a所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 b埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 c采用符合相关规定的溢油控制措施。 加油油气排放控制 a加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集（二次油气回收系统）；加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油和滴油。 b油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 c当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不再向油箱内加油。 结合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014 版）中6.3.1~6.3.6之规定，项目有机废气治理已采取了以下措施： a油罐车卸油采用密闭卸油方式，采用平衡密闭油气回收系统（一次油气回收系统）； b每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口有明显标示；卸油接口装设快速接头及密封盖； c卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头；加油油气回收系统应采用真空辅助式油气回收系统。 按照《挥发性有机物污染防治技术政策》和《四川省灰霾污染防治办法》的相关规定，本项目已铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，设置一次、二次油气回收处理装置系统。 综上所述，本项目已采取的有机废气控制措施符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）、《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014版）和《挥发性有机物污染防治技术政策》的相关要求。 （2）机动车尾气 运输原料以及外来加油、加气车辆进出时会产生CO、HC、NO2等污染物，本项目周边绿地较多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放。 （3）柴油发电机燃烧废气 本项目配备柴油发电机组1台（8kW·h），置于专用的发电机房内，仅临时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2 、CO、HC、NOx 、SO2 等。0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，每年最多使用十余天，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物均可做到达标排放，对大气环境影响较小。 （4）废气污染物的排放及治理达标情况小结 由上可知，本项目改建后拟采取的有机气体(非甲烷总烃)、机动车尾气、柴油发电机燃烧废气的污染防治措施经济可行，能够做到稳定的达标排放。 5.5.2废水污染物的排放及治理达标情况 （1）项目污水种类 项目营运期废水主要为站内员工生活污水、外来司乘人员产生的生活污水。项目绿化用水经土壤渗透吸收后不外排。 （2）生活污水产生量 站内生活污水分别为加油站员工生活污水和司乘人员生活污水。员工生活用水按100L/人·d计，本站员工共4人，则员工生活用水量：0.4m3/d；以小型车每车加油40L（面包车30L、出租车40L）、载重车每车加油100L计，考虑24小时服务，根据加油站销售量可知，加油站每天可给约70辆左右的汽车加油，司乘人员按210人计，入厕人按20%计，每人用水量按5L/人·d，则加油站司乘人员用水量0.21m3/d。项目生活用水总用水量为0.61m3/d，生活污水排放量按其用水量的85%计，则项目生活污水产生量为：0.52m3/d，189.8m3/a。 表5-2 项目水量平衡表 名称; 用水标准; 数量; 用水量（m3/d）; 排污系数; 污水产生量（m3/d）. 员工用水; 100L/人·d; 4人; 0.4; 0.85; 0.34. 司乘人员用水; 5L/人·次; 42人/天; 0.21; 0.85; 0.18. 合计; /; /; 0.61; 0.85; 0.52. 生活污水中各类污染物浓度为COD：350mg/L；BOD5：250mg/L；SS：300mg/L；NH3-N：30mg/L。 表5-3 营运期废水产生及排放情况 污水性质; 污水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 处理前; 浓度（mg/L）; —; 350; 250; 300; 30. 产生量（t/a）; 189.8; 0.066; 0.047; 0.057; 0.006. 化粪池处理后; 浓度（mg/L）; —; 300; 150; 100; 20. 产生量（t/a）; 189.8; 0.057; 0.028; 0.019; 0.004. （3）拟采取的污水处理措施及治理达标情况 本项目排水系统采用雨污分流制，根据调查了解，项目所在地的石湍镇污水处理厂及其管网暂未建成，因此，本项目建成运营后生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，在石湍镇污水处理厂及其管网建成后，本项目的生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入管网，进入石湍镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入蒙溪河支流；站内雨水利用地坪自然坡度散流通过新建环保沟收集进入隔油池处理后排入市政雨水管网。 （4）水平衡 0.52 化粪池 0.34 0.4 新鲜水 0.61 外运农田施肥 员工生活 0.52 损耗0.03 外来人员 0.18 0.21 损耗0.06 图5-5 水平衡图 单位：m3/d 5.5.3固体废弃物产生及治理达标情况 （1）固废种类及产生量 项目营运期固体废弃物主要为员工产生的生活垃圾、隔油池废油、清罐废渣及沾油废物（沾油抹布和手套）等。 一般固体废弃物： 生活垃圾：站内劳动定员为4人，轮班制，24小时营业。按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，项目工作人员日产生活垃圾2kg/d，每天经过加油站的司乘人员按210人计，每人每天产生生活垃圾0.1kg，则司乘人员产生的生活垃圾21kg/d；两项合计生活垃圾产生量为21.5kg/d，加油站年运营365天，年产生活垃圾7.85t/a。生活垃圾中主要为办公废纸、废塑料包装袋、瓜果皮等，属于一般固废。 化粪池污泥：加油站营运期生活污水采用化粪池收集处理后外运农田施肥，其中污泥产生量约0.5t/a，属于一般固废。 危险废物： 隔油池废油：加油站营运期隔油池年收集废油量0.6t/a，属于HW08类危险废物。 清罐废渣：加油站采用隔爆型免维修油罐，不需要清洗，使用时间较长，一般使用15年后直接报废，只定期委托专业公司清除储罐产生的油泥（3年清洁一次，采用干锯木粉对油罐内的残留油质进行吸附），含油废渣产生量0.3t/次，属HW08类危险废物。 含油废砂：加油站营运过程中会产生含油废砂，预计产量约0.05t/a，属于HW49类危废。 含油擦拭物（如棉纱、手套、吸油棉等）：加油站营运过程中会产生含油擦拭物，预计产量约0.1t/a，属于HW49类危废。含油擦拭物属于危险废物豁免管理清单中900-041-49的废弃的含油抹布，豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，若部分混入生活垃圾，可全过程不按危险废物管理。 （2）拟采取的固废处理措施及去向 表5-4 本项目固废产生量、处理措施及去向 序 号; 来源; 废物种类; 产生量 （t/a）; 废物识别; 拟采取措施. 1; 员工及司乘人员; 生活垃圾; 7.85; 一般固废; 设有垃圾收集桶，由环卫部门定期清运. 2; 化粪池; 化粪池污泥; 0.5; 一般固废; 定期由环卫部门清掏，运至垃圾填埋场处置. 3; 储罐区; 清罐废渣; 0.3t/次; HW08类危废; 设置1间危废暂存间，设置危废暂存间相关标识、标牌，分类暂存，完善危废储存和外运记录，危废交由危废资质单位处置（含油擦拭物若部分混入生活垃圾，可全过程不按危险废物管理）。. 4; 隔油池; 隔油池废油; 0.6; HW08类危废. 5; 加油区、储罐区; 含油废砂; 0.05; HW49类危废. 6; 加油区、储罐区; 含油擦拭物; 0.1; HW49类危废. 针对固废的处理措施，环评提出如下要求： ①严格按照《危险废物贮存污控制标准》要求设置危废暂存间，贮存场所做好相应的防渗防漏处理，设置明显标志，分类收集，同时应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量； ②采用专用桶装容器进行收集暂存，暂存间建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。储存危废的金属桶质量应完整无损、无锈蚀、不泄漏，容器上必须粘贴符合标准的标签； ③禁止使用带有易与汽油不兼容物质的包装桶储存加油站危险废物；一般废物储存场所和危险废弃物储存场所应保持5m以上距离； ④将危废全部交由危废资质单位处置，严禁随意丢弃。 ⑤项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 5.5.4噪声产生及治理达标情况 （1）噪声源强、采取的污染防治措施及治理达标情况 本项目噪声主要来自设备噪声（备用发电机、潜油泵、加油机（内含小型真空泵））、进出站车辆噪声，源强约为60～85dB（A）。 备用发电机：声压级为80～85dB（A）。通过选用低噪声设备， 并采取减震隔声措施，备用发电机的噪声可降低到60dB（A）。 潜油泵：声压级为60～70dB（A）。通过选用低噪声设备， 潜油泵处于储备罐液面以下，并通过罐体和地面隔声后，潜油泵噪声约50dB（A）。 加油机（内含真空泵）：声压级为65～70dB（A）。通过选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，通过加油机壳体隔声后，加油机噪声约60dB（A）。发电机运行时噪声较大，但一般运行时间短，只有在外界电源停电时运行，发电机运行时间为5d/a。 汽车噪声：进出站内的汽车产生的噪声声级约60～70dB（A）。项目在进站、出站口设置减速带，尽量减少刹车制动。同时建设单位加强管理和宣传，车辆进站时减速、禁止鸣笛，可使外来车辆噪声降低至60dB（A）以下。 项目采取的降噪措施以及效果见表5-5。 表 5-5 项目噪声产生及治理效果 单位：dB（A） 声源; 治理前噪声; 治理措施; 降噪量; 治理后噪声. 备用发电机; 80-85; 选用低噪声设备，设置减震垫，设置在专门设备房，墙体隔声; 约25; 60. 潜油泵; 60-70; 选用低噪声设备，液体和地面隔声; 约20; 50. 加油机; 65-70; 选用低噪声设备，加油机底部设减 震垫，加强维护，加油机壳体隔声; 约10; 60. 外来车辆; 60-70; 严禁鸣笛，减速慢行; 约3; <60. 本次环评委托四川省天衡诚信环境检测技术有限公司对项目站区四周厂界声环境质量现状进行了监测，监测结果详见环境质量现状分析章节。监测结果表明，在正常运营情况下，采取上述措施后，本项目运营期场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，同时通过根据现场走访调查，加油站营运过程中未发生过噪声扰民投诉现象，做到达标排放且不扰民。 本项目为24小时营业制，为减少夜间营业对周边声学环境的影响，本次评价要求业主单位进一步加强夜间噪声管理，严禁车辆鸣笛。 5.5.5地下水防治措施及治理达标情况 本项目的汽油、柴油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅱ类建设项目。 项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。本项目拟采取的地下水的防治措施如下所述： （1）源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制及处理机修过程中污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 （2）分区防治措施 将拟建项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区及一般防渗区： 重点防渗区包括：加油站储油罐区（含卸油区）、输油管道、危险废物暂存间等； 一般防渗区包括：加油区、化粪池、隔油池等。 简单防渗区：除绿化带外其他区域。 具体的项目分区防渗措施见表5-6。 表5-6 项目分区防渗措施 分区; 防渗结构与材料; 材料厚度/mm; 渗透系数/（cm·s-1）; 防渗要求. 重点防渗区：油罐区、输油管道、危废暂存间; 防渗罐池：罐池垫层为C10混凝土，池体为C25混凝土，防渗等级为S6，池内表面涂抹20mm厚防渗水泥; 底面：500 侧壁：370; ＜1.0×10-9; 等效粘土防渗层Mb≥16.0m，K≤1.0×10-7. 输油管道：使用埋地双层管道（加装钢制套管），管沟采用2.0mmHDPE膜+防渗混凝土; 200; 1.0×10-12. 危废暂存间：单层HDPE膜，采用防渗钢纤维混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，表层采用防渗水泥; 200; 1.0×10-12. 一般防渗区：加油区、化粪池、隔油池; 现浇防渗钢纤维混凝土面层作为基础防渗措施（防渗等级不低于P6），表层采用20mm防渗水泥; 300; 1.0×10-7; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7. 简单防渗区：除绿化带外其他区域; 地面硬化处理; /; /. 此外，项目采用埋地双层油罐，储油罐及工艺管道防渗可以参照北京市地方标准《埋地油罐防渗漏技术规范》（DB11/588-2008）中相关要求进行： 1）埋地油罐及工艺管道的防渗漏，应贯穿于工程设计、施工和验收的全过程，并为使用与管理创造安全、节能、保护环境的有利条件； 2）人孔井、卸(装)油井、阀门井，以及加油机底座井等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施； 3）承担防腐、防渗层和观测井项目的施工单位，应具备相应的专业资质； 4）施工单位在各防渗设施的施工中应严格进行自检，并由监理工程师或建设单位专业技术负责人确认。检查不合格的，不应进行下道工序施工。具体要求见表5-7。 表 5-7 项目防渗区域防渗技术要求 防渗区域名称; 具体技术要求. 埋地油罐; 1.埋地油罐应采用专业厂家制作的合格产品，其壁厚不应小于6cm。 2.埋地油罐防腐前，建设单位应组织设计、监理等有关专业人员，对拟用油罐的质量状况进行现场检验和评定。具体包括： a）核实油罐的技术参数、生产日期和使用历史等文件资料； b）检查罐体的结构与腐蚀状况； c）作出是否能够满足设计合理使用年限的评定结果； d）提出尚需采取的技术措施及施工注意事项。 3.埋地油罐装设的液位自动监测系统，应具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。 4.液位自动监测系统的渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。高液位报警系统的最高液位设定，应满足报警2min后进油量不超过油罐的安全装油液位。. 工艺管道; 1.加油站埋地油罐的出油管道，应设防渗套管保护。 2.防渗套管的具体设计与施工，应符合下列规定： a）防渗套管宜采用耐油、耐腐蚀、耐老化和满足强度要求的非金属管材。采用钢质防渗套管时，其壁厚不应小于5mm； b）防渗套管的端部不应埋地，并应严密封口； c）防渗套管的严密性检验及钢质防渗套管的外壁防腐，应按国家标准GB 50156-2012中有关油品管道的规定执行。 3.工艺管道与防渗套管的二次保护空间，宜采用液体传感器进行渗漏监测，传感器应设置在各二次保护空间的最低处，并由具备相应功能的控制台进行在线分析和报警；条件受限时，应在防渗套管的最低点设置用于人工检漏的积液装置。. 观测井; 1.观测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，与埋地油罐的距离不应超过50m。 2.观测井不应设在爆炸危险区和土壤已被油品污染的区域。 3.观测井结构应采用一径成孔工艺。设计应结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年地下水位动态特征，井深设计应在最低水位埋深的基础上增加5m～8m，过滤管应在水位变幅内设计。 4.井管直径应为150mm～200mm，其技术性能应符合下列要求： a) 具有良好的强度，能承受地层和静水侧压力及管柱自重产生的拉压力； b) 耐油、耐水、耐土壤腐蚀； c) 无毒、无味、无污染； d) 过滤管的主要骨架孔隙率应为18％～25％。 5.观测井施工应符合标准中附录B的规定。 6.观测井的水质监测应采用HJ637-2012中规定的红外光度法。. 危险废物暂存间; 1.应建设有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、和防风、防晒、防雨设施； 2.基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒； 3.须有泄漏液体收集装置； 4.地面须做耐腐蚀的硬化处理，地面无裂隙； 5.危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。. 隔油池、化粪池; 1.池体采用防渗钢筋混凝土结构，内表面作20mm厚防水粉刷； 2.池体上部预留人孔，并加盖塑钢盖板； 3.基础素土夯实，并做砼垫层； 4.所有预埋铁件作防腐防绣处理。. 卸油、加油区地面; 1.地面要用坚固防渗的材料建造； 2.周围设置防渗导油沟，并与隔油沉淀池联通； 3.地面须做耐腐蚀的硬化处理，地面无裂隙。. 日常维护管理; 1.使用单位应对埋地油罐的防漏和检漏设施建立专门的管理规程，并应指定专人进行日常维护和定期检测。 2.除清理泥沙外，使用单位不应任意抽取观测井中的水作为他用，不应向观测井内投放可能造成地下水污染的杂物。 3.防渗池检测管内应保持干净，不应存积泥沙（土）等任何异物。. 总之，本加油站埋地油罐采用双层防腐防渗技术，油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，每个油罐操作井旁边设有油罐检查井，里面装有防渗漏装置（渗漏检测立管），双层油罐采用承重防渗结构。因是双层罐，当油罐出现漏油、进水等情况时，漏油和水会被控制在一、二层油罐中间层，同时防渗漏装置会通过液位仪自动进行报警。埋地储油罐将严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012（2014版））、《钢制储罐地基处理技术规范》（GBT 50756-2012）、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）和《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208-2011）中的相关规定进行修建，采用相应的防渗漏措施。 评价认为，在上述地下水污染防治措施落实的前提下，项目加油站运营活动对评价区地下水环境影响较小，各项地下水污染防治措施均技术经济可行。同时环评要求建设单位在以后营运过程中加强管理，避免油品泄露对地下水造成污染。 5.6清洁生产 5.6.1产品的清洁性分析 本项目柴油、汽油满足《车用汽油》(GB17930-2016)、《车用柴油》(GB19147-2016)标准的要求，油品来源和质量有保障。 5.6.2生产设备的清洁性分析 （1）设备选用高效节能产品，以节约能源。在设备选型中，选用密封性能好、流动阻力小、使用寿命长、性能优良、能源耗费少的阀门和设备，避免了阀门等设备由于密封不严、耗电量大而造成的能源消耗。设备尽量与工艺要求匹配，减少设备的漏损和管道的堵塞。 （2）本项目使用的机械、设备均为国内先进设备。项目加油等设备均采用自动控制系统，技术现进、安全性能好，污染物产生量较少，整个项目的技术、工艺、设备、产品技术含量可达到国内先进水平。项目建设的自动化设施先进。项目油罐设置独立的液位远程报警系统一套，安装在仪控值班室内，对油罐液位上、下限进行实时在线监控。油品计量采用加油机自带计量装置完成，数据通过RS485上传至收费管理系统主机。 （3）项目油品储存罐均为国内先进的地埋承重式双层油罐 ；通气管管口安装有呼吸阀，油气回收时，呼吸阀关闭。 5.6.3节能措施 （1）设置各种能源计量仪表，如水表、电表，考核能源指标，有利节能。 （2）供电系统合理化：电气主接线简单、可靠、灵活；合理选择电压等级和级数，合理选择变压器台数和容量，减少变电损耗；尽量缩短配电线路半径，合理选择导线截面，降低线路损耗。 （3）选用高效节能的电气设备，例如选择高效、节能型灯具，户外照明用灯采用光电集中控制等。 （4）提高操作水平，加强事故分析和处理能力，防止人为的误操作。 （5）优化工艺流程，设置联锁和自控设施，保证设备高效运行。 （6）选择密封性能好且寿命长的设备与阀件，选用耐冲刷、关闭严密的专用阀门。 （7）在管理上做到安全运营，杜绝事故发生，尽量减少维修次数。 5.6.4清洁生产管理 （1）加强外部联系，积极与地方环保部门协调，确定合理的管理目标，加强宣传，与地方有关部门协作，确保加油站的安全运行。 （2）加强计量管理，对电、水等均设置计量装置，树立员工全面节能意识，要求员工自觉形成节约的良好习惯，在生产过程中注意节约用水、用电，向管理要效益。 5.6.5小结 本工程采取的工艺先进、可靠，设备选型及材质满足生产需要，自动化控制较好，生产安全可靠，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。综上，本工程达到了清洁生产要求。 5.7环境管理与环境监测 5.7.1环保管理机构 建设单位应建立环保管理机构，负责项目的环保工作的监督和管理。 5.7.2环境管理的主要内容 （1）制订企业环保管理制度和岗位责任制，规范工作程序。 （2）进行环保宣传教育，以提高员工环保意识；加强生产过程中的环保管理，确保达标排放；制订污染治理计划和环保计划，确保污染治理和环保工作顺利实施；监督、检查环保设施的运行和生态恢复执行情况，接受环保部门的监督。 5.7.3环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和运营期的常规监测计划。 （1）竣工验收监测 项目环评批复后，应及时取得环境监测机构对建设项目环保“三同时”设施监测数据，并上报环保主管部门组织竣工验收。建设项目竣工环境保护验收范围包括：①与建设项目有关的各项环境保护设施；②环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。 （2）运营期的常规监测 本项目应按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的有关规定，委托环境机构定期进行地下水日常监测。本项目常规监测因子和地下水日常监测因子及频次具体内容如表5-8。 表5-8 环境监测计划一览表 监测项目; 监测布点; 监测因子; 监测频次. 大气监测; 站场中部设置1个监测点; 非甲烷总烃; 1次/年. 地下水监测; 设置1个地下水监测井，监测点位于该井内; 定性检测（肉眼观测、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法）; 1次/周. 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 定性监测发现地下水 存在油品污染时，立 即启动；未发现问题， 则 1次/季度. 噪声监测; 项目场界四周共设置4个监测点; 等效连续 A 声级; 1次/年. 5.7.4地下水事故应急响应 当地下水出现污染情况，项目环保管理机构应立即查找事故原因，项目暂停运行。出现防渗层断裂、储罐破裂等情况，应及时补漏，补漏过程中随时监控；出现事故加油站人员立即向公司和当地环境保护部门报告，当水质恢复正常，经过当地环保部门同意后，本项目才能继续运行。 5.8总量控制指标 本项目生活污水经化粪池生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，不直接外排，故不对项目污水进行总量控制。 结合工程特点及主要污染物总量控制计划，确定的总量控制指标如表5-9。 表5-9 项目污染物总量控制指标 单位：t/a 大气污染物; 污染物; 总量; 指标来源. 非甲烷总烃; 0.897; /. 5.9项目改扩建前后“以新代老”措施和污染物排放“三本账” 1、“以新代老”措施 表5-10 项目改扩建前后“以新代老”措施 类别; 环境问题; “以新带老”措施. 废水; 生活污水经站内化粪池预处理后，用作农肥; 生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，在石湍镇污水处理厂及其管网建成后，本项目的生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入管网，进入石湍镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入蒙溪河支流. 初期雨水经地坪坡度进入场内雨水管道后进入隔油池处理，后排入地表水体; 初期雨水利用地坪自然坡度散流通过新建环保沟收集进入隔油池处理后排入市政雨水管网. 固体废弃物; 危险废物的处置不符合环保要求，未设置符合要求的危险废物暂存间，危险废物暂存设施不规范，危废储存和外运记录不完整，未签订危废处置合同; 设置1间危废暂存间，设置危废暂存间相关标识、标牌，分类暂存，完善危废储存和外运记录，危废交由危废资质单位处置（含油擦拭物若部分混入生活垃圾，可全过程不按危险废物管理）. 地下水防治; 原项目为单层油罐，防渗未达到应有效果; 将原3个单层钢制卧式埋地油罐更换成3个双层储罐. 未设置分区防渗; 将拟建项目按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区及一般防渗区。 重点防渗区：防渗罐池：罐池垫层为C10混凝土，池体为C25混凝土，防渗等级为S6，池内表面涂抹20mm厚防渗水泥；输油管道：使用埋地双层管道（加装钢制套管），埋地加油管道系统的最低点设检漏点，管道坡向检漏点的坡度不小于5‰，管沟采用2.0mmHDPE膜+防渗混凝土；危废暂存间：单层HDPE膜，采用防渗钢纤维混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，表层采用防渗水泥。 一般防渗区：加油区、化粪池、隔油池进行一般防渗，用现浇防渗钢纤维混凝土面层作为基础防渗措施（防渗等级不低于P6），表层采用20mm防渗水泥。 简单防渗区：除绿化带外其他区域做简单防渗，进行地面硬化处理。. 2、三本账 三本账算法：现有工程排放量—“以新带老”削减量+本次工程排放量=改扩建后总排放量。本项目改扩建前后“三本账”统计见表5-11。 表5-11 项目改扩建前后“三本账”统计表 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 本次工程排放量（t/a）; “以新代老”削减量（t/a）; 改扩建后总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.208; 0.897; 0.208; 0.897; +0.689. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. CODCr; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般废物; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 注：“+”表示增加，“-”表示较少，“0”表示无变化。 项目改扩建后售油量增加，产生的非甲烷总烃增加；由于项目所在地石湍镇污水处理厂及其管网暂未建成，因此废水经隔油池处理后用于施肥，不外排；一般废物由环卫部门处理，危险废物暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理，固废均能得到有效处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。 5.10环境保护“三同时”验收一览表 为便于环保主管部门对工程项目进行竣工验收，现按照国家有关规定，提出如下环境保护“三同时”验收一览表。 表5-12 环境保护“三同时”验收一览表 类别; 治理对象; 环保设施; 效果及要求. 废气; 有机废气; 油气回收系统：卸油油气回收+加油油气回收系统，1套 通气管：3根，并配备阻火器 呼吸阀：设置呼吸阀，油气回收时呼吸阀关闭; 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准与《加油站大气污染物排放标准》以及《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5、表6排放限值。. 废水; 生活废水; 隔油池：1座，容积为2m3； 化粪池：1座，容积为3m3; 生活污水通过站内已建的化粪池处理后外运农田施肥. 地下水; 重点防渗区：防渗罐池：罐池垫层为C10混凝土，池体为C25混凝土，防渗等级为S6，池内表面涂抹20mm厚防渗水泥；输油管道：使用埋地双层管道（加装钢制套管），管沟采用2.0mmHDPE膜+防渗混凝土；危废暂存间：单层HDPE膜，采用防渗钢纤维混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，表层采用防渗水泥。 一般防渗区：加油区、化粪池、隔油池进行一般防渗，用现浇防渗钢纤维混凝土面层作为基础防渗措施（防渗等级不低于P6），表层采用20mm防渗水泥。 简单防渗区：除绿化带外其他区域做简单防渗，进行地面硬化处理。; 不会对地下水产生影响. 地下水监测井：已建设地下水监测井一处，用于地下水位监测及定期监测. 液位报警装置：储罐系统安装有高液位报警功能的液位监测系统，设置油品渗漏监控井，具备渗漏检测功能. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶，并定期清运至垃圾环卫点，由当地环卫部门收集处理; 生活垃圾等一般固体废物处置满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求。. 隔油沉淀池废油; 设置一间2m2危废暂存间暂存，并定期交由有危废处置资质的单位处理. 清罐废渣. 沾油废物. 噪声; 设备噪声; 潜油泵：选用低噪声设备，液体和地面隔声 加油机：选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 车辆噪声; 外来车辆：严禁鸣笛；设置减速带，减速慢行. 5.11项目环保投资估算 项目总投资280万元，环保投资21.5万元，占总投资的7.68%。本项目为加油站工程，根据表5-13可知，运营期环保投资中废气、地下水治理比例最大，符合该项目实际，投资方向正确。 表5-13 项目环保投资估算一览表 类别; 治理措施; 投资 (万元); 备注. 废水治理; 生活废水; 化粪池1座，容积为3m3; 0.5; 新建. 场地初期雨水; 隔油池1座，2m3; 2.0; 新建. 废气治理; 挥发油气; 油气回收系统：卸油油气回收+加油油气回收系统，1套； 通气管：3根，高4.0m； 呼吸阀：设置呼吸阀，油气回收时呼吸阀关闭。铺设油气回收管线；采用油气回收性的加油枪。; 5.0; 新建. 噪声治理; 设备噪声; 备用发电机：选用低噪声设备，设置减震垫，设置在专业设备房内，墙体隔声。; 计入主体投资; 新建. 潜油泵：选用低噪声设备，液体和地面隔声。. 加油机：选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，加油机壳体隔声。. 车辆噪声; 外来车辆：严禁鸣笛；设置减速带，减速慢行。; 新建. 固废治理; 生活垃圾; 设置垃圾桶，集中收集后由环卫部门统一处理; 0.5; 新建. 化粪池污泥; 化粪池污泥定期清掏，委托环卫部门处理. 隔油池废油; 分类收集，交由有危废资质的单位统一处理（若部分含油擦拭物混入生活垃圾，可全过程不按危险废物管理）; 1.0; 新建. 清罐废渣. 含油废砂. 含油擦拭物. 规范危废暂存及处置; 严格按照《危险废物贮存污控制标准》要求设置危废暂存间，贮存场所做好相应的防渗防漏处理，设置明显标志，分类收集；交由危废资质单位处置; 1.5; 新建. 地下水污染防治; 分区防渗; 重点防渗区：防渗罐池：罐池垫层为C10混凝土，池体为C25混凝土，防渗等级为S6，池内表面涂抹20mm厚防渗水泥；输油管道：使用埋地双层管道（加装钢制套管），埋地加油管道系统的最低点设检漏点，管道坡向检漏点的坡度不小于5‰，管沟采用2.0mmHDPE膜+防渗混凝土；危废暂存间：单层HDPE膜，采用防渗钢纤维混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，表层采用防渗水泥。 一般防渗区：加油区、化粪池、隔油池进行一般防渗，用现浇防渗钢纤维混凝土面层作为基础防渗措施（防渗等级不低于P6），表层采用20mm防渗水泥。 简单防渗区：除绿化带外其他区域做简单防渗，进行地面硬化处理。; 5.5; 新建. 液位报警装置; 储罐系统安装有高液位报警功能的液位监测系统，设置油品渗漏监控井，具备渗漏检测功能. 风险防范措施; 加油站进行专业防火、防爆、防雷、防电设计(设置可燃气体探测报警系统)；购置劳动防护用品，设置安全警示标志，购买灭或器等防火、防爆设备；编制环境风险应急预案并定期进行修订和演练、配备应急设设与物资等。; 5.5; 新建. 合 计; 21.5.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况          （表六）

| 种类 | 排放源 |  | 处理前产生量及浓度 | 处置方式 | 处理后排放量及浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废废水 | 施工期 | 生活污水 | 污水量:0.2m3/d CODCr:400mg/L，0.08kg/d BOD5:200mg/L，0.04kg/d SS:250mg/L，0.05kg/d NH3-N:35mg/L，0.008kg/d | 站内原有化粪池进行收集处理 | 0 | 用于周边农田施肥，不外排 |
|  |  | 施工废水 | 1m3 | 利用原隔油池进行沉淀后再回用 | 0 | 回用，不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 污水量:189.8t/a CODCr:350mg/L，0.066t/a BOD5:250mg/L，0.047t/a SS:300mg/L，0.057t/a NH3-N:30mg/L，0.006t/a | 由化粪池进行处理后外运农田施肥 | 污水量:189.8t/a CODCr:300mg/L，0.057t/a BOD5:150mg/L，0.028t/a SS:100mg/L，0.019t/a NH3-N:20mg/L，0.004t/a | 外运农田施肥 |
|  |  | 初期雨水 | / | 环保沟收集进入隔油池处理 | / | 排入市政雨水管网 |
| 废废气 | 施工期 | 施工扬尘 | 3.5mg/m3 | 规范管理、文明施工 | 3.5mg/m3 | 环境空气 |
|  |  | 机械燃油废气、装修废气 | 少量 | 加强设备维护 | 少量 | 环境空气 |
|  | 营运期 | 油气挥发 | 0.442t/a | 一二次油气回收系统 | ＜15g/m3；0.114t/a | 环境空气 |
|  |  | 汽车尾气 | 少量 | 加强管理 | 少量 | 环境空气 |
|  |  | 柴油发电机废气 | 少量 | 设备自带烟气净化设施 | 少量 | 环境空气 |
| 固固体废弃物 | 施工期 | 土石方 | 少量 | 用于原罐区回填 | 0 | 不外排 |
|  |  | 废弃建筑材料 | / | 分类回收利用后，交废品收购站回收处理 | 0 | 不外排 |
|  |  | 建筑垃圾 | / | 清运至当地管理部门指定的建筑废渣堆放场 | 0 | 不外排 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.75kg/d | 垃圾桶收集 | 0 | 运至附近的垃圾站，由环卫部门统一清运 |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 7.85t/a | 设垃圾桶，由当地环卫部门收集处理 | 0 | 不外排 |
|  |  | 化粪池污泥 | 0.5t/a | 定期由环卫部门清掏，运至垃圾填埋场处置 | 0 | 交环卫部门处置 |
|  |  | 隔油池废油 | 0.6t/a | 分类桶装收集暂存危废暂存间，交由危废单位处理（含油擦拭物若部分混入生活垃圾，可全过程不按危险废物管理） | 0 | 交相应资质单位处置 |
|  |  | 清罐废渣 | 0.3t/次 |  | 0 |  |
|  |  | 含油废砂 | 0.05t/a |  | 0 |  |
|  |  | 含油擦拭物 | 0.1t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工和运输车辆 | 80~95dB（A） | 加强管理，夜间禁止施工 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值 |  |
|  | 营运期 | 汽车 | 70~80dB（A） | 禁鸣喇叭，道路畅通 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准 |  |
|  |  | 加油机、备用发电机等设备 | 55~85dB（A） | 选用低噪声设备，设置减振垫，及时维护，设置于密闭房间 |  |  |
| 主要生态影响： 本项目施工期对区域生态环境影响较小，运营期“三废”得到了有效处理，不会对项目所在地的生态环境造成不良影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析                              （表七）

7.1施工期环境影响分析 施工期间对周围环境产生的影响主要包括：施工废水、施工人员生活污水、施工废气、扬尘、施工噪声等。 7.1.1施工期废水环境影响分析 施工期的废水来源主要有两部分：一是施工产生的施工废水；二是施工人员产生的生活污水。 施工过程产生的施工废水主要产生于建筑物砼浇筑与养护过程中、车辆轮胎冲洗过程和施工现场在开挖过程中会产生少量的泥浆水，悬浮物较高，经隔油沉淀后再回用于施工，不外排。 施工期间，施工人员生活污水产生量为0.25m3/d，施工期生活污水经过加油站内原有化粪池进行收集处理后，用于周边农田施肥，不外排。 采取以上措施后，施工期废水对地表水环境无影响。 7.1.2施工期大气环境影响分析 在不同的施工阶段，施工过程中主要大气污染物主要为扬尘、施工机械废气和装修废气。 为防止和减少施工期间废气和扬尘的对环境敏感点和大气环境的污染，施工单位应加强管理，按照国家有关建筑施工的规定，贯彻执行关于城市扬尘污染防治管理规定，采取如下措施： （1）施工区域采取围挡措施，将施工现场围挡起来； （2）在风速大于3m/s时应停止挖、填土方作业； （3）在建筑材料的装卸、堆放及拦和过程中应防止粉尘外逸，加强施工规范管理，建筑材料的堆放应采取防尘抑尘措施。 （4）施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，对运输车辆进出的道路应洒水降尘，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘，并尽量减缓行驶速度； （5）运输砂、石等建材的车辆装载高度应低于车箱上沿。实行封闭运输。坚持文明装卸。 采取以上措施后，周界外扬尘浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 7.1.3施工期声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输车辆的噪声。 施工期噪声的治理，必须使施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准的要求。施工期间，施工机械、设备的噪声时起时停，传播距离较远，影响范围较大。 为防止和减少施工期间噪声对环境敏感点的影响，针对施工期声环境影响，建议采取以下对策措施： （1）施工单位应合理安排高噪声设备的作业时间，夜间禁止施工。 （2）严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），尽量采用低噪声机械，并加强对机械设备的定期维护保养，使机械设备处理最侍工作状态。 （3）工地周围设立围挡屏障，也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，不在休息时间使用高噪声施工设备，尽可能减少设备噪声对环境的影响。 项目施工噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并将随着施工期的结束而消失。 7.1.4施工期固体废弃物影响分析 拆除后的油罐、加油机及管道等加油附属设备由本项目建设单位回收后统一进行处理。建设单位在处置中应先将油罐内和管道内油泥进行清理并按照危险废物的处置规定进行处置。施工单位应对废弃建筑材料分类回收利用后，交废品收购站回收处理；建筑垃圾清运至当地管理部门指定的建筑废渣堆放场；施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶集中收集，定期运至附近的垃圾站，由环卫部门统一清运。 采取以上措施后本项目施工固废均能够得到妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 7.1.5原罐区周边土壤影响分析 由于本项目为改扩建项目，故环评要求，在原罐区在开挖和拆除后建设单位应检测原罐区周边土壤是否受到污染，若受到污染需治理达标、验收合格后方可回填，并做好土壤调查的相关记录并完善相关资料的收集存档工作。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 （1）有机废气（非甲烷总烃） 根据工程分析可知，项目营运过程中挥发损耗的油气主要为卸油、加油过程中损耗挥发产生的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。 由于项目加油站采用地埋式钢制储油罐，浸没式卸油方式，油罐密闭性好，顶部应有不小于 0.9m 的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于 0.3m，储油罐罐室内气温比较稳定，油气挥发损耗较小。同时项目加油站已铺设油气回收管线，采用油气回收性的加油枪，安装一次、二次油气回收装置，一次、二次油气回收处理效率达到 90%以上。经油气回收装置处理后，本项目加油站油气（以非甲烷总烃 计）排放量为0.430t/a，排放浓度约为20g/m 3 ，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）25g/m 3 标准限值要求，做到达标排放。 项目站址较开阔，空气流动良好，本次评价监测结果表明，最终经空气稀释排放后，本项目站场内非甲烷总烃 的浓度值能够满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中标准限值要求，项目营运活动对区域大气环境影响较小。 根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的《大气环境防护距离标准计算程序》，本次评价以罐区为污染源计算得出本项目非甲烷总烃无超标点，无需设置大气环境防护距离。同时，本项目周边环境较简单，地方较开阔，通过空气扩散后，不会对环境产生明显影响。 （2）车辆尾气 站内汽车进出时会排放一定量的汽车尾气，主要含CO、HC、NO2 等污染物，本项目周边绿地较多且环境开阔，机动车尾气通过自然扩散排放，且汽车启动时间较短，废气产生量小，机动车尾气可实现达标排放，环境影响较小。 （3）柴油发电机燃烧废气 本项目区域供电充足，停电频次较少，配备柴油发电机采用0#柴油作为燃料，0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较小，且发电机使用频率较低，每年最多使用十余天，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，柴油燃烧废气经发电机自带的净化装置净化后，可做到达标排放，且本项目站址较开阔，空气流动性好，发电机对周围大气环境影响较小。 根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的大气环境质量现状监测结果可知，项目所在地的环境空气质量良好，说明本项目大气污染物经过采取上述措施处理后均能做到达标排放，不会对项目所在地的大气环境质量造成明显不利影响。 7.2.2地表水环境影响分析 （1）拟采取的废水处理措施 根据工程分析可知，项目营运期产生的废水主要为员工和进出加油站人员的生活污水和站场初期雨水。 根据调查了解，项目所在地的石湍镇污水处理厂及其管网暂未建成，因此，本项目建成运营后生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，在石湍镇污水处理厂及其管网建成后，本项目的生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入管网，进入石湍镇污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入蒙溪河支流；站内雨水利用地坪自然坡度散流通过新建环保沟收集进入隔油池处理后排入市政雨水管网。 （2）废水进入石湍镇污水处理厂的可行性分析 经类比分析，生活污水经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准，可以达到污水处理厂接纳的相关要求。 （3）石湍镇污水处理厂介绍 石湍镇污水处理厂位于乐至县石湍镇普明寺村3组，总投资1383.62万元，2018年3月动工，2018年9月完成，设计处理规模为500m3/d，采用YC-MBBR工艺，其处理构筑物包括格栅井、调节池、污泥池、YC-MBBR一体化污水处理设备、综合管理房等。处理后水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标后排入蒙溪河支流，最终汇入沱江，项目排水口下游10km内无饮用水水源保护区。 （4）对地表水水质的影响分析 综上，在加强管理确保做好化粪池防渗、防漏措施，同时在满足要求和处理效率得到保证的前提下，本项目废水不会对地表水质造成直接影响。 7.2.3固体废弃物对环境影响分析 本项目固废治理措施一览表见表7-1。 表7-1 本项目固废产生量、处理措施及去向 序号; 来源; 废物种类; 产生量 （t/a）; 废物识别; 拟采取措施. 1; 员工及司乘人员; 生活垃圾; 7.85; 一般固废; 设有垃圾收集桶，由环卫部门定期清运. 2; 化粪池; 化粪池污泥; 0.5; 一般固废; 定期由环卫部门清掏，运至垃圾填埋场处置. 3; 储罐区; 清罐废渣; 0.3t/次; HW08类危废; 设置1间危废暂存间，设置危废暂存间相关标识、标牌，分类暂存，完善危废储存和外运记录，危废交由危废资质单位处置（含油擦拭物若部分混入生活垃圾，可全过程不按危险废物管理）。. 4; 隔油池; 隔油池废油; 0.6; HW08类危废. 5; 加油区、储罐区; 含油废砂; 0.05; HW49类危废. 6; 加油区、储罐区; 含油擦拭物; 0.1; HW49类危废. 综上，采取本环评提出的措施后，本项目固废处置可满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。固废均能得到有效处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。 7.2.4声学环境影响分析 本项目产生的噪声主要为进入项目区的车辆产生的噪声、加油机工作产生的设备噪声以及柴油发电机噪声。 本项目营运期设备噪声主要来源于设备的噪声，主要包括柴油发电机、加油机等设备，其噪声产生强度约为55~95dB（A）。 各噪声源产生、污染治理措施见下表。 本项目主要噪声产生设备见表7-2； 表7-2 本项目主要噪声产生设备 声源; 单台等效声级（dB）; 数量; 处理措施; 单台处理后（dB）. 柴油发电机; 85~95; 1台; 设置于密闭房间内，机房修建隔音窗和隔音门; <60. 汽车; 70~80; /; 禁鸣喇叭，道路畅通; <60. 加油机噪声; 55~65; 4台; 选用低噪声设备，设置减振垫，及时维护; <60. 根据高噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测四周场界噪声值。预测模式如下： LA(r)=LAref(r0)−20lg(rr0) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级； LAref(r0)——参考位置r0处的A声级； r——受声点到声源的距离； r0——参考点到声源的距离； 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： 式中：Leq总—n个噪声源在同一受声点的合成A声级； Leqi—第i个声源在受声点的A声级。 表7-3 本项目场界噪声预测结果 单位：dB（A） 噪声源; 声源位置; 声源数量; 声源强度; 北场界; 东场界; 南场界; 西场界. 噪声贡献值. 柴油发电机; 发电机房; 1; 65; 48.10; 39.89; 32.33; 42.72. 加油机; 加油区; 4; 55; 42.96; 41.02; 24.95; 31.59. 噪声厂界贡献值; 49.26; 43.50; 33.07; 43.04. 预测结果表明，项目运营过程中昼间、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，靠近G108满足4类标准。故本项目噪声排放在落实本环评要求的前提下，不会对周边环境产生大的影响。 7.2.5地下水环境影响分析 储油罐和输油管线若出现泄漏或渗漏，将对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，将产生严重异味。同时这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，不仅造成植物、生物的死亡，其吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即使污染源得到及时控制，这种污染经地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 （1）区域水文地质条件 ①地质构造 乐至县在地质构造上处于四川巨型沉降盆地腹心，区域构造上属相对稳定地区，地层受构造变动微弱，岩层仅有轻微褶皱，地层倾角一般1-3°，个别达4-6°。基本上保持沉积岩原有的水平层状构造。构造形态以宽缓褶皱为主。构造行迹的展布，北部和中部为新华夏系北东向构造；南部受威远辐射状构造影响，分布南北向构造；西部构造显东西向，属南充—射洪东西向构造带。区域内构造变动微弱，构造裂隙发育程度不高，但仍有一定规模。地表浅部岩层中主要表现的风化裂隙（统称）、卸荷裂隙和成岩裂隙。 ②水文地质条件 结合乐至县地貌、地质构造、岩性岩相以及实际调查可知，境内的地下水类型划分为风华带裂隙水、溶蚀孔隙裂隙水及松散堆积层孔隙水三类。 1）风化带裂隙水 地下水主要赋存于蓬莱镇组（J3P）砂岩构造裂隙和层面裂隙中。富水程度取决于裂隙网络的大小，含水性质不均匀，方向性比较明显，延伸较远，单井出水量一般在0.3-5T/d之间，局部富水地段在5-20T/d内。 这类地下水主要分布于县境北部的良安、大佛、宝林、放生、金顺、全胜、中和、凉水、龙门和县境南部的天池、石佛等地。分布面积为814km2，占县境总面积的57%。 该类地下水的侵蚀和渗水压力的作用容易造成裂隙的进一步改造扩张，特别在连续降雨时，在坡度陡峭的区域，容易诱发岩体的崩落。 2）溶蚀孔隙裂隙水 含水层为蓬莱镇组（J3P）和遂宁组（J3S），富含硫酸盐的泥岩、粉砂岩，含水网络主要为泥质岩中可溶盐组份经过淋滤风化发育形成的溶孔、溶隙和层面裂隙。裂隙细小、密集、延伸短，方向性查，富水性受岩性的溶蚀程度和地形地貌控制，一般单井出水量1-5T/d，有的出水量在10T/d以上，富水程度差异显著，具有较大的区域性。 这类地下水主要分布县境南半部的童家、龙门、石湍、通旅、蟠龙、回澜等地区，分布面积约610km2，占县境总面积的43%。 3）松散堆积层孔隙水 含水层主要为残坡积（Q4e1+d1）层，主要由粉质粘土，碎块石土类组成。由于县域内松散堆积层的厚度不大，且分布不均，富水性主要取决于堆积层厚度及堆积体的组成，含水性质不均匀，主要呈局部的上层滞水或潜水形式存在，一般单井出水量0.5-5 T/d之间。 这类水一般存在于丘区中的沟谷地带，在连续降雨期间，斜坡地带的土石界面上也可能出现暂时性的潜水带，将造成该界面的c，Φ值降低，有利于松散土体滑动的形成。 （3）地下水资源状况 大气降雨是区内地下水的主要补给来源。区内降雨较充沛，但降雨比较集中，年内分配很不均匀，这种补给是周期性的。5-10月为地下水补给期，是地下水的峰值期，11月-翌年4月为地下水主要的消耗期，是水位、流量强烈削减季节。强降雨集中在每年7-9月，占全年总降雨量的60%以上，但降雨所形成的径流量，大部分多成洪水流出区外。据计算，乐至县全年总入渗量只有50余mm。 同时，地表水也是地下水重要补给来源之一，其中水库、堰塘、河流、溪沟等均具有一定补给作用，但更主要的是稻田水的持续入渗补给。乐至县有水田262247亩，相当面积175km2，占全县总面积的12.3%，每年4-8月稻田关水时间长达120天左右，其渗入补给量，对于沟谷汇流地下水来说，是居主要地位的。 （2）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，该项目为Ⅱ类项目且项目所在区域无集中式饮用水水源地，也不在饮用水源地准保护区外的补给径流区，无特殊地下水资源保护区以及分散式居民饮用水水源等环境敏感，环境敏感强度一般；项目废水量较小，水质简单。 根据以上分析确定项目地下水环境影响评价为三级评价。 （3）地下水污染途径、影响分析 ①地下水污染源类型 本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。 ②污染途径分析 油品储存对地下水产生污染的途径主要为渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。储罐和运输管道渗漏，含油污水的跑、冒、滴、漏和落地油等，都是通过包气带渗透到含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水污染就愈轻。 ③影响分析 A 对浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目渗透系数为5×10-6cm/s，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 B 对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 （4）地下水污染防治措施 根据工程分析，本评价提出的措施见表7-4： 表7-4 地下水污染防治措施 项目; 类别; 防渗结构与材料. 地下水污染防治; 重点防渗区：油罐区、输油管道、危废暂存间; 防渗罐池：罐池垫层为C10混凝土，池体为C25混凝土，防渗等级为S6，池内表面涂抹20mm厚防渗水泥. 输油管道：使用埋地双层管道（加装钢制套管），管沟采用2.0mmHDPE膜+防渗混凝土. 危废暂存间：单层HDPE膜，采用防渗钢纤维混凝土搅拌压实作为基础防渗措施，表层采用防渗水泥. 一般防渗区：加油区、化粪池、隔油池; 现浇防渗钢纤维混凝土面层作为基础防渗措施（防渗等级不低于P6），表层采用20mm防渗水泥. 简单防渗区：除绿化带外其他区域; 地面硬化处理. 地下水监测井; 建设地下水监测井一处，用于地下水位监测及定期监测. 液位报警装置; 储罐系统安装高液位报警功能的液位监测系统，设置油品渗漏监控井，具备渗漏检测功能. 同时，环评要求，应从以下方面加强地下水环境保护： ①定期对管道、设备、油、污水储存及处理构筑物检查，确保无“跑、冒、滴、漏”现象发生。 ②定期委托环境监测机构对地下水进行监测，确保地下水环境不受污染。 通过采取本环评要求的措施后，本项目地下水污染防治措施完备，可有效避免项目生产对地下水的污染。环评要求建设单位在以后营运过程中加强管理，避免油品泄露对地下水造成污染。 7.2.6外环境对本项目的影响分析 项目所在地的环境空气质量、声环境现状良好，周围环境对本项目无制约因素，供水、供电、通讯、道路等公用设施等服务系统均能满足本项目建设的配套需要。根据《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）中相关规定，在安全防火距离内不得新建住宅、学校、医院、影剧院、商业中心等公共设施和敏感设施。 由选址合理性分析小节可知，本项目距离周边建筑均保持在安全距离以外，站内设施之间的防火距离也满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）中相关规定。因此外环境对本项目的建设不存在制约因素。 7.3风险分析 7.3.1加油站安全评价情况 本项目定期开展了三年一次的安全现状评价，并取得危险化学品经营许可证书：川资安经【2017】50002号。 7.3.2评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测本项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.3.3重大危险源辨识 本次评价依据根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中有毒物质名称及临界量目录对本项的装置和设备进行辨识。 根据现场调查了解，项目加油站设汽油储罐3个，其中30m3汽油储罐2个、30m3柴油储罐1个；最大汽油储存量为43.8t，最大柴油储存量为25.05t。 表7-5 重大危险源识别 物质名称; 临界量（t）; 本项目储存量（t）; 是否构成重大 危险源; 场站位置. 汽油; 200; 18.25; 否; 油罐区. 柴油; 5000; 15.03; 否; 油罐区. 单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足，则定为重大危险源： q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1 式中：q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 则本项目为：43.8/200+25.05/5000=0.224＜1 根据以上判定结果，项目加油站储存的汽油和柴油不构成重大危险源。 7.3.4 评价等级和范围 （1）环境风险评价等级 本项所涉及的危险物质不构成重大危险源，项目周边不属于环境敏感地区，确定本项目环境风险评价等级为二级。 表7-6 评价工作级别 项目; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. （2）风险评价范围 在确定本项目风险评价等级二级的基础上，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目风险评价范围定为加油站为圆心，周边3km范围内的区域。项目周围3km范围内主要社会关注点见表7-7。 表7-7 项目周边3km范围主要环境风险保护目标 序号; 保护目标; 方位; 距场界距离; 规模. 1; 居民; 东面; 3m; 约4户，12人. 2; 居民; 南面; 54m; 约10户，30人. 3; 居民; 西南面; 110m; 约25户，75人. 4; 居民; 西面; 3m; 约2户，6人. 5; 居民; 北面; 20m; 约13户，39人. 6; 居民; 西面; 119m; 约144户，432人. 7; 湘湘卫生院; 西南面; 895m; 约20人. 8; 团林花园; 西南面; 1.1km; 约235户，705人. 9; 新场乡卫生院; 西南面; 1.2km; 约20人. 10; 雁江区新场乡初级中学; 西南面; 1.3km; 约400人. 11; 资阳市新场乡政府; 西南面; 1.8km; 约40人. 12; 乐至县石湍中心卫生院; 西北面; 382m; 约30人. 13; 乐至县石湍镇政府; 西北面; 450m; 约40人. 14; 石湍中学; 西北面; 509m; 约750人. 15; 乐至县石场派出所; 西北面; 572m; 约50人. 16; 乐至县公安局石湍派出所; 西北面; 614m; 约50人. 17; 石湍镇中心敬老院; 西北面; 637m; 约30人. 18; 四联小学; 东南面; 2.4km; 约100人. 7.3.5风险识别 （1）危险性物质识别 本工程涉及的主要危险物质为汽油和柴油，其贮存情况见表7-8，主要理化性质见表7-9、7-10。 表7-8 项目危险物储存情况一览表 序号; 储存物质; 储存方式; 数量; 容量; 储存周期. 1; 汽油; 埋地卧式储罐; 2; 30m3; 7天. 2; 柴油; 埋地卧式储罐; 1; 30m3; 7天. 表7-9 汽油理化性质及危害特性 标识; 中文名：汽油; 英文名：Gasoline ；Petrol. 分子式：C5H12 -C12H26（脂肪烃和环烃）; CAS号：8006-61-9. 危险类别：第3.1类低闪点易燃液体; 组成：混合物. 理化 性质; 外观与性状：无色或淡黄色挥发液体，有特殊臭味; 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化 碳、醇、脂肪. 熔点（oC）：＜-60; 相对密度（空气＝1）：3.5. 沸点（o C）：40~200; 相对密度（水＝1）：0.7~0.79. 燃烧 爆炸 危险 性; 燃烧性：极度易燃; 最大爆炸压力（Mpa）：0.813. 聚合危害：不聚合; 稳定性：稳定. 爆炸极限（体积分数％）：1.3～6.0; 引燃温度（oC）：415~530. 禁忌物：强氧化剂; 闪点（o C）：-50. 危险特性：极易燃烧。其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会着火回燃。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。. 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。. 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。. 毒理 学资 料; 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口）；LC50103000mg/m3，2h（小鼠吸入） 刺激性：人经眼140×10-6（8h），轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12~24h/d，78d（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3 ，130号催化裂解汽油，4h/d，6d/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。. 环境 标准; 中国 ：车间空气中有害物质的最高容许浓度（TJ36-79）350mg/m3 [溶剂汽油] 中国（待颁布） 饮用水源中有害物质的最高容许浓度0.3mg/L 前苏联（1975）：污水中有机物最大允许浓度3mg/L. 对人 体危 害; 侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。 健康危害：急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。. 安全 防护 措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道路通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并及时就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。. 泄漏 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30 oC。操作工佩戴过滤式防毒面罩、防护服。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 表7-10 柴油理化性质及危害特性 标识; 中文名：柴油; 英文名：Giesel oil；Giesel fuel. 组成：烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫 (2~60g /kg) 、氮 (< 1g /kg) 及添加剂; 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体. 理化 性质; 外观与性状：稍有粘性的棕色液体; 溶解性：不溶于水. 熔点（o C）：＜-18; 相对密度（空气=1）：4. 沸点（o C）：282~338; 相对密度（水＝1）：0.87~0.9. 燃烧 爆炸 危险 性; 燃烧性：易燃; 蒸汽压（kPa）：4.0. 聚合危害：不聚合; 稳定性：稳定. 蒸气与空气混合物可燃限（%）：0.7 ~5.0; 引燃温度（oC）：257. 禁忌物：强氧化剂、卤素; 闪点（oC）：55. 危险特性：易燃。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、硫氧化物。. 灭火方法：消防人员须佩戴过滤式防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。. 对人 体危 害; 侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。 健康危害：皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 储运注意 事项; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。操作工佩戴过滤式防毒面罩、防护服。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004），物质危险性标准如表7-11。 表7-11 物质危险性标准 LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LC50<2. 易燃物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 根据物料性质，按照表7-11识别标准，确定本项目物质危险性如表7-12所示。 表7-12 项目化学品危险性识别结果一览表 序号; 化学品 名称; 是否有毒物质及级别; 是否易燃物质及级别. LD50(大鼠经口)mg/kg; 判定结果; 沸点℃; 闪点℃; 判定结果. 1; 汽油; 67000; 否; 40~200; -46; 是. 2; 柴油; 7500; 否; 180~370; 40; 是. 对易燃易爆物质危险性及其他危险特征进一步识别结果见表7-13。 表7-13 物质危险进一步辨识结果 名称; 危险货物编号; 爆炸极限（%）; 存在场所; 危险特性; 火灾类别. 汽油; 31001; 1.4~7.6; 埋地储罐; 低闪点液体; 甲. 柴油; 33648; 0.7~5.0; 埋地储罐; 高闪点液体; 甲. 根据以上辨识结果可知，本项目涉及易燃、易爆物质。 汽油属“易燃液体”中的“低闪点液体”，柴油属于“可燃液体”中的“高闪点液体”。按照《爆炸危险场所安全规定》(劳动部发[1995]56号)，加油站属于特别危险场所。其危险特性为： ①汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物； ②汽油与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸； ③火灾爆炸危险； ④泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄漏油气扩散至环境空气中的直接危害以及燃爆后的冲击波危害和热辐射危害。 ⑤毒性危害 主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下：汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 （2）主要风险场所识别 1）储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 2）加油岛 加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障、加油机泄露等原因，容易引发火灾爆炸事故。 3）装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或加油汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 7.3.6评价工作内容及重点 （1）评价内容 鉴于项目对环境的影响主要为火灾、爆炸事故危害，因此，本次环评重点针对项目营运期存在的火灾、爆炸事故环境风险进行识别，收集国内同行业事故统计分析，确定最大事故概率，并对事故的影响进行分析，并提出防范、减缓措施和应急预案。 （2）评价重点 根据项目实际工程情况及当地自然地理环境条件，确定本项目风险评价的重点为油品储罐区火灾爆炸事故可能对周围环境产生的影响、对周围人群的伤害等。 7.3.7源项分析 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故分为：油品罐区火灾爆炸事故引发的环境影响。具体事故分析如下： （1）储罐区事故分析 1）事故案例 案例1：1999年8月10日18 时13分左右，江苏省如东县古坝镇前姚加油站发生重大爆炸事故，共造成9人死亡，7人轻伤，直接经济损失为22.3298万元，事故原因是加油站的防爆继电器安装不规范。 案例2：2001年3月18日下午13点15左右，湖北宜昌某加油站在进地加油机输油管线与油罐出油管线法兰对接时，外请施工队改造油罐上部出油管线。施工队在未向加油站工作人员请示的情况下，擅自在油罐区动火。焊枪一经点燃，油罐立即爆炸，气浪将施工队一民工抛出20余米后摔成重伤，经医院抢救无效死亡。 案例3：2000年9月山西榆次某加油站，一辆黄色出租车在该站加完油后，驾驶员发动车时，只听“轰”的一声，驾驶室内即刻着火。接着引燃地面残油，火势猛烈，驾驶员已无法将车开出加油站。后经该站员工奋力扑救，才避免了一场更严重的后果。 案例4：1993年3月12日上午10点左右，山西省阳曲县某加油站，油罐汽车向地下罐卸油时，营业室内“轰”的一声，接着油罐口发生火灾。虽经及时扑救，但营业室室内物品均被烧毁，烧掉汽油5000kg左右。 （2）风险类型 根据以上分析并结合同类行业污染事故情况的调查，本项目事故风险类型主要为：①火灾爆炸事故；②溢出泄露事故；③中毒事故。其中，危险程度最高的是油品储罐区的火灾爆炸风险事故。 （3）危险因素分析 火灾爆炸事故:有资料表明，在加油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油品泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有在以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 溢出泄露事故：油罐的溢出和泄漏较易发生，根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。可能发生油罐泄露的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄露；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、漏、滴现象的发生。 中毒事故：汽油泄漏后，轻度中毒将会出现头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调等症状，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。发生中毒事故一般是在油罐发生泄漏后未及时处理或处理不当导致中毒。 7.3.8风险后果分析 （1）火灾爆炸事故 汽油等泄漏后，发生事故的情况共分为3种类型，即：①泄漏后，在泄漏口立即燃烧，形成喷射火焰；②泄漏后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸；③泄漏后不立即燃烧，也不推迟燃烧，形成环境污染。 根据该项目安全评价报告，项目汽油等遇到点火源发生火灾爆炸时，死亡区域范围内主要为绿化空地、储罐区等，不会波及站外环境。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。 火灾爆炸事故次生环境风险分析： ①废气影响 项目泄漏、火灾、爆炸后将产生废气，主要成分为未燃烧的油气、CO2、CO等，导致大气环境局部受到污染，尤其是下风向将形成污染带。项目周边有大量居民，事故状态下将受到一定的影响。 ②对水体、土壤影响 消防过程中将产生消防废水，若收集不及时，消防废水将溢流至厂界外，本项目南侧紧邻石湍河，油品和消防废水中COD值较高，将对水体和土壤产生污染。 （2）溢出泄露事故 项目主要事故源于油品泄漏，一旦发生油品泄漏事故，成品油进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成污染，这种污染一般范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。同时，由于油品泄漏造成油品挥发，油蒸气逸散，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。 （3）中毒事故 人接触汽油蒸气，当空气中浓度达38-49g/m3时，4-5分钟便会出现明显的眩晕、头痛及麻醉感等，5-6分钟可能有生命危险。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。 （4）次生污染物对环境影响 ①对地表水的污染 本项目南侧紧邻石湍河，泄漏或渗漏的成品油一旦进入石湍河，将造成石湍河的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本加油站油罐区总容积约为90m3，并采用埋地式储罐，油罐区防渗采用双层罐的方式。根据相关设计标准要求，采用液体传感器对内罐与外罐之间的空间进行泄漏监测，传感器设置在二次保护空间的最低处，并设置具有相应功能的控制仪进行在线分析和报警，能有效的避免油罐泄漏。 ②对土壤及地下水的污染 本项目防渗分区明确，各防渗分区均能满足《石油化工企业防渗计设通则》（Q/SY 1303-2010）、《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）以及《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的相关要求。 本项目改扩建后油罐区防渗采用双层罐的方式，采用液体传感器对内罐与外罐之间的空间进行泄漏监测，传感器设置在二次保护空间的最低处，并设置具有相应功能的控制仪进行在线分析和报警，该措施可有效预防储油罐发生油品泄漏，对土壤及地下水不会造成影响。 加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。 ③对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目改扩建后采用地埋式双层钢制储油罐和浸没式卸油工艺，卸油时产生的油气进行密闭收集和回收处理，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭。油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （5）对环境敏感点的影响分析 根据项目总平面布置可知，项目储罐、通气管口等与站外构建物的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）要求。根据前面分析，项目汽油泄露事故状态下，泄漏的汽油不会对周边敏感点造成影响。并且，通过采取相应的风险防范措施和建立突发事故应急预案后，发生事故的概率较低，事故的影响也能降至可接受水平。 7.3.9风险可接受程度分析 根据国内外油品贮罐事故概率分析，贮罐及贮存物质发生泄漏及泄漏物遇明火发生火灾、爆炸等重大事故概率为8.7×10-5次/(罐·年)。随着装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施，贮罐发生火灾、爆炸的概率逐年降低。本项目虽采用较为先进的环境风险和安全管理措施、技术措施，但生产中涉及的易燃、易爆物质量相对较大，故依据数据统计资料进行类比，确定本项目加油站最大可信事故发生概率为2.8×10-5次/(罐·年)。 评价认为，项目采取的风险防范措施较好，项目环境风险属于可接受水平。 7.3.10环境风险防范措施 （1）总图布置 根据项目总平面布置图，本项目总图布置基本符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《建筑设计防火规范》，各生产和辅助装置按功能分别布置，车辆进、出口分开设置，站内平面布置按进站汽车、槽车正向行使设计，与站外距离民房较近处设置了不低于2.2m的非燃烧式围墙与外界相隔。站区设环行消防车道并保证有足够的路面净空高度，合理设置消火栓、灭火器，相应的防火、防触电安全警示、标志。本项目加油岛、地埋式油罐、通气管管口、密闭卸油点、加油机、站房、围墙等相互防火间距符合规范要求。 （2）工艺设备 本项目采用先进、成熟、可靠的工艺和设备，以减少事故的发生。 系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时改扩建后所有储油罐采用钢制卧式双层油罐；储油罐采取锚桩措施避免油罐受地下水或雨水作用而上浮，埋地油罐采用防渗漏措施。采用截流阀或浮筒阀或其他防溢油措施，控制卸油时可能发生的溢油，此外设置高液位报警功能的液位计。加油机采用导静电软管，加油软管应配备拉断截止阀，固定工艺管道采用无缝钢管，埋地钢管均焊接并进行防腐；卸油采用密闭卸油方式，油罐通气管口在高出地面4m以上，同时管口安装呼吸阀；对通气管、呼吸阀、静电接地扁钢等定期进行检测、维护。 （3）罐区防范措施 本项目油品储存量不构成重大危险源，但考虑汽油和柴油为易燃易爆物质，在罐区明显位置规范应设置警示标志。储油罐埋地设置，罐顶部覆土厚度不小于0.9m，埋地储罐间净距不应小于0.5m，油罐进行防雷接地，接地点不少于两处。油罐还设置高液位报警功能的液位计。在贮罐区严格按安全、消防有关规范建设，并列为重点防范区，油罐采取防渗保护和检测设备，周边设置安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷装置和自动检测报警装置，罐区一旦发生泄漏，能立即报警，及时对事故进行处理。 加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行24小时执班制度和巡回检查制度,及时发现并向有关部门通报，并及时解除不安全因素。 储罐采用卧式钢制油罐，其钢板的标准不小于5mm，定期请具有资职的技术监督部门测试储罐的厚度、缝隙、压力等安全技术性能指标，及时更换腐蚀受损设备，根除事故隐患。 在厂内高处设置风向标，用于应急情况判断风向，指导人员疏散。 （4）运输阶段 柴油和汽油均为危险化学品，在运输过程中，需特别关注其运输过程中的风险防范。主要采取以下措施： ①对承运企业的要求 承运柴油、汽油的道路运输公司必须具备相应的危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2013年第2号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）等法规、标准对危险货物运输的要求。 运输企业应建立健全安全生产管理制度，并严格落实。对槽车应建立技术档案，对阀门、仪表维修状况等进行跟踪检查，保证阀门等关键部件在运输途中不会出现故障。 运输企业应制定油品槽车的突发事件应急预案， 通过培训使驾驶员及押运人员能够采取正确有效的补救措施。 要对运输全过程进行安全控制，对运输车辆实行GPS全程监控，公司实时掌握承运车辆的运输动态，约束驾驶员的行为，加大对驾驶员超速驾驶等不安全行为的处罚力度，加强风险控制，增加安全性。 ②对运输从业人员尤其是驾驶员、押运人员的安全要求 驾驶员要做到小心安全驾驶，不留事故隐患。驾驶员及押运员要了解油品的性质、危害特性及罐体的使用情况，一旦槽车出现安全问题等意外事故时能采取紧急处置措施。事故发生时，要及时使用干粉灭火器灭火，不可用水直接喷淋液体泄露处在遇到紧急情况时，要及时向当地公安机关报告，避免事故后果进一步扩大。采取一切措施，配合当地事故救援单位，减少事故危害性，必要时进行泄压等处理，确保安全第一。 ③对槽车生产厂家的要求 槽车的质量直接决定了油品运输的安全性，高质量的槽车也是保障油品道路运输安全的基础。生产厂家要提高产品质量，尤其要加强对关键部件如阀门、管路等的质量管理和检验，避免出现故障。另外，要定期对槽车使用情况进行跟踪调查，量和安全。 ④对各地危险货物运输管理部门的要求 目前我国已经加强了对危险货物运输的整治力度，也取得了很好的效果，但还需加强相关职能管理部门的日常管理职责，制定切实可行的安全应急预案，并不定期地进行演练，加强对运输车辆的监管，避免出现故障。交警部门要对运输车辆超速等行为进行严肃处罚，规范驾驶员的驾驶行为，保障车辆规范运行；交通运管部门要对运输公司严把准人关口，加强对危险化学品运输从业人员的安全培训和考核，加强日常监督检查，及时制定针对道路运输作业及管理的操作规程；质检部门需要加大对罐体的质量把关。以从源头上确保安全；消防等部门要全面了解液化天然气的特性，必要时能及时采取合理措施，避免事态进一步扩大，消除险情。以便及时根据槽车使用中发生的问题进行改进设计，进一步保障质量。 （5）消防措施 1）按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）和《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）相关要求，对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 2）站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。防止站内法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确。 3）站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的规定。电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 4）汽车必须熄火后加油，加油完毕后才能启动。站内应严禁烟火，设明显警示牌，禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品，严禁危险区内吸烟和违章动用明火。站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气体挥发物的稀释扩散能力。 5）安装避雷和防静电设施，保证站内报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 6）提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向员工进行安全和健康防护方面的教育。 7.3.11风险应急措施 一个项目的建设必然伴随潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。评价重点针对本项目对环境危害性大的以下应急情况进行分析。 （1） 应急原则 1）消除所有火种：立即在警戒区内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。作业时设备应确保接地。 2）控制泄漏源：在保证安全的情况下堵漏，避免油品漏出；发生泄漏后关闭站内雨水、污水管网，防止油品进入市政管网。根据泄露情况，确定疏散人群范围，并根据当时风向情况，疏散事故现场人员，疏散区人员迅速撤离到上风或侧风向。一旦出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作。控制泄漏源后及时对现场泄漏物进行覆盖、收容、处理使油品得到安全可靠的处置，防止二次污染的发生。 3）控制燃烧源：停止机动车加油，疏散车辆，积极冷却，稳定燃烧，防止爆炸，组织足够的力量，将火势控制在一定范围内，并保护相邻建筑物火势威胁，控制火势不再扩大蔓延。 若各流程管线完好，可通过出液管线，排流管线，将物料导入紧急事故罐，减少着火罐储量。向燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧，达到灭火目的。 4）救援组织：调集医院救护队、警察、武警等现场待命，若发生中毒事故，应立即脱离事故现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并及时就医。 （2） 应急措施 项目已经采取的风险防范及应急措施见表7-14： 表7-14 风险防范及应急措施 加油 设施 风险 防范 措施; ①符合相关设计要求、满足站内及站外防火距离要求，应设置非燃烧实体墙与外界相隔、设置安全警示标志等； ②各建筑均按地震烈度7度设防，重要建筑物地震烈度应提一度设防，加油岛、站房、疏散通道、安全出口等的设计均按照规矩要求进行设计； ③采用先进、成熟、可靠的工艺和设备，以减少事故的发生；工艺、设备均严格按照设计规范、加油站排放标准等文件中的要求进行； ④按规范设置事故应急照明灯具，罩棚采用防爆电气，电气设备均可靠接地，配电室设置防鼠挡板，罐区不设置照明灯，设置高液位报警功能的液位计，设置避雷装置，罐车卸油设置静电导地仪并带报警功能，油罐通气管口设置呼吸阀，通气管的设置严格安装设计规范进行； ⑤配置有消防沙2m3、1×2m灭火毯8块、35kg推车式干粉灭火器2具、4kg手提式干粉灭火器4具等，用于扑救初起火灾； ⑥严格执行化工行业和劳动部门有关安全生产条例，必须强调管理和安全监督工作对预防事故的重要作用，实行持证上岗，定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，岗位责任明确，定期培训员工，提高安全生产和管理能力； ⑦在罐区明显位置规范应设置警示标志，采用的油罐及油罐区的防腐、防渗、防雷电等均严格按照设计规范进行。. 风险 应急 措施; ①发生火灾时，立即在警戒区内停电、停火，灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿，以防止摩擦、撞击产生火花，作业时设备应确保接地； ②在保证安全的情况下堵漏，避免油品漏出，关闭控制阀门等，并根据泄漏情况，确定疏散人群范围，疏散区人员迅速撤离到上风或侧风向； ③出现人员中毒、烧伤等情况，应积极协助卫生部门进行救援和治疗工作；控制泄漏源后及时对现场泄漏物进行覆盖、收容、处理使油品得到安全可靠的处置，防止二次污染的发生； ④停止机动车加油，疏散车辆，积极冷却，稳定燃烧，防止爆炸，组织足够的力量，将火势控制在一定范围内，并保护相邻建筑物火势威胁，控制火势不再扩大蔓延。若各流程管线完好，可通过出液管线，排流管线，将物料导入紧急事故罐，减少火罐储量。向燃烧的火焰喷干粉，覆盖火焰，终止燃烧，达到灭火目的； ⑤调集医院救护队、警察、武警等现场待命，若发生油品中毒事故，应立即脱离事故现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并及时就医。. 本次评价提出的补充完善应急措施： （1）加油机泡油应急措施 ①加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。 ②暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。 ③其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 ④地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。 （2）罐车卸油冒罐的应急措施 ①当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。 ②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 ③在溢油处上风向，布置消防器材。 ④对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 ⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或人群，注意危险。 ⑥检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 ⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 ⑧检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 ⑨现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。 （3）加油站车辆火灾扑救措施 ①如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将邮箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将邮箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。 ②如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。 （4）油罐汽车火灾扑救措施 加油站主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。 加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。 司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。 加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援，并向公司管理处汇报。 如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。 当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场经理立即将人员撤离到安全场所。 （5）站内大面积起火的扑救措施 ①一人负责向当地消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。 ②站长组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。 ③在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。 ④疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。 ⑤消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。 （6）电气火灾的扑救措施 ①发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。 ②无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 （7）邻近单位发生火灾时的应急措施 当邻居单位（主要为交通加油站）发生火灾时，应停止营业，关闭阀门，立即报警，并报告上级主管部门，保持冷静，随时观察火灾点和风向等情况。如有必要，用灭火毯盖住操作并包住油罐通气管。准备好所有灭火器材。 （8）储（卸）油区发生油品跑冒（泄漏）应急措施 ①卸油人员立即关闭罐车卸油阀，切断电源，停止营业，并立即报告现场指挥。现场指挥应采取果断措施，避免事态扩大。通讯联络员立即报告成品油分公司应急救援指挥部，必要时报告公安消防部门、环保部门、安监部门，以便临时封堵附近的交通道路和做好抢险救援准备。 ②如跑冒油数量较大，现场指挥立即组织人员进行现场警戒，并报告公安消防部门、环保部门、安监部门，疏散站内人员，推出站内车辆（险情排除前严禁启动机动车辆），如果车辆无法推离油站，应加强监控，严禁启动机动车辆。检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和无关人员进入加油站。 ③对下水道、排水沟、隔油沉淀池的出入口进行封堵，防止溢油蔓延发生次生事故。在溢油处的上风方向布置消防器材，对泄漏油品现场用沙土围堵并进行回收，操作中禁止使用铁制工具等易产生火花的器具。 ④对被油品溅泼的人员提供援助；告知毗邻单位或人群，讲明危险性，做好防火工作。 ⑤不能回收的泄漏油品用沙土覆盖，待充分吸收残油后将沙土清除并妥善处理含油沙土，防止污染扩大。 ⑥检查井（沟）内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 ⑦检查确认无其他隐患后，可继续营业。 ⑧计量确定跑冒漏油损失，做好记录。 ⑨分析事故原因，作出环境影响评价，提出处理意见，书面报告成品油分公司。 （9）加油区发生油品跑冒（泄漏）应急措施 ①加油员立即关闭油枪和加油机。 ②使用不产生静电、不产生火花的工具对泄漏的油品进行回收并按有关规定进行处理。对地面上难以回收的油品用沙土覆盖，待吸收残油后将沙土清除并妥善处理含油沙土，防止污染扩大。 ③险情排除前严禁启动机动车辆。 ④如跑冒油数量较大，执行储（卸）油区发生油品跑冒（泄漏）中的应急救援措施。 （10）加油站污染防控应急措施 事故发生单位在进行火灾（爆炸）和油品跑冒（泄漏）事故应急救援的同时，应主动与当地安监、环保、消防等部门进行联系沟通，并报告成品油公司事故应急救援指挥部。对地下水体、大气、土壤定期进行环境监测，查实泄漏油品对外部环境是否造成污染、污染程度、是否危及周边人群等相关方生产生活安全、身体健康，并保留相关环境监测记录、报告等证据，直到事故处理完毕。同时，对因火灾（爆炸）和油品跑冒（泄漏）事故中产生的油品、含油污水、泡沫污水的排放、流向情况进行监控，并用砂土吸收，对产生的含油砂土等废弃物进行控制、集中，统一运至具有危险化学品废弃物处理资质的废物处理场所作无害化处理后废弃，并取得废物处理场所危险化学品废弃物处理资质的相关证明、资料。如发生大量油品泄漏，应对下水道、排水沟、隔油沉淀池的出入口进行封堵。在溢油处的上风方向布置消防器材，对泄漏油品现场用沙土围堵覆盖，回收或运至具有危险化学品废弃物处理资质的废物处理场所作无害化处理后废弃，并取得废物处理场所危险化学品废弃物处理资质的相关证明、资料。 7.3.12环境风险应急预案 对于重大或不可接受的风险（主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。 （1）应急预案类型 根据对本项目调查，需要建立的应急预案主要包括以下几种： 1）重大火灾爆炸事故应急处理预案 ①储罐区火灾爆炸事故应急处理预案 ②外溢火灾事故应急处理预案 2）重大泄漏、跑冒事故应急处理预案 3）抗震减灾应急预案 （2）应急预案应包括的主要内容 根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡。加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。建设单位应定期对环境应急预案进行修订和演练。应急预案应包括但不仅限于以下内容： 1）总则 应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。 2）处理原则 事故发生后事故处理的基本程序和要求。 3）应急计划区 危险目标：储罐区。 环境保护目标：附近居民点。 4）预案分级响应条件 根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。 5）应急救援保障 应根据消防部门、安监局和环保局的要求，在储罐区、办公区等区域配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。 6）报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 7）应急措施 ①事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施 —当发生火情、泄漏时，应迅速查清发生的部位，着火物质、火源、泄漏油品，及时做好防护措施， 关闭阀门、 切断物料， 有效控制事故扩大， 利用周围消防设施进行处理。 —带有压力的设备泄漏、着火，并且物料不断喷出，应迅速关闭阀门，组织员工处理。 —根据火势大小、泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。 —发生火灾及严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警119及120联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确的进入现场。 —发生火灾、爆炸、人员中毒事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。 ②应急环境监测与评估 事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、实物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对食物、饮用水、卫生以及水体、土壤、农作物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物质的滞留区等。 本项目事故发生后，应急指挥领导小组应迅速通知当地环境监测站等监测部门对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。 8）应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 9）人员紧急撒离、疏散，应急剂量控制、撒离组织计划 事故现场、储罐邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撒离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 10）事故应急救援关闭程序与恢复措施 ①规定应急状态终止程序；②事故现场善后处理，恢复措施 ③邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 11）应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 12）公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 13）主要附图 ①储运流程图；②消防设施图；③逃生线路图 应急预案主要内容见表7-15。 表7-15 风险事故应急预案的主要内容 序号; 内容及要求; 项目. 1; 应急计划区; 危险源(储罐区)，环境保护目标：附近居民住宅区。. 2; 应急组织机构、人员; 实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等；发现泄漏立即关闭项目站内雨水、污水管网。. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.3.13环境风险评价结论 综上分析，评价认为项目加油站采取的各项目环境风险防措施合理可行，在完善相关环境风险防范措施、设施、环境风险应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受水平，因而从环境风险角度分析本项目是可行的。 7.3.14建议 根据国内外同类企业的类比调查，建设单位应不断更新和完善风险事故防范措施和应急预案，力求全面周到、切实可行，并加强与当地环保、消防、卫生等部门及周边企、事业单位的沟通、联络，以取得其理解、支持和应急救援。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果    （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 站内原有化粪池进行处理后，用于周边农田施肥，不外排 | 不外排 |
|  |  | 施工废水 | 利用原隔油池沉淀后再回用 | 不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 经化粪池处理后外运农田施肥 | 达标排放 |
|  |  | 初期雨水 | 环保沟收集进入隔油池，处理后排入市政雨水管网 |  |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 规范管理、文明施工 | 对环境影响较小 |
|  |  | 机械燃油废气、装修废气 | 加强设备维护 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 非甲烷总烃 | 设置埋地卧式油罐，加油、卸油在密闭管道进行，并设置一、二次油气回收装置 | 对环境影响较小 |
|  |  | 汽车尾气 | 加强管理 | 对环境影响较小 |
|  |  | 柴油发电机废气 | 经自带的烟气净化系统处理后排放 | 对环境影响较小 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 土石方 | 用于原罐区回填 | 不造成二次污染 |
|  |  | 废弃建筑材料 | 分类回收利用后，交废品收购站回收处理 |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 清运至当地管理部门指定的建筑废渣堆放场 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，运至附近的垃圾站，由环卫部门统一清运 |  |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 设垃圾桶，由当地环卫部门收集处理 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 化粪池污泥 | 定期由环卫部门清掏，运至垃圾填埋场处置 |  |
|  |  | 隔油池废油 | 分类桶装收集暂存危废暂存间，交由危废单位处理（含油擦拭物若部分混入生活垃圾，可全过程不按危险废物管理） |  |
|  |  | 清罐废渣 |  |  |
|  |  | 含油废砂 |  |  |
|  |  | 含油擦拭物 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工和运输车辆 | 加强管理，夜间禁止施工 | 达标排放且不扰民 |
|  | 营运期 | 车辆噪声 | 加强管理，禁止鸣笛 | 达标排放且不扰民 |
|  |  | 加油机、备用发电机噪声 | 底部设置减振垫，发电机房设置隔音门 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目施工期对区域生态环境影响较小，运营期“三废”得到了有效处理，不会对项目所在地的生态环境造成不良影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议                                （表九）

9.1结论： 9.1.1项目概况 乐至县石湍加油站位于乐至县石湍镇拱桥村一社，该站始建于2007年，现进行原址改扩建。乐至县石湍加油站总用地面积约739.06m2，改扩建后设置成品油储罐3个，其中：1个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐、1个30m3的0#柴油罐，加油站的总储存能力为75m3（柴油折半计），设2台双枪、2台单枪潜油泵卡机联接加油机，按《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）第3.0.9 条加油站等级划分的规定属于三级加油站。年销售汽油600t，柴油450t。 9.1.2产业政策符合性结论 本项目为加油站项目，属于社会服务业，不属于国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励、限制和淘汰类。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号），项目的建设符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类。 同时，本项目已取得四川省经济和信息化委员会成品油零售经营批准证书（油零售证书第M0215号），因此，项目建设符合国家现行产业政策。 9.1.3规划符合性结论 本项目用地符合区域城市总体规划发展要求，与《（重点区域大气污染防治“十二五”规划）四川省实施方案》（川府函﹝2013﹞181号）、《四川省灰霾污染防治办法》以及《挥发性有机物污染防治技术政策》相符。 9.1.4选址合理性结论 本项目所在地电力、交通便捷，外环境关系现状简单，200m范围内无学校、医院、文物古迹、风景名胜区、自然保护区等环境敏感（区）点，因此与外环境相容性较好，无明显的环境制约因素。根据现场勘查和项目平面布置图分析可知，本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）中“4 站址选择”的各项要求，因此从环境可行性角度看选址合理。 根据现场勘查可知，本项目站内设施与站外建、构筑物的防火距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）要求。从环保及安全角度分析，该加油站选址合理。 9.1.5环境质量现状结论 环境空气：项目所在地的环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准限值要求。 地表水：监测结果表明，该区域地表水环境质量不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，石湍河水体上下游水质中pH、氨氮、石油类指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，总磷、总氮、CODCr和BOD5指标超标，本项目要求建设单位禁止乱排污水，因此，不会对石湍河的水质造成明显影响。 声学环境：监测结果表明评价区域内声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类标准，项目所在区域声环境质量能够达到标准要求。 地下水：监测结果表明评价区域内地下水环境能够达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 9.1.6环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析结论 根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的大气环境质量现状监测结果可知，项目所在地的环境空气质量良好，说明项目已经采取的有机废气（非甲烷总烃）（一次、二次油气回收装置）、机动车尾气和柴油发电机燃烧废气等大气污染防治措施经济可行，各种废气经处理后均能做到达标排放，不会对项目所在地的大气环境质量造成影响。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目排水系统采用雨污分流制，站内雨水利用地坪自然坡度散流通过新建环保沟收集进入隔油池处理后排入市政雨水管网；生活污水通过化粪池处理后外运农田施肥。 环评要求，在石湍镇污水处理厂及其管网建成后，本项目的生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入管网，进入石湍镇污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排入蒙溪河支流。 通过采取本环评要求的措施后，本项目加油站站内污（废）水治理措施合理可行，能够做到稳定的达标排放，对区域地表水环境影响较小。 （3）地下水环境影响分析结论 本项目储罐由原来的地埋卧式单层罐更换为地埋卧式双层罐（储罐系统安装高液位报警功能的液位监测系统，设置油品渗漏监控井，具备渗漏检测功能），对站区进行分区防渗处理，通过采取本环评要求的措施后，本项目地下水污染防治措施合理可行，能够做到稳定的达标排放，对区域地表水环境影响较小。 （4）声环境影响分析结论 根据此次环评在本项目正常运营工况下进行的声学环境质量现状监测结果可知，项目运营期场界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，同时通过现场调查，站址周边最近居民住宅等声环境敏感点距离站界3m，由于站内噪声源强较低，加油站营运过程中未发生过噪声扰民投诉现象，其营运活动完全可以做到达标排放且不扰民，说明项目采取的各项噪声防治措施是合理有效的。本项目对周围声环境影响不大。 （5）固体废弃物环境影响分析结论 生活垃圾由垃圾桶收集，由环卫部门定期清运；化粪池污泥定期由环卫部门清掏，运至垃圾填埋场处置；隔油池废油、含油废砂、含油擦拭物和清罐废渣均属于HW08类危废，收集放置在危废暂存间，本环评要求危险废物分类暂存，清罐废渣、隔油池废油、含油废砂、含油擦拭物均交由危废资质单位处置（含油擦拭物若部分混入生活垃圾，可全过程不按危险废物管理）。采取本环评提出的措施后，本项目固废处置可满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。固废均能得到有效处置，去向明确，不会对环境造成二次污染。 9.1.7清洁生产 本项目采用先进的埋地卧式储油方式，站场设有气体泄漏检测装置和报警装置，降低了环境风险，减少了可能的环境污染；所出售的汽油为无铅汽油，产生的污染物采取了有效的污染防治措施，本项目贯彻了清洁生产的原则。 9.1.8总量控制 本项目生活污水经化粪池生活污水经化粪池处理后外运农田施肥，不直接外排，故不对项目污水进行总量控制。 结合工程特点及主要污染物总量控制计划，确定的总量控制指标如表9-1。 表9-1 项目污染物总量控制指标 单位：t/a 大气污染物; 污染物; 总量; 指标来源. 非甲烷总烃; 0.897; /. 9.1.9风险评价 本项目环境风险主要是汽油柴油泄漏引起的地表水、地下水、土壤污染以及产生的爆炸及火灾事故。针对本项目存在的各类事故风险，提出相关预防及应急措施，在严格落实这些措施，加强生产管理的情况下，可有效避免或降低项目带来的环境风险。项目的风险水平是可接受的。 9.1.10本项目环境保护可行性结论 项目符合国家产业政策，项目选址和用地符合规划。只要项目业主严格按照本报告表中提出的污染防治对策，营运期落实环保措施，保证各项环保设施的有效运行，其环境风险在严格执行本环评要求的前提下，可控制在可接受的范围内。从环境保护角度来看，本项目在乐至县石湍镇拱桥村一社建设是可行的。 本次评价认为，本项目从环境保护角度论证是可行的。 9.2要求与建议： 9.2.1要求 （1）建设单位应严格遵守本环评提出的措施。 （2）今后所规划建设的建筑物应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）要求，与本项目站内设置保持足够的安全距离。 9.2.2建议 （1）建立健全环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备等各项治污措施的定期检查和维护工作。 （2）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，确保设施正常运转，尽量减少和避免事故排放。 （3）加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受环保主管部门对本站环保工作的监督指导。 （4）建设单位在本工程的使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。 （5）项目应与所在地消防队保持紧密联系，可借助消防队力量进一步完善项目消防安全工作。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

县（市、区）环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

市（地、州）环保部门意见： 公 章 经办人： 年 月 日

省环境保护部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 其他与环评有关的行政管理文件 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 其他与项目相关附图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行