- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批本）

项目名称：      乐至县全泓水泥制品厂建设项目

建设单位（盖章）：  乐至县全泓建材销售有限公司

编制日期：              2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐至县全泓水泥制品厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-512022-04-01-659969 |  |  |
| 建设单位联系人 | 田鑫 | 联系方式 | 18190282222 |
| 建设地点 | 乐至县佛星镇保境村二组（原佛祥砖厂） |  |  |
| 地理坐标 | 纬度30度12分58.8秒,经度104度58分55.5秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55-石膏、水泥制品及类似制品制造 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乐至县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2212-512022-04-01-659969】FGQB-0192号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） | 10.75 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ■否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10046 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不开展专项评价工作，具体见下表。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 未排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 未新增废水直排; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目无有毒有害物质，柴油存储量未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 无; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无; 不设置. |
| 规划情况 | 1、项目规划选址符合性分析 乐至县全泓水泥制品厂建设项目位于资阳市乐至县佛星镇保境村二组（原佛祥砖厂），建设单位于2022年9月14日签订了本项目用地的《租赁合同》，明确了租赁期限为8年，自2022年9月1日 至2030年8月31日止，租赁地点为乐至县佛星镇保境村二组（原佛祥砖厂）。乐至县自然资源和规划局于2022年10月12日核实了乐至县全泓水泥制品厂合法使用土地的申请，按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），该用地可用于砖瓦窑、砂石建材等地面生产用地。 本项目选址符合“三区三线”中相关要求，位于城镇开发边界内，因此，乐至县佛星镇人民政府于2023年1月28日出具了本项目的《村镇规划选址建设意见书》（村规建字202316号），明确了本项目的选址、建设符合村镇规划要求。 综上，本项目用地不占用基本农田和耕地，符合当地相关规划要求，选址符合规划。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为混凝土生产项目，根据《国民经济行业分类（2019年修订版）》（GB/T4754-2017），本项目属于C3021 水泥制品制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类建设项目。 2022年12月9日，乐至县全泓建材销售有限公司在“全国投资项目在线审批监管平台”上对本项目进行了备案，备案号：川投资备【2212-512022-04-01-659969】FGQB-0192号。 综上所述，本项目建设符合现行产业政策。 2.项目“三线一单”符合性分析 2021 年 12 月 27 日，四川省生态环境厅办公室出具了《关于印发《产业园区 规划环评“三线一单”符合性分析技术要求（试行）》和《项目环评“三线一 单”符合性分析技术要点（试行）》的通知》（川环办函[2021]469 号）（以下简称 “通知”），根据该《通知》以及《资阳市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（资府发〔2021〕10号），本项目与区域“三线 一单”符合性分析如下： 本项目位于资阳市乐至县佛星镇保境村二组（原佛祥砖厂），经四川政务服务中心—“三线一单”符合性分析平台查询，项目与管控单元相对 位置如下图所示： 本项目 图 1-1 项目与管控单元相对位置图 经四川政务服务中心—“三线一单”符合性分析平台查询，该项目涉及到环 境管控单元 6 个，涉及到管控单元见下表。 表1-2 本项目涉及的成都市环境管控单元 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51202220007; 乐至县要素重点管控单元1; 资阳市; 乐至县; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5120222230001; 小阳化河乐至县万安桥控制单元; 资阳市; 乐至县; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. YS5120223310001; 乐至县大气环境一般管控区; 资阳市; 乐至县; 大气环境管控分区; 大气环境一般管控区. YS5120222550001; 乐至县自然资源重点管控区; 资阳市; 乐至县; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. YS5120222510003; 乐至县水资源重点管控区; 资阳市; 乐至县; 自然资源管控分区; 水资源重点管控区. YS5120221410003; 乐至县土壤优先保护区; 资阳市; 乐至县; 土壤污染风险管控分区; 农用地优先保护区. |

本项目与各环境管控单元符合性分析如下：

表 1-3 要素重点管控单元普适性清单管控要求

| 类别 | 普适性管控要求 |  | 本项目 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | - 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 - 禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 - 对于基本农田，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 - 禁止新引入工业企业（砖瓦制造、农副产品加工、混凝土及砂石制品制造、矿产资源采选、可再生能源等除外）。 - 现有区外工业企业应逐步向工业园区集中。 - 严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地。 - （7）禁止在畜禽养殖和水产养殖禁养区内新建不符合要求的畜禽养殖和水产养殖项目。 | 本项目为混凝土生产项目，不属于化工、采矿和养殖项目，不属于禁止新引入工业企业；项目用地不占用基本农田； 原材料均为外购。本项目占地不涉及基本农田和耕地。 | 符合 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | - 单元内新布局工业园区，应结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 - 大气布局敏感区、弱扩散区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工（低污染绿色化工除外）、有色等高污染行业为主导产业的园区； - 水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工（低耗水绿色化工除外）、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。 - （4）严控在沱江岸线1公里范围内新建涉磷、造纸、印染、制革等项目。 | 本项目为混凝土生产项目，不属于新布局工业园区，不属于涉磷、造纸、印染、制革等项目。 | 符合 |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | - 全面取缔蓄禽养殖禁养区内规模化畜禽养殖场，水产养殖禁养区内水产养殖项目。 - 现有白酒企业，用地性质不符合及达不到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》的企业应限期整治或适时搬迁。 - 强化监管，防止“散乱污”企业反弹。重点清理整治与成德眉交界区域的“散乱污”企业，实现 “散乱污”企业动态清零。 - （4）强化现有化工企业监管，存在违法违规行企业限期整改，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区。 | 本项目为混凝土生产项目，不属于养殖项目、白酒企业、化工企业。 | 符合 |
| 污染物排放管控： | 现有源提标升级改造 | - 推进乡镇现有污水处理设施升级改造，完善污水收集管网，沱江流域处理能力达到1000吨日以上的污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。 - 加强与改厕工作相衔接，推进农村生活污水资源化利用。梯次推进农村生活污水治理，农村生活污水处理设施执行《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB51 2626—2019）。到2025年，85%以上的行政村农村污水得到有效治理。 - 加强畜禽养殖污染治理，规模养殖场全部配套粪污处置设施，推进粪污资源化利用。沱江流域规模化畜禽养殖场废水排放应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。 - 加强水产养殖污染治理，依法拆除禁养区内的网箱养殖设施，推进水产养殖尾水治理和排放申报。 - （5）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 | 本项目废水经处理后均循环使用，不外排。本项目不属于养殖及砖瓦行业。 | 符合 |
|  | 其他污染物排放管控要求 | - 1、新增源排放标准限制：雁江区新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。2、新增源等量或倍量替代：对主要污染物排放超过总量控制要求且环境质量不达标的地区，暂停审批新增污染物排放量的建设项目。 - 3、污染物排放绩效水平准入要求： - （1）至2025年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率力争达到85%。 - （2）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流，配套粪污处置设施，推进粪便污水资源化利用，至2025年，规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%，粪污综合利用率达到90%以上；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 - （3）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 - （4）强化农药、化肥减量工作，积极推广配方肥和商品有机肥，配方施肥覆盖面不低于50%，减少化肥施用和流失，提高化肥利用率。 - （5）乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖； （6）推进农业废弃农膜的回收、转运综合利用。到2025年秸秆综合利用率达到95%以上。 | 本项目位于乐至县佛星镇保境村二组，当地环境质量为达标区域。项目废水经处理后均循环使用，不外排。本项目为混凝土生产项目，不属于养殖、屠宰行业，不涉及农药、化肥、农膜。 | 符合 |
| 环境风险防控： | 其他环境风险防控要求 | - 用地环境风险防控要求： - （1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 （2）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 | 本项目租用原佛祥砖厂新建混凝土生产项目，不属于工业企业退出用地。本项目生活垃圾装袋后送至垃圾收集点，由乡镇垃圾中转站转运，除尘灰收集后回用于生产，危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理 | 符合 |
| 资源开发利用效率要求： | 水资源利用总量要求 | - （1）九曲河流域加强再生水利用，有条件的优先使用再用水，减少新鲜水取水量。 （2）到2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.62。。 | 不涉及 | 符合 |
|  | 能源利用总量及效率要求 | - （1）严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 - （2）推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治。 | 不涉及 | 符合 |

表 1-4  拟建项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点（单元级清单管控要求）

| 三线一单具体要求 |  |  |  | 本项目概况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控类别 |  |  |  |
| ZH51202220007 | 乐至县要素重点管控单元1 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行要素重点单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行要素重点单元总体准入要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为混凝土生产项目，原材料均为外购。本项目占地不涉及基本农田。本项目不涉及重金属污染物排放。本项目无废水外排，所产生的危险废物交由有资质单位处理。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 （1）以水生态修复为基本思路，从水质生态净化、景观提升和水生态环境保护等多方面对饮用水源地进行内源治理。（2）加快索溪河进行河道清淤、河道两岸生态护岸、生态修复及附属雨污截污设施建设 新增源等量或倍量替代 执行要素重点单元总体准入要求 新增源排放标准限值 污染物排放绩效水平准入要求 到2025年底，80%以上的行政村农村生活污水得到有效治理。 其他污染物排放管控要求 |  | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 执行要素重点单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 执行要素重点单元总体准入要求 污染地块管控要求 执行要素重点单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 执行要素重点单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 |  | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行要素重点单元总体准入要求 地下水开采要求 能源利用效率要求 执行要素重点单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 |  | 符合 |
| YS5120222230001 | 小阳化河乐至县万安桥控制单元 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为混凝土生产项目，原材料均为外购。本项目占地不涉及基本农田。本项目不涉及化肥、农药。本项目无废水外排，所产生的危险废物交由有资质单位处理。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 1、推进化肥、农药使用量“减量化”，逐步推进农田径流拦截及治理；2、合理控制畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求，提高畜禽养殖废物资源化利用水平；3、合理控制水产养殖规模，加强水产养殖废水治理及资源化利用，禁止直接排放。4、因地制宜加强乡镇场镇、农村集聚点生活污水收集处理。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 |  | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 强化种植业节水 | 不涉及 | 符合 |
| YS5120223310001 | 乐至县大气环境一般管控区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为混凝土生产项目，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物浓度排放标准。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 |  | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / |  | / |
|  |  | 资源开发效率要求 |  |  |  |
| YS5120222550001 | 乐至县自然资源重点管控区 | 空间布局约束 | 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会； 优化土地利用布局与结构； 优化产业空间布局，构建清洁能源体系 | 本项目为混凝土生产项目，原材料均为外购。本项目占地不涉及基本农田。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / |  | / |
|  |  | 环境风险防控 |  |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 |  | 符合 |
| YS5120222510003 | 乐至县水资源重点管控区 | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 |  |  |  |
|  |  | 环境风险防控 |  |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | 本项目占地不涉及基本农田。 | 符合 |
| YS5120221410003 | 乐至县土壤优先保护区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为混凝土生产项目，原材料均为外购。本项目占地不涉及基本农田。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / |  | / |
|  |  | 环境风险防控 |  |  |  |
|  |  | 资源开发效率要求 |  |  |  |

|  | 3.、与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川府发[2019]4号）符合性分析 表 1-5 与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的符合性分析 相关要求; 项目情况; 符合性分析. 调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色，符合“三线一单”要求; 符合. 工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装 工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。; 本项目堆场、料仓实施规范化全封闭管理；项目车间密闭，在车间上方安装洒水喷淋装置，在投料时进行洒水降尘；水泥筒仓出风口拟配置仓顶袋式除尘器；厂区设置了车辆冲洗设施，冲洗废水收集至三级沉淀池，处理后回用，不外排；厂区内运输道路硬化，及时清扫地面，定期洒水降尘；运输车辆实施密闭或全覆盖，收集清理堆场外道路洒落的物料；并在厂区内安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来，区域社会经济的全面发展，资阳市乐至县建设快速发展，为配合资阳市乐至县乡村建设发展需要，同时为了围绕市场发展及行业提升需求，乐至县全泓建材销售有限公司拟建设乐至县全泓水泥制品厂建设项目。 乐至县佛星镇保境村二组的佛祥砖厂由于污染物排放不达标，于2017年停止生产，停产后佛祥砖厂拆除了生产设备及建筑，无遗留环境问题，厂区用地一直未使用。乐至县全泓建材销售有限公司生产的混凝土主要用于佛星镇及周边道路建设使用，考虑到产品运输的便利性，减少运输路径，乐至县全泓水泥制品厂于2022年9月14日租赁了佛祥砖厂用地并签订了《租赁合同》。乐至县自然资源和规划局于2022年10月12日核实了乐至县全泓水泥制品厂合法使用土地的申请，乐至县佛星镇人民政府于2023年1月28日出具了本项目的《村镇规划选址建设意见书》（村规建字202316号），明确了本项目的选址、建设符合村镇规划要求。在取得以上相关部门的文件后，建设单位拟投资400万元在乐至县佛星镇保境村二组（原佛祥砖厂）建设乐至县全泓水泥制品厂建设项目，项目总占地面积约15.07亩，总建筑面约5000平方米，建设一条年产5万方混凝土生产线。 2.建设规模及内容 项目名称：乐至县全泓水泥制品厂建设项目 建设单位：乐至县全泓建材销售有限公司 建设地点：乐至县佛星镇保境村二组 建筑面积：5000平方米 建设性质：新建 项目投资：400万元 劳动定员及工作制度：本项目劳动定员8人，工作时间为 8h/d（8:00-12:00；14:30-18:30）, 全年工作 300 天。 建设内容及生产规模：修建包括生产厂房、料场、办公室等共计约5000平方米，建设一条年产5万方混凝土生产线。 本项目主要产品信息见下表： 表2-1 项目产品方案一览表 序号; 产品; 原材料; 产品规格; 生产能力; 产品标准; 备注. 1; 混凝土; 水泥、砂、碎石、水; C15~C50; 5万立方米/年; 产品符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）; 原材料均外购. 3.项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见表2-3。 表2-3 本项目组成及主要环境问题 项目组成; 建设内容; 可能产生的主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 混凝土生产车间; 混凝土生产线1条，生产车间全封闭设计，位于厂区西南侧，1F轻钢封装结构，主要设备为建邦HZS90混凝土搅拌站、装载机等设备。; 施工废水、扬尘、噪声、水土流失; 粉尘 噪声 废水 固废; 新建. 仓储工程; 堆料场; 厂区东侧有3个堆料场，拟采用彩钢顶棚+三面围护，用于存放原材料，1#堆料场约120平方米，2#堆料场约220平方米，3#堆料场约550平方米。; 粉尘 噪声; 新建. 料仓; 密闭设计，位于生产车间西侧，建筑面积约96平方米，用于放置砂、碎石等原材料。; 粉尘 噪声; 新建. 水泥仓; 密闭设计，位于生产车间东侧，建筑面积约130平方米，内设2个水泥筒仓（每个100t）和1个粉煤灰筒仓（100t）。; 粉尘; 新建. 辅助工程; 实验室; 1F，位于厂区南侧办公区，通过物理实验检测混凝土是否合格; 施工废水、噪声、 扬尘、水土流失; 废水、粉尘、噪声固废; 新建. 车辆冲洗装置; 位于厂区北侧三级沉淀池旁; 废水; 新建. 生产蓄水池; 2个，容积分别为10m3和5m3，位于生产车间内; 废水; 新建. 配电房; 位于生产车间南侧，1间，配电房配1台500kVA发电机。; 噪声、废气; 新建. 停车区; 位于厂区南侧办公区附近; 粉尘、 废气; 新建. 办公生活设施; 办公区; 1F，位于厂区南侧办，内设办公室、实验室、卫生间等，建筑面积约120平方米。不设置宿舍和食堂。; 施工废水、噪声、 扬尘; 生活废水、生活垃圾; 新建. 新建. 公用 工程; 供水工程; 市政供水; /; 新建. 供电工程; 当地市政电网; /; 新建. 厂区管网; 厂区雨水管网位于厂区用地红线周围以及办公生活和生产区；厂区污水管网位于办公生活区。厂区实行雨污分流; 废水; 新建. 环保工程; 废水 治理; 车辆清洗废水; 在厂区北侧车辆冲洗装置区域旁设置1个三级沉淀池（每个池子10m3），用于处理洗车废水。; 施工废水、扬尘、噪声、水土流失; 废水 废渣; 新建. 化粪池; 1座，有效容积为5m3，位厂区办公区，主要收集办公区的生活污水。; 废水; 新建. 搅拌机和场地冲洗废水; 收集后经水泵提升至厂区北侧的三级沉淀池处理后循环使用; 废水; 新建. 废气治理; 物料输送储存粉尘; 车间密闭，地面硬化，顶部和四周设置雾化喷头降尘；筒仓经仓顶自带的布袋除尘器处理，处理后于密闭厂房内排放; 施工废水、扬尘、噪声、水土流失; 粉尘 噪声; 新建. 搅拌机搅拌粉尘; 搅拌设备为密闭，设备上方自带脉冲布袋除尘器，粉尘经处理后车间内排放; 粉尘 噪声; 新建. 原料装卸扬尘; 原料堆场除进出口外密闭，厂房顶部设和四周喷淋装置; 粉尘噪声; 新建. 料场粉尘; 所有料场除进出口外密闭，地面硬化，料场顶部和四周设喷淋装置。; 粉尘 噪声; 新建. 车辆运输扬尘; 厂区内设洗车装置；运输车减速慢行；厂区内运输道路硬化，每天进行清扫，并定期洒水降尘。; 粉尘 噪声; 新建. 噪声治理; 合理布局，隔声，减振，距离衰减，汽车噪声通过，限速，禁止鸣笛措施控制; 噪声; 新建. 生活 垃圾; 厂区内设置生活垃圾收集桶，经收集后交由当地环卫部门收集处理; 固废，一般固体废物; 新建. 固体废物; 化粪池沉淀; 定期清掏，交由当地环卫部门处理清运. 三级沉淀池废渣; 暂存于位于三级沉淀池旁的废渣暂存间（5m2）内，定期外售; 固废; 新建. 含油棉 纱、手套; 设置危险废物暂存间，占地为10m2，用于暂存机器维修过程产生的含油棉纱、手套、废机油; 危险 废物; 新建. 废机油. 地下水防渗; 简单防渗区; 办公区; 废水、固废; /; 新建. 一般防渗区; 车间内生产区域，地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。; 新建. 重点防渗区; 危废暂存间、三级沉淀池\化粪池、雨水池和发电机房防渗层采用2mm厚的HDPE防渗材料，保证渗透系数≤10-10cm/s，切断污染地下水途径; 新建. 4.主要原辅材料及能耗 本项目原材料主要为水泥、砂、碎石、粉煤灰、矿粉、外加剂等。来源为外购。 本项目涉及的主要原辅材料及能耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能耗一览表 产品名称; 类别; 原料名称; 年耗量（t）; 来源. 混凝土; 原（辅）料; 砂; 39100; 外购. 碎石; 52700; 外购. 水泥; 16500; 外购. 粉煤灰; 2110; 外购. 矿粉; 580; 外购. 外加剂; 340; 外购. 能源; 电（度/年）; 120万; 城市电网. 水（吨/年）; 1.64万; 市政供水. 主要原材料理化性质： 1）水泥：水泥主要成分为：CaO、SiO2、Al2O3、FeO3。还有MgO、K2O、Na2O、SO3等等。其含量大约为：CaO：64~67%，SiO2：20~23%，Al2O3：4~8%，FeO3：3~6%。水泥质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）和《通用硅酸盐水泥》（GB175-2020）的规定。 2）砂和碎石：砂子主要成分为石英、长石云母等，质纯粒粗。砂石来源于各采砂石场。砂和碎石质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）和《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》（JGJ52-2006）的规定。 3）粉煤灰：粉煤灰是燃煤火电厂燃煤后的颗粒物，最后形成的(其中80%～90%为飞灰，10%～20%为炉底灰)是颗粒较细而不均匀的复杂多变的多相物质。粉煤灰的活性主要来自活性SiO2(玻璃体SiO2)和活性A12O3 (玻璃体A12O3)在一定碱性条件下的水化作用。当其以粉状及水存在时，能在常温，特别是在水热处理(蒸汽养护)条件下，与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应，生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料，故广泛应用于水泥、混凝土、轻质墙体建材的生产中。粉煤灰质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）和《用于水泥和混凝土的粉煤灰》（GB/T1596-2017）的规定。 4）矿粉：显著减少水泥混凝土的泌水量，改善水泥混凝土的和易性；能以微集料的形式存在于混凝土中，改善混凝土中的孔结构，使孔径得以细化和均化，提高混凝土的抗渗性、抗冻融性和耐久性，显著降低混凝土水化热，改善混凝土的和易性，减少离析和泌水，减小大体积混凝土温差变化及内应力，抑制温差而产生的裂缝；能够抑制碱骨料反应，显著地提高了混凝土抗碱骨料反应的能力。矿粉质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）的规定。 5）外加剂：本项目使用的外加剂为标准型高性能减水剂，高性能减水剂是国内外近年来开发的新型外加剂品种，主要为聚羧酸盐类产品，它具有"梳状“的结构特点，有带有游离的羧酸阴离子团的主链和聚氧乙烯基侧链组成，用改变单体的种类，比例和反应条件可生产具各种不同性能和特性的高性能减水剂。早强型、标准型、缓凝型高性能减水剂可由分子设计引入不同功能团而生产，也可掺入不同组分复配而成。外加剂质量应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）和《混凝土外加剂》（GB8076-2008）的规定。本项目使用的外加剂各项技术指标均已检测并合格（检测报告见附件）。 本项目使用的标准型高性能减水剂由羧酸阴离子团的主链和聚氧乙烯基侧链组成，在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）的附录中没有对外加剂中成分的相关资料，本项目使用的外加剂不属于危险物质。 根据《混凝土外加剂》（GB8076-2008）中“C2.1高性能减水剂 f)在生产和使用过程中不污染环境，是环保型的外加剂”可知，本项目使用的标准型高性能减水剂不会污染环境，是环保型外加剂。 物料平衡 本项目的物料平衡见下表。 表2-5 混凝土生产线物料平衡表（t/a） 输入; 输出. 物料名称; 输入量（t）; 产物名称; 输出量（t）. 砂; 39100.3161; 混凝土; 120000. 碎石; 52700; 颗粒物; 0.3161. 水泥; 16500. 粉煤灰; 2110. 矿粉; 580. 外加剂; 340. 水; 8670. 总计; 120000.3161; 总计; 120000.3161. 注：混凝土土年产量为5万方，其平均密度比约为2.4。因此，年产品重量约为12万吨。 5.主要设备 根据业主提供资料，,本项目不存在落后淘汰设备，项目主要生产设备见下表： 表2-6 混凝土主要生产设备一览表 序号; 名 称; 规格; 套（台/辆）数. 1; 建邦拌合站; HZS90; 1. 2; 混凝土搅拌车; 标载7m³; 1. 3; 混凝土搅拌车; 标载6m³; 5. 4; 水泥筒仓; 100t; 2. 5; 粉煤灰筒仓; 100t; 1. 6; 装载机; 50t两辆，30t两辆; 4. 7; 地磅; 120t; 1. 8; 备用发电机; 500KVA; 1. 6.公用工程及辅助设施 （1）给水 ①运输车辆清洗用水 厂区北侧设置1处车辆冲洗装置，用来冲洗车身除灰及混凝土搅拌车罐体内部，冲洗水流入三级沉淀池，经沉淀后通过地埋式管网回用生产。每车喷淋水损耗量为 40L，本项目原材料进厂和混凝土输送车辆进出次数平均每天53辆，运输高峰值每天可达60辆。按照60辆次/d 计算，则新鲜水用量为2.4m3/d（720m3/a），损失量按15%计算，则废水产生量为2.04 m3/d（612m3/a）。 ②车间降尘用水 项目在生产车间和料场顶部和四周设置喷雾装置，喷雾水附着渗透到原材料或蒸发，无排放量。在生产线的破碎过程中设置洒水喷头进行降尘，项目喷淋降尘用水附着在产品或蒸发。经类比分析“四川腾扬商砼有限公司新建商砼站”项目现有相关工程用水情况，生产车间预计用水量10m3/d，合计3000m3/a。 ③生产用水 生产用水包括生产混凝土所需用水、搅拌机清洗用水和场地冲洗废水。 生产混凝土所需用水：根据业主提供资料，本项目年产混凝土5万方，用水量约为8670m/a，28.9m3/d。 搅拌机清洗用水：搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水按3m3/d计算，搅拌机冲洗水用水量为900m3/a。损失量按15%计算，则废水产生量为2.55 m3/d（765m3/a）。 场地冲洗废水：项目场地冲洗废水约4m3/d（1200m3/a），损失量按15%计算，则废水产生量为3.4 m3/d（1020m3/a）。 综上，本项目生产用水为35.9m3/ d（10770 m3/ a）。 ④办公生活用水 生活用水 本项目劳动定员8人，生活污水主要来自办公宿舍及卫生设施废水等。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）3.2.11工业企业建筑管理人员的最高日生活用水定额可取30L/（人·班）～50L/（人·班）；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30L/（人·班）～50L/（人·班）；用水时间宜取8h，小时变化系数宜取2.5～1.5。本次按50L/人•班计算。项目生活用水量为0.4m3/d（120m3/a），损失量按15%计算，则废水产生量为0.34 m3/d（102m3/a）。 实验室用水 项目实验室主要进行混凝土质量检测，均使用物理方法，不加入化学药品，废水含量为少量水泥和砂石，不含有毒有害物质，用水量约为0.05m3/d（15m3/a），损失量按15%计算，则废水产生量为0.04 m3/d（12m3/a）。 ⑤绿化用水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），绿化用水按1.5 L/(m3•d)计算，本项目绿化面积约2000m2，则本项目绿化用水量为3m3/d（900 m3/a），全部被植物吸收、蒸发。 （2）排水 厂区实行雨污分流制。 （1）雨水：经收集后汇至雨水池沉淀后回用于厂区降尘。 （2）污水：项目车辆清洗废水经收集后汇至三级沉淀池沉淀后循环使用；搅拌机清洗和场地冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回循环使用；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。 本项目给排水情况详见下表： 表2-8本项目给排水量一览表 序号; 用水项目; 用水标准; 数量; 日用水量（m3/ d）; 年用水量（ m3/ a）; 日排水量（m3/ d）; 年排水量（ m3/ a）. 1; 运输车辆清洗用水; 40L/车; 60辆/d; 2.4; 720; 0; 0. 2; 车间降尘用水; 10m3/d; 300d; 10; 3000; 0; 0. 3; 生产用水; 35.9m3/d; 300d; 35.9; 10770; 0; 0. 4; 生活用水; 50L/人•班; 8人; 0.4; 120; 0; 0. 5; 实验室用水; 0.05m3/d; 300d; 0.05; 15; 0; 0. 6; 厂区道路降尘用水; /; /; 3; 900; 0; 0. 7; 绿化用水; 1.5 L/(m3•d); 2000m2; 3; 900; 0; 0. 合计; 54.75; 16425; 0; 0. （备注：生产用水包括混凝土生产用水、搅拌机清洗用水和场地冲洗用水） 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/ d） 7.项目总平面布置 本项目位于资阳市乐至县佛星镇保境村二组，根据现场踏勘，项目所在厂区沿东西展布。厂区按照“分区合理、工艺流畅、物流短捷”的原则，结合场地用地条件及生产工艺。综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排。厂区设置了1个出入口，位于东侧。3个堆料场也位于厂区东侧，距离厂区出入口较近，方便原材料的运输。厂区北侧三级沉淀旁配备了洗车装置。厂区西侧为生产区，东侧为仓储区，南侧为办公区，生产与办公分区明确，互不干扰。 厂区平面布置优化生产流和物料流，避免了重复作业，减少损耗，使整个厂区运行快速、高效。各功能区域相对分隔，工程车辆由专用通道进出，便于厂区对烟气、扬尘点集中处理，可优化提升各区域环境。 综上所述，本项目总平面布置生产、生活功能明确，出入方便，分区明确。因此项目总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 项目在施工期主要产生施工噪声、施工废水、施工扬尘及施工过程中产生的废弃建筑物料，其次还有生活污水和生活垃圾。施工期工艺及产污环节如图 2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 基础工程：主要进行地面硬化及基础施工。主要污染物为噪声、扬尘等。 主体工程：主要进行生产车间及办公用房等的主体工程建设，主要污染物为噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾等。 装饰工程：主要对建筑进行简单装修，产生的污染物为装修废气等。 设备安装：将生产、环保设备安装至指定位置，主要废物为设备施工噪声。 施工期间建设内容包括在用地范围内新建生产车间以及设备安装等，施工过程将产生噪声、扬尘、废水、固废等污染物。由于施工期较短，污染物将随着施工期的结束而消除。 2.运营期工艺流程 混凝土生产工艺： 工艺流程简介： 原料运输及储运方式 公司生产混凝土的原材料主要为砂、碎石、水泥、粉煤灰等，原料来源均为外购合格物料，厂区内不涉及砂子清洗等工序，外购原料均可直接进行混凝土生产。 项目混凝土生产所用水泥、粉煤灰均为粉料，采用罐车运回生产车间，用输灰管将罐车的出料口与筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到原料筒仓中储存。项目设有2个水泥筒仓(100t/个)，1个粉煤灰简仓(100t个):水泥、粉煤灰事先以压缩空气吹入筒仓储存，每个筒仓顶呼吸口均加装一套布袋除尘器(共3个，除尘效率 99.7%)处理后无组织排放，此外，为进一步减少粉尘排放量，项目拟将搅拌楼与筒仓等设置在密闭的车间内。外加剂为高效减水剂，液态，主要成分为聚丙烯纤维，存储于外加剂箱。砂石由货车运回，存至密闭料场内，再根据生产需求运至料仓内以便加料。整个料场密闭，仅留一个运输车辆出入口(采用卷帘门设置，平时卷帘门呈关闭状态，仅在运输砂石原料时，卷帘门开启)。 混凝土生产工艺 项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程。 ①加料 项目混凝土生产所需骨料(砂、碎石)均来自乐至县本地，是已做筛分、清洗处理的合格原料。砂石由装载机加入砂、石上料斗，合理比配后再通过皮带输送至加料斗，经计量后由加料斗提升进入搅拌机内；水泥和粉煤灰由位于筒库底部出料口由重力作用经出料口放出，出料口与密闭螺旋输送机连接，原料由螺旋输送机通过密闭管道送至密闭电子计量称内，经电子计量后，由计量称底部出料口经螺旋输送机送入搅拌机内;外加剂、矿粉按照配比通过水泵打入搅拌机内;水则按照配比通过管道放入搅拌机内。称量计量过程均由电脑自动化控制。 此工序产生的污染物：投料粉尘、噪声。 ②搅拌 各类原料均投放完成后，开启搅拌机，进行强制搅拌。项目拟将搅拌站设在车间内，并将搅拌机设置在全封闭的搅拌站楼内。 搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。 此工序产生的污染物：搅拌噪声、粉尘、搅拌机冲洗废水。 ③成品 搅拌后合格的混凝土装入专用混凝土运输车，最后由其送往建筑工地。 ④运输车辆的清洗 原料卸料、混凝干装料完成出厂前，必须对其车胎、车身进行清洗，防止车胎、车身携带的混凝土在运输过程中对环境产生二次污染。建设项目拟在北侧设置车辆冲洗装置，对进出的车辆和运输车辆车灌进行冲洗，同时设置三级沉淀池对清洗废水进行收集处理后循环使用。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 乐至县佛星镇佛祥砖厂位于乐至县佛星镇保境村二组，成立于1995年，生产产品为机砖。乐至县佛星镇佛祥机砖厂于2015年委托四川省有色冶金研究院编制了《扩建隧道窑项目环境影响报告表》，并于2015年9月14日取得了《关于乐至县佛星镇佛祥机砖厂扩建隧道窑项目环境影响报告表审批的函》（乐环建函〔2015〕143号），根据乐至县佛星镇佛祥砖厂《扩建隧道窑项目环境影响报告表》，其产品方案如下： 表2-9 项目技改前后产品方案对比 产品; 规格; 规格; 单匹砖质量; 产能. 技改前; 页岩实心砖 （折标砖）; 240mm×115mm×53mm; 2.5kg; 3000万块/年. 多孔空心砖; 240mm×115mm×90mm; 2.8kg; 3000万块/年. 技改后; 页岩实心砖 （折标砖）; 240mm×115mm×53mm; 2.5kg; 3000万块/年. 多孔空心砖; 240mm×115mm×90mm; 2.8kg; 3000万块/年. 根据乐至县佛星镇佛祥砖厂《扩建隧道窑项目环境影响报告表》，项目组成及主要环境问题见下表： 表2-10 建设项目组成及主要的环境问题表 工程分析; 工程建设内容及规模; 备注; 可能产生的环境 问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 开采区; 矿区面积0.003km2，采矿深度433.9~414m，开采矿种页岩矿；开采规模为1万t/a，开采方式为露天开采。; 利旧; 噪声、粉尘、废气、固体废物、水土流失; 噪声、粉尘、植被破坏、水土流失. 原料破碎间; 建筑面积约80m2，采用棚架结构，设置有一台封闭式破碎机; 改造厂房; 噪声、粉尘. 原料筛分间; 建筑面积约为140m2，采用棚架结构，设置有一台滚筒筛; 改造 厂房; 粉尘、噪声. 原料搅拌间; 建筑面积150m2，采用棚架结构，设置有两台搅拌机。; 改造 厂房; 粉尘、噪声. 成型间; 建筑面积240m2，采用棚架结构，主要布置有给料机、切条机等成型设备。; 改造 厂房; 噪声. 隧道窑; 长120m，宽13m，主要用于砖坯生产; 新建; 废气、噪声. 烘干窑; 长120m，宽13m，主要用于砖坯烘干; 新建; 废气、噪声. 辅助 工程; 原料堆场; 占地约有450m2，目前为露天堆场，主要用于堆存开采的页岩矿; 利旧; 粉尘. 原煤堆场; 占地约有200m2，棚架结构，主要用于堆存原料煤; 利旧; 粉尘. 码坯区; 占地面积2000m2，主要对砖坯进行码坯; 改建; 噪声. 成品区; 占地2600m2，主要对烧成后的砖进行堆存并装车; 利旧; 噪声、粉尘. 公用 工程; 供水; 生产用水来自项目北侧清水河，生活用水来自保境村自来水管网; /; /. 供电; 农村电网; /; /. 办公生活设施; 综合楼; 建筑面积400m2，砖混结构，2F，主要用于员工住宿或休息; 利旧; 生活废水、生活垃圾. 食堂; 位于综合楼，可供30人同时就餐; 利旧; 餐厨垃圾、废水、油烟等. 干燥区值班室; 1F，砖混结构，建筑面积80m2; 利旧; 生活废水、垃圾. 环保工程; 烟囱; 30m高的烟囱; 利旧; 废气. 旱厕; 20m3旱厕; 利旧; /. 垃圾桶; 1个垃圾桶; 利旧; /; 恶臭. 隔油池; 1个5m3隔油池; 新建; /; 废油. 根据乐至县佛星镇佛祥砖厂《扩建隧道窑项目环境影响报告表》，营运期污染防治措施见下表： 表2-11 营运期污染防治措施 内容 类型; 排放源(编号); 污染物 名称; 防 治 措 施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 营运期; 矿山开采区; 粉尘; 设置喷雾洒水装置，在开采区四周设置挡围设施，并在裸露区采用篷布进行遮盖; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3中的污染物排放浓度限值要求. 原料堆场; 粉尘; 采取棚架结构，并在四周设置挡围设施（至少三面封闭），并设置喷雾洒水装置进行洒水. 原煤堆场; 煤尘. 原料处理区; 粉尘; 采取棚架结构，并在四周设置挡围设施，并设置喷雾洒水装置进行洒水. 隧道窑; SO2; 在原料中添加石灰，废气经30m高的烟囱进行排放; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表1中的污染物排放浓度限值要求. 烟尘. 氟化物. 水 污 染 物; 营 运 期; 生活污水; CODCr、SS、NH3-N、BOD5; 食堂废水经隔油池处理后连同其他生活污水经旱厕收集后用于农户进行耕地施肥，不外排; 对地表水环境质量影响较小. 固 体 废 弃 物; 营 运 期; 原料处理区; 废泥坯; 由人工收集后回用于生产; 妥善处置，对环境的影响较小. 隧道窑; 煤渣; 添加至原材料，回用于生产. 成品区; 废砖; 由周边住户用于铺路等. 办公室及宿舍; 生活垃圾; 目前设置有垃圾筒收集，依托保境村垃圾清运系统进行清运. 噪 声; 营运 期; 开采区; 挖掘机开采噪声; 8A); 场界噪声达标. 生产区; 设备噪声; 70～95 dB(A). 根据乐至县佛星镇佛祥砖厂《扩建隧道窑项目环境影响报告表》，项目主要污染物产生及预计排放情况见下表： 表2-12 项目主要污染物产生及预计排放情况表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 处理前产生浓度 及产生量 (单位); 排放浓度及排放量 (单位). 大 气 污 染 物; 营 运 期; 矿山开采区 原料堆场 原煤堆场 原料处理区; 粉尘; 少量; 少量. 隧道窑; SO2; 95.77mg/m3，15.26t/a; 47.99mg/m3，7.63t/a. 烟尘; 52.83mg/m3，8.4t/a; 52.83mg/m3，8.4t/a. 氟化物; 2.01mg/m3，0.32t/a; 2.01mg/m3，0.32t/a. 水 污 染 物; 营 运 期; 生活污水; 水量; 2.04m3/d; 0m3/d. CODCr; 500 mg/L，0.31t/a; 0. BOD5; 300mg/L，0.18t/a，; 0. SS; 300 mg/L，0.18t/a; 0. NH3-N; 30 mg/L，0.02t/a; 0. 固 体 废 弃 物; 营 运 期; 原料处理区; 废泥坯; 2400t/a; 0. 隧道窑; 煤渣; 102.87t/a; 0. 成品区; 废砖; 150t/a; 0. 办公室及宿舍; 生活垃圾; 4.5t/a; 0. 噪 声; 营运 期; 开采区; 挖掘机开采噪声; 8); 场界噪声达标. 生产区; 设备噪声; 70～90 dB(A). 原有工程存在的主要环境问题 由于乐至县佛星镇佛祥砖厂于2017年停止生产。停产后厂区用地一直未使用。因此，乐至县全泓水泥制品厂于2022年9月14日租赁了佛祥砖厂用地并签订了《租赁合同》。在租赁时，整个厂区原有设备和建筑均已拆除，为待建空地，无遗留环境污染问题。 以新带老 “三本帐”计算 乐至县全泓水泥制品厂建设项目完成后，厂区原有项目和本项目废气、废水、固废污染物排放量见下表2-13所示。 表2-13 项目技改前后污染物排放“三本帐”统计 污染 类型; 污染物; 原有项目污染 物排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放总量. 废气; 颗粒物; 0; 0.3161t/a; 0; 0.3161t/a. 烟气; 1.59×108 Nm3/年; 0; 1.59×108 Nm3/年; 0. 烟尘; 8.4t/a; 0; 8.4t/a; 0. SO2; 7.63t/a; 0; 7.63t/a; 0. 氟化物; 0.32t/a; 0; 0.32t/a; 0. 废水; 排放量; 0; 0; 0; 0. 固体 废物; 生活垃圾; 4.5t/a; 1.2t/a; 3.3t/a; 1.2t/a. 由此可以看出，本次项目建设完成后，无组织排放的粉尘有所增加，厂区的污染物烟气、烟尘、SO2和氟化物的排放量将削减至0，生活垃圾有所削减，其余污染物均不增加排放量，本项目采取了完善的污染物治理措施，项目外排污染物浓度较小，符合相关环保标准与规范政策。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境质量数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量状况公告或环境质量报告中的数据和结论。其他污染物环境质量现状数据优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据……在没有相关监测数据或监测数据不能满足导则规定的评价要求时，应按相应要求进行补充监测。 根据资阳市生态环境局于2022年5月发布的《2021资阳市生态环境状况公报》中的乐至县城市环境空气平均优良天数比例为90.7%，同比2020年，乐至县下降3.8%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为7ug/m3，同比2020年上升1ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为23ug/m3，同比2020年不变。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.4mg/m3，同比2020年上升0.2mg/m3。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为115ug/m3，同比2020年下降22ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为49g/m3，同比2020年上升12ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县年平均值浓度为27ug/m3，同比2020年上升2ug/m3。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 单位：μg/m3 污染物; 平均指标; 现状浓度; 评价标准; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度值; 7μg/m3; 60μg/m3; 11.7; 达标. NO2; 年平均浓度值; 23μg/m3; 40μg/m3; 57.5; 达标. PM10; 年平均浓度值; 49μg/m3; 70μg/m3; 70.0; 达标. PM2.5; 年平均浓度值; 27μg/m3; 35μg/m3; 77.1; 达标. CO; 24小时平均; 1.4mg/m3; 4 mg/m3; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均; 115μg/m3; 160μg/m3; 71.9; 达标. 本项目位于乐至县佛星镇保境村二组，项目所在区域内SO2、PM10、PM2.5、CO 、NO2、O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，本项目所在区域为达标区。 1.2特征污染物监测 （1）监测点位设置 本次环评委托四川和鉴检测技术有限公司进行监测。监测设置1个监测点位。 表3-2 环境空气质量现状监测布点 监测点位; 监测点位; 标准要求. 1#; 厂区内中央; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 2 中二级 24 小时平均浓度限值. （2）监测因子 总悬浮颗粒物 （3）监测时段 2023年2月8日至2023年2月10日连续监测3天，TSP监测24小时均值。 （4）采样及分析方法 环境空气采样按规范执行，项目分析方法来自《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的监测分析方法进行。 表 3-3 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 方法检出限. 样品采集; 环境空气质量手工监测技术规范; HJ194-2017; /; /. 总悬浮 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; HJ1263-2022; ZYJ-W181 Quintix125D-1cN电子天平; 7μg/m3. （5）评价标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （6）环境空气现状与评价 采用单项质量指数法，其计算模式为： 式中：Pi——大气质量评价因子的质量指数； Ci——大气质量评价因子的实测浓度值，mg/Nm3； Pi——大气质量评价因子的评价标准限值，mg/Nm3。 （7）环境空气现状监测结果 环境空气监测统计结果见下表。 表3-4 环境空气质量监测结果表 （单位：ug/m3） 项目 采样日期 点位; 厂区内中央1#; 标准 限值; 结果 评价. 总悬浮颗粒物（μg/m3） （24小时平均）; 02月08日; 107; 300; 达标. 02月09日; 85. 02月10日; 92. 结论：本次环境空气监测项目监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中24小时平均标准限值。. 根据监测及评价结果分析表明：评价区域大气环境质量中的特征污染物总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境质量良好。 2.地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，地表水环境“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。”具体如下： 本项目所在区域地表水系为小阳化河，根据资阳市生态环境局于2022年5月发布的《2021资阳市生态环境状况公报》，2021年乐至县小店阳化河-万安桥监测断面水质评价结果如下表所示： 表3-5 乐至县阳化河-巷子口监测断面水质评价结果一览表 监测单位; 水系河流/湖库; 断面名称; 断面性质; 规定类别; 实测类别; 是否达标; 主要污染指标/超标倍数. 资阳市环境监测中心站; 小阳化河; 万安桥; 省控; Ⅲ; IV; 否; 化学需氧 量/0.11. 根据资阳市生态环境局发布的《2021资阳市生态环境状况公报》可知，2021年小阳化万安桥断面的化学需氧量不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。因此，本项目所在区域为不达标区。 3.声环境质量现状 （1）监测点位设置 评价区域内共布设1个监测点。 表3-6 评价区域声环境质量现状监测布点 监测点位; 监测点位; 备注. 1#; 项目所在厂区外东侧居民点; 环境噪声. （2）监测因子 监测因子主要为环境噪声。 （3）监测时段 2023年2月8日监测1天，监测昼夜噪声值，昼间为6:00～22:00，夜间为晚上22:00~第二日6:00。 （4）采样及分析方法 声环境采样按规范执行，项目分析方法来自《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测分析方法进行。 （5）评价标准 该敏感点所在区域声环境质量标准应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 声环境现状监测结果及评价 表3-7 表检测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 环境噪声; 声环境质量标准 环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正; GB3096-2008 HJ706-2014; ZYJ-W022 AWA6228+多功能噪声分析仪 ZYJ-W023 AWA6221A声校准器. 本项目噪声监测结果详见下表。 表3-8 噪声现状监测统计及评价结果 dB(A) 点位; 测量时间; Leq; 标准限值; 结果评价. 1#项目所在厂区外东侧居民点处; 02月08日; 昼间; 44; 昼间60; 达标. 夜间; 43; 夜间50; 达标. 结论：本次环境噪声等效连续A声级监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准限值。. 根据监测及评价结果分析表明：评价区域声环境质量昼夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表 1 中 2 类标准限值要求的要求。因此，区域声环境质量良好。 4.生态环境质量现状 本项目位于乐至县佛星镇保境村二组。因长期受人类活动频繁影响，主要植被为农作植物、常见乔灌草植被和四旁植物，无需保护的珍稀植物及高大名木；评价区域未见有大型野生动物。本项目区的生态环境质量总体一般。评价区域内未发现有水土流失现象，无国家级珍稀动植物分布，评价区域不涉及风景名胜区。 5、电磁辐射现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据现场踏勘，本项目用水为市政自来水，不取用地下水，生产废水经处理后循环使用；危废暂存间已进行了重点防渗。因此，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及土壤、地下水环境敏感目标，本次评价不做土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.环境保护目标与等级 环境空气质量：项目所在区域的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 地表水环境：项目区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。保护目标为地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低。 声环境：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 固体废物：项目营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 2.主要环境保护目标 根据现场踏勘，项目周边保护目标主要为少量散居居民，评价范围内无国家、市、县级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标。因此，项目选址合理，不会对周边环境造成不利影响。 主要环境保护目标见下表。 表3-9 本项目主要环境保护目标一览表 保护内容; 主要保护目标; 距离厂界; 距离生产厂房; 影响规模、功能; 保护等级. 大气环境、 声环境; 保境村1#居民点; 东侧55m; 东侧130m; 约9户37人; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 保境村2#居民点; 东侧190m; 东侧265m; 约2户7人. 保境村3#居民点; 东北侧170m; 东北侧248m; 约10户，39人. 保境村4#居民点; 东南侧135m; 东南侧185m; 约2户7人. 保境村5#居民点; 西北侧165m; 西北侧215m; 约1户4人. 水环境; 小阳化河; 厂区南侧约460m处; 南侧约463m处; III类水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。. 3、外环境相容性分析 根据现场调查，项目周边无学校、自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、饮用水源地和其他需要特别保护的环境敏感点，项目近距离环境保护目标主要为农户。项目西侧5m处原有1户居民，2023年1月1日，乐至县全泓水泥制品厂已将此处居民房屋租赁，用作员工倒班休息用房，并签订了《房屋租赁协议》。项目排放的污染物主要为噪声及废气，废气经收集处理后达标排放，噪声经隔声、减振后也不会对项目周围居民产生明显影响。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.废水 本项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排；生产废水、实验室废水和洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 2.废气 施工期：扬尘排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1标准限制。 运营期：本项目生产过程产生的颗粒物无组织排放执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864 -2021）表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值。 表3-10 四川省施工场地扬尘排放限制 项目; 区域; 施工阶段; 排放限值（μg/m3）. TSP; 资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600. 其他工程阶段; 250. 表3-11《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864 -2021） 污染物项目; 限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 1.0; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 3.噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声标准》（GB12523-2011）中标准限值；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，详见下表。 表3-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 项目; 标准值（dB(A)）; 备注. 昼间; 60; 厂界. 夜间; 50. 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 项目; 标准值（dB(A)）; 备注. 2类; 昼间; 60; 厂界. 夜间; 50. 4.固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 结合本项目实际情况，项目运营期颗粒物为废气总量控制指标。本项目污染物排放总量如下： 表 3-14 污染物排放总量一览表 项目; 污染物; 总量指标 t/a. 原有项目污染物排放量; 本项目污染物总量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放总量. 废气; 颗粒物; 0; 0.3161t/a; 0; 0.3161t/a. 烟气; 1.59×108 Nm3/年; 0; 1.59×108 Nm3/年; 0. 烟尘; 8.4t/a; 0; 8.4t/a; 0. SO2; 7.63t/a; 0; 7.63t/a; 0. 氟化物; 0.32t/a; 0; 0.32t/a; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废气 施工期产生的废气污染物主要为扬尘、机械燃油废气、装修废气。 （1）扬尘 项目施工期间，其扬尘产生量较大，根据中国环境科学研究院的研究，建筑扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为5000m2，据此可估算出本项目施工期建筑扬尘排放量约为1.46t；通过降水抑尘、施工围挡等措施可有效抑制扬尘的飘散能够满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1中关于资阳市的施工厂界扬尘标准限值。 为减少扬尘的产生量及其浓度，本项目采取以下防治措施： ●厂房施工组织设计中，应有施工扬尘污染防治实施方案。施工现场必须公示扬尘污染防治负责人、主要措施、扬尘监督管理主管部门及投诉电话等信息。 ●施工场地。施工单位应当在建筑工地设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑施工工地必须对出入口进行硬化，配备冲洗设备和沉淀池。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，对驶出的车辆进行清洗。 ●施工废弃物。严格规范弃土处置，严厉打击各类建筑渣土乱倾乱倒行为，加快建筑垃圾消纳场规范化建设，要求弃土场对裸露泥土进行覆盖，设置防尘降尘设施，硬化出口道路，所有车辆先清洗再出场。建筑土方、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。 ●强化途中监管。要求运输砂石渣土车辆必须密封、覆盖，并按照规定审批的时间和路线行驶，杜绝带泥上路和沿途抛撒引起路面污染和道路扬尘。 ●市政府发布空气污染预警信息后，各有关单位、在建工程项目要迅速反应，立即采取应对措施，加强控尘降尘工作力度。 （2）机械燃油废气 本项目废气主要来源于土建施工时运输车辆、挖掘机等设备产生的机械燃油废气。施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 2.废水 施工期废水主要包括施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 主要包括开挖作业面泥浆水、机械及车辆冲洗水、场地及道路冲洗水等，主要含SS和石油类，产生量约0.5t/d。施工场地四周设排水沟，将施工车辆冲洗等废水收集至沉淀池，沉淀后回用，不外排。 （2）施工人员生活污水 本项目在施工期间，预计高峰期施工人员及工地管理人员约15人，工地不设置施工营地、住宿及食堂，工人均为周边居民。工地生活用水按0.08t/人·d计，产生量约1.2t/d，以排放系数0.8计，排放量约为0.96t/d，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等。本工程施工人员施工过程中产生的生活污水利用厂区周边农户的原有旱厕后用作农田施肥，因此生活废水对区域水环境影响较小。 3.噪声 （1）排放源 施工期噪声影响主要为施工机械产噪，其情况见下表： 表4-1 施工期主要噪声源及其声级值 序号; 声源; 声源强度 dB（A）. 1; 混凝土输送泵; 90-100. 2; 电锯; 100-105. 3; 电焊机; 90-95. 4; 空压机; 75-85. 5; 运输车辆; 80-85. （2）治理措施 在施工期建设单位应采取以下措施： A.施工所用施工机械设备应事先进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生； B.工程施工前应公开张贴告示，告知工程名称、工程内容、施工作业方式、施工时间、拟采取的降噪措施以及声环境影响的大致程度和范围，接受影响民众的监督及谅解； C.合理安排运输车辆的运输时间、路径，在途径沿线的居民敏感点路段时，应减速慢行、禁止鸣笛； D.施工现场应采取打围施工； E.施工单位要合理安排施工作业时间。施工作业特别是高噪声作业尽量安排在昼间进行，午间（12:00-14:00）及夜间(22:00-6:00)不得施工，避免夜间施工噪声扰民。汽车晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。若施工工艺需要必须进行夜间施工时，需事先到相关部门办理夜间施工手续，并告知周边受影响单位和群众，征得他们理解后方可进行； F.根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和四川省人民政府办公厅《关于在中、高考期间加强噪声污染监督管理工作的通知》（川办函〔2001〕90号精神，为在中、高考期间保证考生有一个安静的学习、休息和参考环境：中、高考期间禁止进行产生噪声污染的建设施工； G.按劳动卫生标准，控制高噪声机械施工人员的工作时间，对机械操作者及有关人员采取个人防护措施，如戴耳塞、头盔等。 H.建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地主管部门联系，及时处理各种环境纠纷。 采取上述噪声防治措施后，能最大限度减小施工噪声对区域环境和周围敏感目标的影响，施工期间的场界噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准的要求。 4.固废 本项目不进行土地平整，因此不涉及土石方工程，施工期会产生建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物。 （1）建筑垃圾 建筑根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，项目施工过程中产生的弃土以及建筑垃圾（包括砼砌块、废钢筋、绑扎丝、砖块、废管材、施工废水沉砂），在施工现场应设置临时建筑废物堆放场，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分应定期运至政府指定场所堆放。在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为0.003t/m2，本项目建筑面积约为5000m2，则本项目建筑弃渣产生量约为15t，本环评要求对建筑垃圾及时清运出场，以避免对周围环境的影响。 （2）施工期生活垃圾 高峰时施工人员及工地管理人员约15人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为7.5kg/d。要求对施工人员的生活垃圾定点收集、及时清运，项目在施工地处设置垃圾桶对产生的生活垃圾进行集中收集，并定期清运到当地环卫部门指定生活垃圾堆放处，禁止就地填埋，以免对当地地下水和土壤环境质量构成潜在危害。 5.施工期水土保持措施 ①施工场地四周设置不低于 1.8m 的围挡。 ②采取编织带或其它遮盖物对料堆进行遮盖，减少流失，并修建临时排水设施降低地表径流对施工面的冲刷。 ③施工机械及其它建筑材料不能乱停乱放，乱占土地，防止加剧水土流失。 ④施工期加强对水土保持监督、监理、监测工作管理和实施。坚决做好弃渣不下河，保护好地表水水质。 ⑤设置截排水沟：场地四周设置截排水沟，防止水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目营运期废气主要为输送、投料粉尘、筒仓粉尘、搅拌机搅拌粉尘、运输车辆扬尘、原材料装卸扬尘和堆场起尘。 其中，物料输送储存和搅拌机搅拌粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》计算，工段污染物产生量、去除量、排放量按以下公式进行计算： 污染物产生量=污染物对应的产污系数×产品产量 工段污染物去除量=污染物产生量×污染物去除率=污染物产生量×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率 污染物排放量=污染物产生量-污染物去除量=污染物对应的产污系数×产品产量-污染物产生量 ×治理技术平均去除效率×治理设施实际运行率 水泥制品制造行业系数表 工段名称; 产 品 名 称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理; 效率（%）; 参考 k 值计算公式. 物料输送; 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料 输送 储存; 所有规模; 废气; 废气量; 标立方米 /吨-产品; 22.0; /; /; /. 颗粒物; 千克/吨产品; 0.12; 袋式除尘; 99.7; k=治理设施正常运行小时数 (小时/年)/企业正常运转小时 数（小时/年）. 物料搅拌; 物料 混合 搅拌; 废气; 废气量; 标立方米 /吨-产品; 25; /; /; /. 颗粒物; 千克/吨产品; 0.13; 袋式除尘; 99.7; k=治理设施正常运行小时数 (小时/年)/企业正常运转小时 数（小时/年）. 本项目生产过程中涉及的主要产排污工段为：物料输送储存和物料混合搅拌两个工段。主要污染物为：颗粒物。基本信息如下所示。 表 1 企业基本信息 工段 1：物料输送储存; 工段 2：物料混合搅拌. 名称; 数量; 名称; 数量. 产品及产量; 混凝土; 120000吨; 混凝土; 120000吨. 工艺; 物料输送储存; -; 物料混合搅拌; -. 规模（产能）; 120000吨; 120000吨. 污染治理设施; 喷淋、袋式除尘; 袋式除尘. 实际运行率参 数; 治理设施正常运行小时数; 2350小时; 治理设施正常运行小时数; 2350小时. 企业正常运转小时数; 2400小时; 企业正常运转小时数; 2400小时. （1）物料输送储存粉尘 项目混凝土生产过程中的碎石和砂利用搅拌站配套的皮带输送提升至料斗，粉料运输车辆运进的粉煤灰、水泥等需经负压抽入相应的筒仓，在抽料过程中如不做好衔接工作，将产生大量的粉尘并进入空气环境中。根据《3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》计算，本项目物料输送储存的过程中产生的粉尘量为14.4t/a（水泥水泥和粉煤灰粉尘2.4t/a，其他12t/a），水泥和粉煤灰经筒仓自带的袋式除尘器除尘后排放至封闭式生产车间，袋式除尘器治理技术平均效率为99.7%，治理设施实际运行率为97.9%，则水泥和粉煤灰粉尘去除量为2.34t/a，排放量为0.06t/a。该部分粉尘在封闭式生产车间内排放，车间顶部和四周安装雾化喷淋设施，车间密闭和雾化喷淋降尘效率约为90%，最终水泥和粉煤灰粉尘无组织排放量为0.006t/a。其他原材料通过在投料时对骨料仓、料斗和皮带输送机进行洒水降尘后排放至封闭式生产车间，治理技术平均效率为90%，治理设施实际运行率为97.9%，则粉尘去除量为10.57t/a，排放量为1.43t/a，该部分粉尘在封闭式生产车间内排放，车间顶部和四周安装雾化喷淋设施，车间密闭和雾化喷淋降尘效率约为90%，最终该部分粉尘无组织排放量为0.143t/a。 治理措施：粉尘经筒仓自带的袋式除尘器除尘后排放至封闭式生产车间；封闭式生产车间地面硬化，车间顶部和四周安装洒水喷淋装置，在投料时对骨料仓、料斗和皮带输送机进行洒水降尘，车间顶部和四周安装雾化喷淋设施。此外为防止此过程对工作人员的影响，评价要求工作人员在厂区操作时佩戴防护口罩，以减少粉尘的吸入量。 治理后排放情况：经处理后，物料输送储存粉尘排放量为0.149t/a。 （2）搅拌粉尘 项目采用湿式搅拌，经计量后的水泥由螺旋机通入搅拌机内部进行投料，投料顺序为先在搅拌机内加水，再投加粉料，虽然水会有一定的抑制作用，但还是有部分小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。根据《3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》计算，本项目搅拌过程中产生的粉尘量为15.6/a，粉尘经搅拌机自带的袋式除尘器除尘后排放至封闭式生产车间，袋式除尘器治理技术平均效率为99.7%，治理设施实际运行率为97.9%，则粉尘去除量为15.23t/a，粉尘排放量为0.37t/a。该部分粉尘在封闭式生产车间内排放，车间顶部和四周安装雾化喷淋设施，车间密闭和雾化喷淋降尘效率约为90%，最终搅拌粉尘无组织排放量为0.037t/a。 治理措施：项目搅拌设备为密闭，设备上方自带脉冲布袋除尘器，处理后的粉尘于密闭车间内排放，车间地面硬化，车间厂房安装洒水喷淋装置。 治理后排放情况：经处理后，筒仓粉尘排放量为0.037t/a。 （3）运输车辆扬尘 车辆在厂内行驶过程中产生的扬尘，采用《无组织排放源常用分析与估算方法》推荐的室外污染物无组织排放量计算公式进行计算： Q=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85(P/0.5)0.75×0.72×L 式中： Q——汽车行驶时的扬尘，kg/辆； V——汽车速度，km/h； M——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2； L——道路长度，km。 本项目车辆在厂区行驶距离按400m计算，汽车平均载重约15t，项目原料及产品年运输车次约为16000次，以速度10km/h行驶，本项目道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，经计算Q=0.0415kg/辆，则项目车辆运输扬尘产尘量为0.664t/a。 治理措施：运输车使用篷布遮盖，进出车辆车身冲洗；厂区内运输道路硬化，及时清扫地面，定期洒水降尘。 治理后排放情况：经治理后，粉尘处理效率约为85%，则项目原料车辆运输扬尘排放量约为0.0996t/a。 - （4）原材料装卸扬尘 项目原材料在装卸过程中产生的扬尘，根据《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》装卸起尘公式计算，装卸扬尘是由于装载机操作时物料的落差造成，起尘量的计算公式如下： Q=1133.33U1.6H1.23e-0.28w 式中： Q—物料起尘量，mg/s； H—装卸作业中最大落差，按1.5m计算； W—料堆表面含水率与料的自然含水率之差，按8%计算； U—风速，m/s，仓库为密闭空间，按照静风风速0.5m/s计算； 计算得出Q为0.6g/s，每辆车卸料时间按照20s计算，厂区全年原材料运输车辆约为8000次，则装卸扬尘产生量为0.096t/a。 治理措施：原料堆场采用彩钢顶棚+三面围护密闭，仅留一个运输车辆进出入口，四周设喷淋装置。 - 治理后排放情况：经治理后，项目无组织排放的扬尘减少90%，则本项目水泥稳定土装卸扬尘排放量为0.0096t/a。 （5）堆场起尘 项目原材料在堆放过程中会有一定的起尘，参照清华大学霍州电厂堆场起尘公式计算： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5w 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s； U——地面平均风速，m/s，项目车间密闭，取0.5m/s； S——堆场表面积，m2，面积为890m2； W——骨料含水率，%，取5%。 根据计算，起尘强度为6.64mg/s，年产生堆场粉尘量为0.209t/a。 治理措施：原料堆场采用彩钢顶棚+三面围护密闭，仅留一个运输车辆进出入口，四周设喷淋装置。 治理后排放情况：经治理后，骨料场堆场无组织排放的扬尘减少90%，则本项目骨料场堆场起尘排放量为0.0209t/a。 1.2监测计划 依据《排污单位自行监测指南—总纲》（HJ819-2017），本次环评提出监测计划，运行期应对项目大气污染污染物进行监测，本项目大气监测计划见下表。 表4-1 本项目建成后全厂大气污染物自行监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测因子; 监测点为; 监测频率. 1; 无组织排放监测; 颗粒物; 厂界外下风向; 半年/1次. 1.3 措施可行性论证 表4-2 措施可行性论证一览表 序号; 产污环节; 污染物; 采取措施; 是否在排污许可或污染防治技术指南中明确为可行技术; 可行性论证. 1; 物料输送储存; 颗粒物; 生产区域全封闭，在车间上方和四周安装洒水喷淋装置，在投料时对骨料仓和料斗进行洒水降尘；筒仓自带袋式除尘器,厂房密闭+地面硬化+雾化喷头; 是; 车间密闭+洒水降尘能有效减少无组织扬尘排放，符合《大气污染物综合排放标准》无组织排放控制要求，措施可行. 2; 搅拌机搅拌; 颗粒物; 车间密闭+喷雾+布袋除尘器; 是; 车间密闭+喷雾措施+布袋除尘器能有效减少扬尘排放，符合《大气污染物综合排放标准》无组织排放控制要求，措施可行. 3; 装卸; 颗粒物; 堆场地面硬化，车间密闭，顶部设有雾化喷头降尘，降低装卸物料的落差; 是; 车间密闭+喷雾措施能有效减少无组织扬尘排放，符合《大气污染物综合排放标准》无组织排放控制要求，措施可行. 4; 堆场起尘; 颗粒物; 原料堆场采用彩钢顶棚+三面围护密闭，仅留一个运输车辆进出入口，四周设喷淋装置。; 是. 5; 车辆运输; 颗粒物; 车辆清洗+运输车篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘; 是; 运输车篷布遮盖+道路硬化能有效减少扬尘产生量，车辆清洗+洒水能有效减少扬尘排放，符合《大气污染物综合排放标准》无组织排放控制要求，措施可行. 1.4 废气排放环境影响分析 本项目运营期大气污染物主要为输送、投料粉尘、筒仓粉尘、搅拌机搅拌粉尘、运输车辆扬尘、原材料装卸扬尘和骨料场堆场起尘。因此本项目的无组织排放因子为颗粒物。 项目污染源排放的大气污染物最大浓度小于排放浓度限值，能实现达标排放，本项目大气污染物经处理后排放对大气环境影响较小。 1.5 卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中6.2“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”为了保护大气环境和人群健康，应当设置卫生防护距离。确定卫生防护距离通常采用国家规定和无组织排放量计算法。无组织排放源的卫生防护距离可由下式计算： 式中：Cm——污染物的标准浓度限值（mg/m3）； Qc——污染物的无组织排放量（kg/h）； r——生产单元的等效半径（m）； L——卫生防护距离（m）； A、B、C、D——计算系数，A=400，B=0.010，C=1.85，D=0.78。 计算结果如下： 表 4-3 卫生防护距离计算结果表 排放源; 污染物; 标准浓度（ug/m3）; 计算值（m）; 防护距离（m）. 生产车间、堆场; 颗粒物; 300（24 小时平均）; 35.86; 50. *注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），1h 平均质量浓度限值按日均质量浓度限值 3 倍折算。. 本项目产生的大气污染物为颗粒物。因此，本次环评以本项目生产车间和堆场边界为起点，设置50m的卫生防护距离。本项目卫生防护距离内不存在敏感点。环评要求：防护距离内不应新建住宅、学校、医院等环境敏感设施，不宜建食品、医药等企业，以免产生不良影响。具体的卫生防护距离图见附图。 1.6 废气污染物产排统计 表 4-4 营运期废气污染物产排统计一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量; 排放形式; 污染物排放情况; 排放标准; 治理措施. 物料输送储存; 颗粒物; 14.4t/a; 无组织; 0.149t/a; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915–2013)中颗粒物排放限值要求; 筒仓自带袋式除尘器,厂房密闭+地面硬化+雾化喷头. 搅拌机; 颗粒物; 15.6/a; 无组织; 0.037t/a; 布袋除尘器+厂房密闭+雾化喷头. 车辆运输; 颗粒物; 0.664t/a; 无组织; 0.0996t/a; 车辆冲洗+运输车篷布遮盖+道路硬化+洒水降尘. 原材料装卸; 颗粒物; 0.096t/a; 无组织; 0.0096t/a; 车间密闭+雾化喷头. 堆场起尘; 颗粒物; 0.209t/a; 无组织; 0.0209t/a; 车间密闭+雾化喷头. 合计; 30.969t/a; 合计; 0.3161t/a. 1.7结论 综上所述，本项目废气治理措施有效可行，不会对区域大气环境产生明显的不良影响，不会改变其现有环境质量功能和级别，因此，本项目产生的大气环境影响可以接受。 2.废水 2.1废水产生情况及治理措施 本项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化；车辆清洗废水和搅拌机冲洗废水用水经三级沉淀池沉淀后循环使用；厂房内部喷淋降尘用水全部蒸发损耗或进入骨料。因此，项目运营期间无废水排放。 （1）办公生活污水 本项目劳动定员8人，无食堂和宿舍，仅租用了一个民房用做倒班休息用房。生活污水产生量约为0.34m3/ d（102m3/a），实验室废水产生量为0.17 m3/d（51m3/a），根据建设单位提供资料，项目在办公区西南侧设置一个化粪池（5m3），生活污水、实验室废水一起进入化粪池（5m3）处理后用于厂区绿化，不外排。 （2）搅拌机清洗废水和场地冲洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水3m3/d计算，搅拌机冲洗水用水量为900m3/a。其主要水质污染因子为SS，根据对同类型企业“四川腾扬商砼有限公司”的类比调查，SS的浓度大致为3000mg/L，则SS产生量为2.7t/a。搅拌机清洗水排放系数按0.85计算，废水产生量2.55m3/d（765m3/a）。 本项目场地冲洗废水约3.4m3/d（1020m3/a），由导流沟排放至废水收集池中。 搅拌机冲洗后的废水和场地冲洗废水排放至废水收集池中，再通过水泵提升至厂房北侧的三级沉淀池（每个池子10m3）中处理，处理后的水经地埋式管道回流到蓄水罐（2个，1个5m3，1个10m3）中循环使用。 （3）车辆冲洗废水 本项目成品混凝土需混凝土罐车进行运输，混凝土罐车在运输前需对车身及罐体进行清洗，其主要水质污染因子为SS，厂区北侧设置1个车辆冲洗装置，用来冲洗车身除灰及罐体内部，冲洗水用量约为2.4m3/d，其中蒸发损耗量约为15%，则车辆冲洗废水产生量为2.04m3/d（612m3/a），车辆冲洗水流入三级沉淀池（每个池子10m3），经沉淀后通过地埋式管网回用于生产，不外排。 （4）初期雨水 在遇大雨天气时，大量雨水冲击露天地面时会产生含水泥和细沙废水，露天面积约为5000m2，直接外排会污染评价区域水环境。地面雨水中污染物浓度大小经历由大到小的变化过程，污染物的浓度在 15分钟内达到最大，随后逐渐降低，在降雨后一小时趋于平稳。根据成都市暴雨强度公式： Q=qFΨT 式中：Q——初期雨水产生量； F——汇水面积（公顷），露天区域面积为0.5公顷； Ψ——为径流系数，取0.9； T——为收水时间，取15min，即900s； q——暴雨强度（升/秒·公顷），q=2806（1+0.803lgP）/（t+12.8P0.231）0.768； P——重现期，取一年； t——降雨历时，取15min； 由上式计算，本项目暴雨强度q=218.304 升/秒·公顷，15min内的初期雨水量约为88.41m3。 根据业主提供资料，本项目厂区地面全部采用混凝土硬化，并在生产区和办公区修建雨水沟，建设单位在厂区北侧地势较低处建设雨水池（容积为150m3），雨水经重力自流通过雨水沟收集至雨水池内，收集后的雨水主要污染物为SS，经过在水池中沉淀后可用于厂区堆场降尘用水。 2.2废水处置措施可行性分析 （1）办公生活污水处置措施可行性 根据建设单位提供情况，本项目不设食堂，项目办公生活污水经化粪池（5m3）处理后用作绿化。 项目生活污水排放量为0.51m3/ d，主要污染物为COD、氨氮、SS等，污染物较简单，无有毒有害物质，经处理后的出水用于厂区绿化，不外排，不会对地表水环境造成影响。因此，生活污水处置措施合理可行。 （2）生产废水处置措施可行性分析 本项目设置三级沉淀池+砂石分离机+蓄水池处理搅拌机清洗废水。 三级沉淀池位于厂区北侧，厂区地势为西侧高南东侧低，南侧高北侧地。三级沉淀池位于生产车间西北侧，地势较车间偏高，因此，本项目搅拌机和场地冲洗废水收集后经水泵提升至三级沉淀内处理后，通过地埋式管道自然回流到蓄水罐中循环使用。 项目冲洗废水污染物主要为SS，产生量约为5.95m3/d，拟建三级沉淀池每个池子容积为10m3，满足每日废水需求，因此本项目采取的清洗废水处置措施合理可行。 （3）车辆冲洗废水处置措施可行性分析 项目车辆冲洗废水主要污染物为SS及少量油污，产生量约为2.04m3/d，车辆冲洗区位于三级沉淀池旁，车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。车辆冲洗废水、场地冲洗废水和搅拌机冲洗废水产生量为7.99m3/d，三级沉淀池每个池子容积为10m3，满足每日废水需求，因此本项目采取的车辆冲洗废水处置措施合理可行。 （4）初期雨水处置措施可行性分析 经计算，本项目所在厂区初期雨水产生量约为88.41m3，建设单位需建设雨水池（容积不小于150m3），满足雨水收集需求。同时雨水中主要污染物为SS，经沉淀后用于厂区洒水满足要求，不会对地表水环境造成影响。因此，厂区已采取的雨水收集处置措施合理可行。 3.噪声 项目营运期主要噪声源为生产过程中皮带输送机和拌合机设备运转噪声，噪声源强为80～85dB（A）。如果不进行治理，将会对周边农户造成很大的影响的，会影响居民的生活以及居民的休息，损伤听觉、视觉器官等。因此，要对噪声采取防治措施，降低噪声对项目周围声环境的影响。 3.1噪声产生源强 项目主要噪声源为搅拌机、装载机等设备运转及作业噪声，噪声源强为85-95dB（A），主要噪声源强见下表： 表4-4 主要噪声源强表 序号; 设备名称; 源强（dB(A)）; 数量; 备注. 1; 搅拌机; 90; 1; 位于生产厂房内. 2; 皮带输送机; 80; 5. 3; 装载机; 90; 6. 3.2噪声治理措施及达标情况分析 根据建设项目声源的排放特点及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。以场界预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下： （1）无指向性点声源的几何发散衰减 LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考点位r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 （3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间。 M—等效室外声源个数。 tj—在T时间内j声源工作时间。 （4）噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （5）单个室外点声源在预测点产生的A声级计算 单个室外点声源在预测点产生的A声级计算方法如下： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 （5）声环境影响预测参数的确定 基于最不利情况考虑，本次评价只考虑几何发散（Adiv）和声屏障（Abar）引起的衰减，不考虑地面效应（Agr）、大气吸收（Aatm）和其他多方面（Amisc）引起的衰减。 ①声波几何发散引起的A声级衰减量（工业噪声源）：Adiv=201g（r/r0）。 ②屏障引起的衰减Abar：噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 ③项目声源源强 根据项目工程分析，项目运营期噪声主要来自生产设备，均为室内声源，根据类比资料可知：运行时产生65~85dB（A）的噪声。项目仅白天生产，夜间不生产。 项目在设计上选用技术先进的低噪声设备和对声源实施合理布设，按照工业设备安装的有关规范，采用减振降噪装置，在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转。 项目产生噪声的噪声源强调查清单见下表。 表4-9企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声功率级 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 /dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离 /m. 混凝土生产车间; 搅拌机; HZS90; 90; 设备采购低噪声设备，厂房隔声，通过距离衰减隔声降噪等; 30; 4; 0.5; 2; 84.5; 8h/d，8：00 -12：00；14:30-18:30; 20; 58.5; 1. 皮带输送机; /; 87; 13; 4; 2.2; 3.5; 1. 装载机; /; 97.8; 8; 4; 0; 2; 1. 注：以混凝土生产厂房厂界西南侧角落为原点。 表4-10项目周围敏感点噪声贡献值预测结果 预测点位; 与混凝土生产厂房距离（m）; 贡献值（dB(A)）; 背景值（dB(A); 预测值（dB(A)）; 昼间标准值（dB(A)）; 超标情况. 保境村1#居民点; 130; 16.2; 44; 44; 60; 达标. 保境村2#居民点; 265; 10.0; 44; 44; 60; 达标. 保境村3#居民点; 248; 10.6; 44; 44; 60; 达标. 保境村4#居民点; 185; 13.2; 44; 44; 60; 达标. 保境村5#居民点; 215; 11.9; 44; 44; 60; 达标. 备注：①本项目产噪设备夜间不运行，故只进行昼间噪声预测； ②背景值选用现状监测中昼间值。. 对噪声采取防治措施如下： ①选用先进的低噪声设备，在声源机械（生产设备和柴油发电机）底座上安装减振垫，降低声源噪声； ②本项目所有高噪声设备均布置在密闭车间内，可以有效的降低设备噪声对周边声环境的影响； ③厂房密闭，厂房四周采用隔声材料，充分利用厂房隔声降噪； ④强设备运行管理，对各机械设备定期检查、维修、保养，使各机械设备保持良好的工作状态和正常运转，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减少噪声的影响； ⑤厂区四周绿化，通过树木减弱噪声； ⑥运输车辆严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少车辆运输噪声影响。 ⑦运输车辆沿途路过居民区时，应减速慢行，降低噪声对沿途居民的影响。 采取上述措施后可有效降低噪声值，再加上厂界距离衰减和绿化带吸收，项目运营过程中产生的噪声对项目周围声环境无明显影响。 3.3噪声评价结论 综上所述，在采取上述措施后可有效降低噪声值，再加上厂界距离衰减，项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准限值；保护目标处的噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，昼间60 dB(A)。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目投产后，企业应定期组织噪声监测，本次评价根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）提出例行监测要求如下。 表4-8 运行期噪声环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 噪声; 厂界四周; 等效声级; 每季度监测1次，连续2天，昼夜各1次; 按照国家标准方法进行. 4.固废 4.1固废产生情况 项目经营过程中产生的固体废物为生活垃圾、除尘灰、泥饼、废含油棉纱和手套。 因此项目运营期产生的固体废物为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 项目员工日常生活会产生生活垃圾。项目定员8人，生活垃圾按0.5kg/人•天计算，则生活垃圾的产生量为4kg/d，1.2t/a。 （2）一般工业固废 ①除尘灰 项目生产过程中粉尘除尘器收集的除尘灰为21.71t/a，回用于混凝土生产。 ②废渣 项目三级沉淀池对废水进行沉淀处理时会产生泥饼和砂石。根据业主提供的资料，废渣产生量约2t/a，设置废渣暂存间，位于三级沉淀池旁，暂存间采用四周围挡处理，可以避免雨天雨水对泥渣造成冲洗，造成四处溢流现象以及大风天气泥渣堆场引起大量烟尘，污染环境空气质量。经收集后定期外售用于铺路使用。 ③废弃试压块 实验室试验产生的废弃试压块:项目实验室试验过程中会产生少量的混凝土试压块，产生量约为 0.3t/a，经收集后交垃圾填埋场处理。 （3）危险废物 ①废含油棉纱和手套 员工在机械设备操作和机修等过程中会使用手套和棉纱，使用后的废手套和棉纱上附有油污，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，本项目产生的废含油棉纱和手套属于其中的“HW49 其他废物/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。应收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位收运处置。 ②废机油 营运期场内各运转设备、机具进行维护保养，产生少量废机油等，约0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》，本项目产生的废机油属于其中的“HW08 废矿物油与含矿物油废物/900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。应桶装后暂存于危险废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位进行转运处置。机油桶由交供货商回收利用。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物汇总情况见表4-9。 表4-9 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废含油棉纱和手套; HW49; 900-041-49; 0.02; 机械设备操作和机修; 固体; 烃类; 烃类; 1年; T，I; 交有资质单位处理. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.06; 机械设备操作和机修; 液体; 烃类; 烃类; 1年; T，I. 注：T代表毒性。. 4.2治理措施 因除尘灰全部做为原料返回生产工序，按照《固体废物鉴别导则》，可不被定义为固体废物；废渣暂存于废渣暂存间定期外售；实验室废弃试压块回用于生产；生活垃圾装袋后送至垃圾收集点，由乡镇垃圾中转站转运；设置1个危废暂存间，面积为10m2，对废含油棉纱和手套、废机油分类分区收集后，交有资质单位处理，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行设置。 项目营运期固废产生情况及处置措施见下表。 表4-10 项目固体废物产生及处置措施一览表 性质; 名称; 来源; 产生量（t/a）; 处理措施. 一般废物; 生活垃圾; 办公、生活; 1.2; 装袋后送至垃圾收集点，由乡镇垃圾中转站转运. 除尘灰; 除尘设备; 21.71; 收集后回用于生产. 废渣; 三级沉淀池; 2; 暂存于废渣暂存间定期外售. 废弃试压块; 实验室; 0.3; 收集后交由垃圾填埋场. 危险废物; 废含油棉纱和手套; 机械设备操作和机修; 0.01; 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理. 废机油; 运转设备、机具进行维护保养; 0.02. 4.3危险废物管理要求： ①废暂存间须进行四防措施（防风、防晒、防雨、防渗），并设置明显警示标志；地面已采用坚固、防渗的材料建造并铺设地坪树脂以达到防腐蚀作用。 ②危废暂存场所需按照危险品的类别划分储存区域，各类型危废应分类、分区单独储存。禁止将不相容（相互反应）的危险品在同一容器内混装。 ③各类危险品应使用符合国家标准的容器盛装。盛装危险品的容器必须具有耐腐蚀、耐压/密封和不与贮存的废物发生反应等特性，贮存容器应保证完好无损并且具有明显标志。破损的废溶剂包装桶应密闭堆放，同时应设置有明显的警示标志。 ④须作好危险品情况的记录，记录上须注明危险品的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 ⑤必须定期对所贮存危险品的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4.4固体废物评价结论 在采取上述固体废物收集、暂存、处置措施后，运营期固体废物均可得到妥善处置，不会产生二次污染，对周围环境不会产生明显影响。 5.地下水、土壤 本项目不取用地下水，也不向地下注水和排水，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，无生产废水排。项目正常情况下不会对地下水造成污染影响。项目的地下水及土壤污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。 本次将全厂按各功能单元所处的位置划分为一般防渗区和简单防渗区两类污染防治区域，项目分区防渗见下表。 表4-12 本项目厂区分区防渗一览表 防渗级别; 防渗区域; 防渗措施. 重点防渗区; 危险废物暂存间、配电房; 采用“水泥硬化+水泥砂浆抹面+涂抹环氧树脂”进行防渗处理，防渗层的渗透系数≤1×10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；或参照GB16889执行. 化粪池、雨水池; 池体砖砌，水泥硬化，池底铺防渗膜，防渗层的渗透系数≤1×10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m；或参照GB16889执行. 一般防渗区; 生产车间; 水泥硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 厂区道路、办公生活区域等; 水泥硬化. 综上所述，在做好防渗的情况下，项目运营期间不会对地下水及土壤环境造成明显影响。 6.生态 本项目位于乐至县佛星镇保境村二组，所在区域为村镇建成区，开发强度大，自然生态环境受人类活动干扰大，自然植被多数被人工植被所替代。工程所处区域绿化为道路绿化，无大面积的林木植被生态系统，亦无需要特殊保护的珍稀、野生动植物资源。 7.环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运营期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾等突发性事故伴生/次生的污染物释放，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。 环境风险是指在自然环境中产生的或者通过自然环境传递的，对人类健康和幸福产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，而环境风险评价就是评估事件发生概率以及在不同概率事件后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评价的主要特点是评价环境中的不确定性和突发性的风险问题，关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中4.4 规定：环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。 7.1评价依据 （1）风险调查 本项目为其他建筑材料制造项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1 中相关标准，本项目涉及的原辅料及产品不属于重点关注的危险物质和危险化学品，无重大危险源。项目涉及的风险事故主要为柴油和外加剂储存及使用过程中存在的安全隐患。 （2）风险潜势初判及等级划分 ①风险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 中危险物质数量与临界量比值（Q）的定义，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2、...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、...，Qn——每种危险风险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中B.1突发环境事件风险物质及临界量表进行危险辨识。本项目涉及的突发环境事件风险物质与其临界量情况见下表所示。 表4-13 突发环境事件风险物质与其临界量比值表 分类; 存在量（q）; 临界量（Q）; 比值（Q）. 柴油; 0.4t; 2500t; 0.00016. 由上表的计算可知，本项目Q 值为0.00016＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ②评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。项目评价工作等级划分见下表。 表4-14 项目风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势判定等级为Ⅰ，可以确定本次风险评价工作等级为简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，本次评价重点进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。 7.2环境风险识别 （1）物质危险性分析 本项目为混凝土生产项目，柴油用于备用发电机燃料。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B，拟建项目主要风险物质分类为油类物质。 柴油的MSDS情况表如下： 表4-15 柴油安全技术说明书 标识; 中文名：柴油; 英文名：Diesel oil; Diesel fuel. 分子式：; 分子量：; CAS号：. 危规号：. 理化性质; 性状：稍有粘性的棕色液体。. 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇。. 熔点（℃）：－18; 沸点（℃）：282－338; 相对密度（水＝1）：0.87－0.9. 临界温度（℃）：; 临界压力（MPa）：; 相对密度（空气＝1）：3.38. 燃烧热（KJ/mol）：; 最小点火能（mJ）：; 饱和蒸汽压（KPa）：0.67（25℃，纯品）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）：55; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（％）：; 稳定性：稳定. 爆炸上限（％）：; 最大爆炸压力（MPa）：. 引燃温度（℃）：257; 禁忌物：强氧化剂、卤素。. 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。自在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。. 急救; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。. 防护; 工程防护：密闭操作，注意通风。 个人防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。经济事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。穿一般作业防护服。戴橡胶耐油手套。工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用可活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤。用泵移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮运; 包装标志： UN编号：包装分类： 储运条件：储存于阴凉、通风的库房内。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备工具和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆配备相应的品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽车应有接地链，槽内可设隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. （2）生产系统危险性识别 本项目涉及到的环境危险源主要为柴油罐，各环境危险源可能发生的环境风险事故具体如下： 表4-16 建设项目环境风险识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 储存系统; 柴油罐; 柴油; 泄漏、火灾爆炸; 大气、地表水、地下水; 周围大气环境保护目标、周围地表水、区域地下水. 7.3环境风险分析 （1）泄露事故分析 项目使用的油类物质所在储罐区地面需采取防渗防腐处理，能防止泄漏液体渗漏和腐蚀，若发生泄漏事故应先将泄漏的油类物质经拖把或沙子等吸附处理后，再进行地面擦拭清理。废拖把或沙子作为危废处理。 （2）火灾爆炸事故影响分析 火灾主要由于油类物质泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。此类火灾发生时，在热辐射的作用下，人或设备、设施、建筑物都有可能遭受不同程度的伤害和破坏。同时，由于油类物质在燃烧时会形成烟尘扩散，引起环境空气的污染。项目油类物质放置于专用储罐，并采取了火灾风险防范措施，且储存量较小，因此其火灾风险事故相对较小。 7.4环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行环境风险培训。 ②应根据储存物品的特性进行储存，一般应保证储存处保持阴凉、干燥、无火源、热源，通风良好，阳光不直射，不受水害，并能防止动物进入，分隔可靠，堆放稳固。 ③确保容器有自己合适的盖子并且密封好，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象 ④加强对易燃液体桶装容器加强管理与维护，防止泄漏事故发生。 ⑤对容器采取二次围堵、防漏措施，施用防漏托盘、防漏围堤、柴油罐密封桶等工具进行防泄漏。 ⑥采用防溢溅工具包括接操作保证使用过程中无泄漏、无滴漏、无溢漏。 ⑦储存地面采用防渗措施，项目化学品不涉及强酸、强碱及腐蚀性。 （2）应急要求 建设单位应制定火灾及泄漏应急措施，成立应急救援指挥领导小组，由公司法人、有关领导及保卫等部门负责人组成，制定处置方案及程序，一旦发生事故，负责全厂应急救援的组织和指挥。企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及突发性事故的应急处理方法等，并进行演练。一旦出现突发事故，必须按照事先拟定的应急预案，进行紧急处理。 7.5分析结论 项目风险事故主要为柴油泄漏和一般性火灾事故。项目风险物质储存量小，发生泄漏时可控，环境风险可接受。因此只要企业加强管理，建立完善的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，将风险事故隐患降至最低，从环境风险角度本项目的实施可行。 8.环保投资估算 本项目总投资400万元，其中环保投资43万元，占总投资的10.75%。污染防治措施及投资汇总见下表。 表 4-13 环保措施及投资估算一览表 单位：万元 环保项目; 污染物名称; 环保措施; 环保投资; 备注. 废气处理; 输送、投料粉尘; 地面硬化，厂房密闭，顶部、四周设有雾化喷头降尘; 3.5; 新建. 筒仓罐顶呼吸孔粉尘; 脉冲式布袋除尘器; 3.5; 新建. 车辆运输扬尘; 篷布遮盖，车辆冲洗，定期洒水; 1; 新建. 原材料装卸扬尘及堆料场扬尘; 除进出口外均为密闭，四周设喷淋装置; 15.5; 新建. 废水处理; 车辆冲洗废水废水; 三级沉淀池（每个池子10m3）+畜水池（10m3和5m3）和污水管网; 10; 新建. 搅拌机清洗废水和场地冲洗废水. 化粪池; 5m3; 1. 雨水池; 150m3; 2. 固体废物; 危险废物; 建设危废暂存间（10m2），并定期交由有资质公司处理处置; 2.2; 新建. 废渣; 废渣暂存间（5m2）; 1; 新建. 噪声处理; 厂房隔声、选用低噪声设备、设备基座增设减震垫、合理布局; 1; 新建. 环境风险; 事故性火灾; 防火装置; 1; 新建. 事故防范及应 急; 建立风险管理措施等; 0.3; 新建. 环境监测; 废气、废水、噪声监测; 1; 新建. 合计; /; 43; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 输送、投料 | 颗粒物 | 地面硬化+车间密闭+雾化喷头降尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）》表3大气污染物无组织排放限值中颗粒物浓度排放标准 |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 车辆清洗+减速慢行+道路硬化+洒水降尘 |  |
|  | 搅拌机搅拌 | 颗粒物 | 车间密闭+喷雾+布袋除尘器 |  |
|  | 装卸 | 颗粒物 | 车间密闭+场地硬化+喷雾 |  |
|  | 堆场起尘 | 颗粒物 | 车间密闭+场地硬化+喷雾 |  |
|  | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器+地面硬化+洒水降尘+车间密闭 |  |
| 水环境 | 车辆清洗 | SS | 三级沉淀池（每个池子10m3） | 回用 |
|  | 搅拌机和生产车间冲洗 | SS、CODcr |  |  |
| 声环境 | 设备运行 | 等效连续 A 声级 | 加强管理、合理安排作业时间、优化布局、隔声、减振和距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 除尘灰经收集后回用于生产；三级沉淀池产生的废渣定期外售；实验室试验产生的废弃试压块经收集后交由垃圾填埋场处理；危险废物暂存于危废暂存间中，并定期交由有资质单位处置； |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 为保护该区地下水，应对危废暂存间、发电机房、生产废水处理系统进行重点防渗，生产厂房等区域进行一般防渗，办公区、生活区等区域进行简单防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 确保油类物质容器密封完好，对容器防漏围堤，油类物质所在储罐区地面需采取防渗防腐处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家现行产业政策，符合当地总体规划。项目选址合理，项目总平面布置合理，采取的污染防治措施有效可行，可使各类污染物达标排放。项目的环境风险较小，风险防范措施有效，项目风险程度可以接受。建设单位在落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目建设对所在区域的环境影响较小。从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.3161t/a | 0 | 0.3161t/a | +0.3161t/a |
|  | 烟气 | 1.59×108 Nm3/年 | / | / | 0 | 1.59×108 Nm3/年 | 0 | -1.59×108 Nm3/年 |
|  | 烟尘 | 8.4t/a | / | / | 0 | 8.4t/a | 0 | -8.4t/a |
|  | SO2 | 7.63t/a | / | / | 0 | 7.63t/a | 0 | -7.63t/a |
|  | 氟化物 | 0.32t/a | / | / | 0 | 0.32t/a | 0 | -0.32t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | TP | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | / | / | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废渣 | 0 | / | / | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 含油废抹布和废手套 | 0 | / | / | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①