资环审批乐〔2023〕5号

资阳市生态环境局

关于东峰109H勘探评价井组钻井工程项目环境影响报告表的批复

中国石油化工股份有限公司西南油气分公司产能建设及勘探项目部：

你公司报送的《东峰109H勘探评价井组钻井工程项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属新建，总投资8000万元，临时占地7225m2，建设地点位于资阳市乐至县佛星镇南山村。项目包括钻前工程、钻井工程及完井作业。钻前工程包括井场平整、设备基础、放喷池、活动房搭建、新修道路和维修道路等。钻井阶段作业主要包括方井3口，方井净空尺寸3m（长）×3m（宽）×2.5m（深），本项目钻井方式以泥浆钻井方式为主，导管段采用更加环保的清水钻井方式钻井，一开段井段采用水基泥浆钻井，二开水平段采用油基泥浆钻井，目的层位均为须家河组五段，完井有洗井、射孔、压裂、测试放喷等过程，最后进行设备搬迁及井场清理。

项目经中国石油化工股份有限公司西南油气分公司以《关于下达东峰108H井等井钻井任务的通知》（西南油气勘[2022]270号）同意，符合国家产业政策。项目取得乐至县自然资源和规划局《关于确认拟建东峰108、东峰109井位选址意见的复函》，明确本项目选址不在佛星镇规划区内，未涉及生态保护红线，但项目涉及永久基本农田，需按照永久基本农田相关政策要求，开展前期相关工作。根据《四川省自然资源厅关于进一步明确临时用地管理有关事项的通知》(川自然资规[2022]3号)文件要求，钻井工程需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，建设单位需完善临时用地等相关手续后，方能开工建设。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作

（一）严格按照《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）及《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等规定要求进行，规范井场及放喷池建设，避免发生环境纠纷。必须落实钻井废水、岩屑、泥浆及噪声污染防治和环境风险管理措施后，方可实施钻井作业。

（二）加强施工期环境管理和环境监理，全面、及时落实施工期各项环保措施，有效控制和减小施工对周围环境的影响。根据项目特点，进一步优化工程布置、施工方案，控制和减小项目建设对生态环境的影响。钻井结束后，及时对临时占地进行迹地恢复。

（三）严格按照环评报告要求，落实废水处置措施。钻前工程的水污染主要包括施工废水和施工生活污水，施工废水在施工现场经隔油沉淀处理后全部回用，生活污水由当地农户厕所收集后处理；钻井生活污水通过各井场生活区改进型生态厕所处理后送至当地城镇污水处理厂处理；钻井过程中废水全部循环利用于下一段钻井；洗井废水收集于废水罐中用于水基钻井泥浆配置，不外排；方井雨水定期泵入废水罐内处理，回用于水基泥浆调配用水压裂返排液经优先回用于本井场其他钻井，不可回用部分及时用罐车转运至有资质的废水处理站进行处理，废水转运过程中应采取适当管理措施，防止废水外溢。

（四）加强固体废物收集、运输、暂存及处置等过程的环境管理，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，确保不产生二次污染。建筑垃圾设置临时建筑垃圾堆放场及时清运到指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾设置垃圾桶收集后交由环卫部门处置；钻井固废泥浆经不落地装置处理后及时转运至有资质砖厂或水泥厂进行综合利用；油基钻井固废及废油等经危废危废暂存间暂存后及时交由有资质单位处置；废包装材料等其他固废部分回收重复利用，剩下的定期送当地废品回收站处理。

(五)严格按照报告表要求落实并优化大气环境保护措施。钻井工程柴油发电机燃烧废气由自带的消烟除尘装置处理后经排气筒排放;基础油、油基泥浆和油基钻井固废的暂存和储运采用密闭罐，控制和减少挥发性有机物排放;测试放喷的天然气立即点火烧掉，采用短火焰灼烧器，修建放喷池及挡墙减低辐射影响。

(六)项目设计和建设过程中，应选用低噪声设备、合理总图布置，采用隔声、减振、消声等措施，控制和减小噪声对周围环境的不利影响，并结合井场周边外环境关系及噪声监测情况，及时优化各项噪声污染防治措施，确保噪声不扰民。

(七)严格按照报告表要求落实地下水污染防控措施。严格按照报告表要求落实分区防渗措施。放喷池、方井、泥浆不落地系统、油罐区、重浆罐区、泥浆料台区、危废暂存间等重点防渗区严格进行重点防渗，发电机房、材料房、井控室、钻井液值班室、地质仪器房等为一般防渗区，其他区域采取简单防渗措施。同时需加强钻井期间对周围地下水水质的监测，并根据监测结果及时采取相应的环保措施和应急预案，确保饮用水安全。

(八)严格按照环评报告要求，严格落实事故风险防范措施和应急预案，避免放喷池污水外溢、井喷失控、废水运输过程中等风险事故发生，确保环境安全，防止因安全事故带来次生环境影响。

(九)在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时响应公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2023年4月3日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队,四川省环科源科技限公司。

资阳市生态环境局                    2023年4月3日印发