资环审批乐〔2023〕6号

资阳市生态环境局

关于乐至县简乐桥机砖厂市政污泥综合利用制砖技术改造项目环境影响报告表的批复

乐至县简乐桥机砖厂：

你公司报送的《乐至县简乐桥机砖厂市政污泥综合利用制砖技术改造项目环境影响报告表》收悉。经研究，现对该建设项目环境影响报告表批复如下：

一、项目基本情况

该项目属技术改造，总投资500万元，建设地点位于乐至县高寺镇简乐桥村一组。项目主要是在现有厂区内对现有烧结页岩砖生产线进行技术改造，改造后利用污水处理厂污泥替代部分页岩进行烧结制砖，本项目技改不新增用地，依托现有工程主辅设施，新增污泥贮存、输送、干化及配套环保设施，项目技改后年综合利用污泥3万吨，技改后页岩（含干污泥）与煤的比例为10:1，原有生产能力不变，仍为年产5000万匹标砖、多孔砖、大孔砖等。项目已在乐至县经济科技信息化局进行备案【2209-512022-07-02-218880】JXQB-0134，符合国家现行产业政策。

该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设除严格落实原环评批复提出的各项污染防治措施外，还需重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。原料制备区采用三面围挡+进出口篷布封闭；砖胚成型区域采用三面围挡+进出口篷布封闭搅拌；堆场采用三面围挡+进出口篷布遮盖形成封闭室堆场，同时堆场内设置一套喷雾降尘装置；针对破碎筛分粉尘，进料口设置一个喷淋装置，同时传输带封闭，破碎机、筛分机设置在半封闭车间内，破碎机和筛分机等进出料产尘口分别安装集气罩收集废气并引入一套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；新建污泥贮存间，污泥通过螺旋上料进入低温余热干化设备进行干化，贮存间单独配套废气收集和处理设施，污泥暂存设置与密闭式污泥贮存间内，定期喷洒生物除臭剂；恶臭气体经1套碱液喷淋+活性炭装置处理后经15m高排气筒排放。

（二）严格落实固体废物污染防治措施。在现有防渗混凝土硬化的基础上增加2mm环氧树脂漆+金属托盘，危险废物经桶装收集后暂存于危废暂存间金属托盘上；污泥暂存池采用防渗混凝土+2mm厚HDPE（高密度聚乙烯膜）进行防渗。

（三）在后期运行过程应严格落实本次环评提出的“污泥准入和评估”制度，并参照该导则定期对进场污泥进行检测，项目进场污泥需经低温余热干化机干化至含水率40%后使用。

（四）落实《报告表》“以新带老”措施；做好施工期噪声、扬尘、废水及固体废弃物的污染防治工作。

三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。

纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请乐至生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常的环境保护监督检查工作。

资阳市生态环境局

2023年3月31日

抄送：乐至生态环境保护综合行政执法大队, 四川中蓝宇拓环保工程有限公司。

资阳市生态环境局                      2023年3月31日印发