- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类承诺制报批本）

项目名称： 乐至西郊工业园区防火门及钢质门投资项目

建设单位（盖章）：    四川林星科技有限公司

编制日期：               2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 乐至西郊工业园区防火门及钢质门投资项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2102-512022-04-01-486297】FGQB-0022号 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 蔡小华 | 联系方式 | 19180955090 |
| 建设地点 | 四川省乐至县西郊工业园扬锦国际产业园5号标准厂房内 |  |  |
| 地理坐标 | （105度 00 分 55.959秒， 30 度 18 分 29.549秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3312金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | 66结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/ 备案） 部门（选填） | 乐至县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 19.0 |
| 环保投资占比（%） | 3.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁面积3000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《乐至县城市总体规划（2010-2030年）》； 审批机关：四川省人民政府； 审批文件名称：《关于<乐至县城市总体规划（2010-2030年）的批复>》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划名称：《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》； 审批机关：乐至县环境保护局； 审批文件名称：《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。 备注：园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2、规划名称：《乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书》； 审批机关：乐至县环境保护局； 审批文件名称：《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《乐至县城市总体规划（2010-2030年）》符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展区西郊工业园扬锦国际产业园5号厂房内（租赁面积3000m2），根据调查扬锦国际产业园由乐至县扬锦置业有限公司代建，由乐至县扬锦置业有限公司与乐至县人民政府的《鞋业产业园项目投资协议书》（见附件）可知，为盘活闲置资产，乐至县人民政府将西郊工业园内原菲伯萨食品机械产业园空置的规划土地83.4亩用于鞋业产业园项目建设，土地使用性质为工业用地。同时，根据《乐至县童家发展西郊园区控制性详细规划——土地利用现状图》可知，本项目用地属于工业用地。 因此，本项目的建设符合乐至县城市总体规划。 2、与规划环评符合性分析 本项目选址位于乐至县童家发展西郊工业园5号厂房内，乐至县童家发展区西郊园区前身为乐至县农副产品加工园区。 2005年9月20日，乐至县人民政府以《乐至县人民政府关于设立乐至县农副产品加工园区的批复》（乐府发【2005】55号）批准设立乐至县农副食品加工园区，园区级别为县级工业园，园区规划总面积为5.07平方千米（但后期园区在建设过程中，园区实际实施的面积为4.03平方千米），园区主要引进食品加工、新型建材、轻纺服装、机械加工、电子信息、生物制药等高技术含量轻污染或无污染的一、二类工业。2007年11月乐至县经济局委托西南交通大学编制完成了《乐至县农副食品加工园区规划环境影响报告书》，并于2008年7月2日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县农副产品加工园区环境影响报告书的批复》（乐环建函【2008】30号）。同时园区在建设发展过程中园区名称由“乐至县农副产品加工园区”变更为“乐至县童家发展区西郊园区”。 2016年5月乐至县人民政府以《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区后四至范围及产业定位的批复》（乐府发【2006】21号），明确了乐至县童家发展区西郊园区扩区后的四至范围及产业定位为：东至绕城路，西至天池大道二期，南至明都路，北至遂资眉高速，规划总面积为8.6km2，产业以鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药等为主，园区级别为县级工业园。其园区跟踪规划环评已于2018年4月6日取得了乐至县环境保护局下发的《关于乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】27号）。根据乐至县童家发展区西郊园区扩区及跟踪规划环评及批复可知，园区鼓励和禁止入园企业类型见下表： 表1-1 项目建设与乐至县童家发展区西郊园区入园企业要求 园区; 鼓励类; 严格控制类; 本项目情况. 乐至县童家发展区西郊园区; 符合国家现行产业政策及行业产业政策，满足清洁生产要求的鞋业、纺织、机电、汽车及食品医药为主导的行业; 1; 食品行业中的屠宰和白酒酿造；医药行业的化学合成制药、抗生素类发酵制药、生物制药以及存在明显异味且与周边环境不相容的制药企业；机械加工和汽车配件行业禁止电镀，涉重磷化、钝化等表面处理工艺；纺织行业禁止引入印染工艺。; 本项目属于门窗制造，不涉及电镀，涉重磷化钝化，涉及喷塑、固化均不属于禁止行业. 2; 《产业结构调整指导目录》中淘汰类、限制类项目。; 不属于淘汰类和限制类，为允许类. 3; 列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。; 不属于高污染高环境风险产品及工艺. 4; 清洁生产水平不能达到清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。; 满足清洁生产要求，符合园区能源结构及相关污染防治要求. 5; 不符合园区能源结构及国家/省/市污染防治要求的项目。. 6; 排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。; 本项目有机废气采取UV+活性炭处置后能达标排放. 7; 与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。; 选址经论证与周边环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的I、II类工业企业，污染物总量符合要求，已取得入园证明。. 8; 超过园区重点污染物总量控制指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。. 9; 其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。. 本项目属于国民经济中金属门窗制造，属于名录中“三十、金属制品业33结构性金属制品制造331，不属于园区类的鼓励类和严格控制类，但项目符合国家产业政策，选址合理，能满足清洁生产的要求，因此为允许类入园项目。 同时根据乐至县童家发展区管理委员会出具的入园证明，明确本项目用地及规划符合工业园区相关要求，项目建设符合园区准入条件，同意本项目入驻园区进行建设。 因此，本项目的建设符合乐至县童家发展区西郊园区总体规划。 |
| 其他 符合性分析 | 1、与“三线一单”的符合性分析 2016年10月27日，环保部发布了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法制化、精细化、信息化的重要抓手，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。本项目与三线一单的符合性如下： 表1-2 项目与“三线一单”符合性对照表 “三线一单”内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于西郊工业园区内，项目所在地为工业用地，不在生态保护红线范围内。. 环境质量底线; 本项目位于乐至，行政区划属于资阳市，根据四川省资阳市生态环境质量状况公报，项目所在属于达标区。本项目固化烘室使用天然气，拟在固化室进出口上方设置集气罩对固化过程中产的有机废气和天然气废气进行收集，收集后的经过40m管道降温至40℃，同胶合废气（胶合室密闭抽负压）一同通过UV+两级活性炭吸附处理VOCs后通过一根15m高排气筒排放（DA001）；喷塑过程中产生的粉尘通过旋风除尘+滤芯除尘处理后通过一根15m高排气筒排放（DA002）；焊接烟尘通过集气罩引导入一台焊烟净化器处理后经1根15m高排气筒排放（DA003），不会造成其余大气环境恶化。区域地表水阳化河水质除石油类和COD超标外，其它指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，项目废水可进入园区污水厂处理，不直接排入，对阳化河影响较小；区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。营运期产生的生活垃圾和废包装材料经袋装收集后纳入当地垃圾收集系统；废边角料外售废品站；废机油、油水分离器废油、废活性炭、废胶桶等危废废物暂存于危废暂存间内，定期交由有危险废物处置资质的单位处理。综上所述，本项目不会对区域环境质量底线造成冲击，能够守住区域环境质量底线。. 资源利用上限; 本项目用水取自园区给水管网，生产过程中无水资源消耗，仅有少量生活用水、洗手用水；本项目用地为工业用地，符合当地规划要求，不会改变土地资源利用现状。. 环境准入负面清单; 根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（第二批）（试行）》所列出的环境准入负面清单，本项目不在环境准入负面清单内。同时本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类，不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》及其修订、《禁止用地项目目录（2012年本）》中。项目不再资阳市乐至县所列负面清单之列。. 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未对环境质量底线及资源利用上线形成冲击、未列入环境准入负面清单内，与“三线一单”原则相符。 2、与大气污染防治相关规划及政策符合性分析 即与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〔2013〕32号）和《四川省挥发性有机物污染防治实施方案》（川环发[2018]44号）的符合性。 表1-3 项目与相关规划及政策的符合性 政策; 相关要求; 本项目情况; 是否符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）; 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放; 本项目固化烘室使用天然气，拟在固化室进出口上方设置集气罩对固化过程中产的有机废气和天然气废气进行收集，收集后的经过40m管道降温至40℃，同胶合废气一同（胶合室密闭抽负压）通过UV+两级活性炭吸附处理VOCs后用一根15m高排气筒排放（DA001）; 符合. 《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发〔2013〕32号）; 加强重点行业污染治理。突出抓好脱硫、脱硝、除尘、挥发性有机污染物等治理任务。大力削减挥发性有机物排放; 本项目生产过程中产生的挥发性有机废气采取集气罩+两级活性炭吸附的有效削减措施。; 符合. 四川省挥发性有机物污染防治实施方案（川环发[2018]44号）; 新、改、扩建涉及VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理措施。; 本项目固化温度远低于塑粉分解温度，不会导致塑粉分解VOCs排量增加，同时固化室进出口上方设置集气罩（收集效率90%）对有机废气进行收集，胶合室抽负压（收集率90%）UV+经两级活性炭吸附（吸附效率90%）后通过一根15m排气筒高空排放（排气筒编号为DA001）。固化室出进出口外其余均为封闭区域。; 符合. 加强废气收集与处理。对有机原辅材料调配和使用等，采取密闭、半密闭等收集措施，提高废气收集效率。; 符合. 综上所述，由分析可知，本项目废气污染防治措施、原辅料质量，是符合国家、四川省和资阳市相关法律、规划及政策的。 3、与审批承诺制符合性 1、先行试点范围 根据资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号），实行审批承诺制的项目实施范围包括：1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区。本项目与审批承诺制实施范围符合性如下表： 表1-4 审批承诺制实施范围与本项目符合性 先行试点范围; 本项目; 符合性. 1）年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，2）临空经济区完成规划环评后；资阳市高新区完成跟踪环评的区域在完成城市控制性详规调整后；雁江、安岳、乐至县域范围内已完成规划环评或跟踪环评的园区; 本项目位于资阳市乐至县童家发展区西郊园区扬锦国际产业园，园区已完成了扩区及跟踪规划环评（乐环审批【2018】27号）; 符合. 2、实施对象 本项目与审批承诺制实施对象符合性如下表： 表1-5 审批承诺制实施对象与本项目符合性 实施对象; 本项目; 符合性. 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定应当编制环境影响报告表的所有项目; 本项目属于国民经济中金属门窗制造，属于名录中“三十、金属制品业33结构性金属制品制造331其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制j建设项目环境影响报告表。; 符合. 3、实施条件 本项目与审批承诺制实施条件符合性如下表： 表1-6 审批承诺制实施条件与本项目符合性 实施条件; 本项目; 符合性. 建设单位完成工商注册; 本项目已完成工商注册，并取得营业执照（统一社会信用代码：91512081MA62K1WA73）; 符合. 项目建设地位于上述实施范围内; 本项目位于乐至县 童家发展区西郊园区; 符合. 不包括生态环境部、省生态环境厅审批的项目和关系国家安全、涉及重大公共利益的项目; 本项目为不属于生态环境部、省生态环境厅审批的项目和不包括关系国家安全、涉及重大公共利益的项目; 符合. 综上分析，本项目满足资阳市生态环境局关于印发《关于探索逐步推进建设项目环境影响评价文件审批承诺制试点的方案》的通知（资环发〔2019〕109号）的规定，本项目可实施审批承诺制。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容和生产规模 项目名称：乐至西郊工业园区防火门及钢质门投资项目 建设单位：四川林星科技有限公司 建设地点：西郊工业园扬锦国际产业园5号标准厂房内。 建设性质：新建。 项目投资：500万元。 建设内容和规模：租赁厂房3000m2，安装焊机6台、剪板机1台、折弯机1台、冲床4台、成型机4台、冷压机2台、空压机一套、喷塑（喷涂）生产线一条、检测设备1套。年生产加工钢质门1万套，防火门4万套。 2、本项目产品方案及产能 本项目钢质门门板原料为镀锌钢板，防火门分为木质防火门和钢制防火门，木质防火门门板原料为无机防火板和免漆板；钢制防火门门板原料为免漆板和镀锌钢板，门框原料均为镀锌钢板。钢制门为两种规格的双开门，年产1万套；防火门分为木质/钢制单开门和木质/钢制双开门，年产4万套，尺寸视客户需求而定，本次环评按照其典型规格表示其产品方案，详见表2-1。 表2-1 本项目产品方案 序 号; 产品 名称; 年产量; 典型规格; 夹层厚度; 喷涂 标准; 备注. 1; 钢制 双开门; 0.5万套; 2050mm*860mm和2050mm*950mm; 32mm/40mm; 喷塑 厚度1.5mm; 六面喷涂，总喷涂面积41242m2. 钢制 双开门; 0.5万套; 1970mm*860mm和1970mm*950mm; 六面喷涂，总喷涂面积21853.5m2. 2; 双开木质防火门; 0.5万套; 1000mm*2100m和500mm*2100mm; 32mm/40mm; 喷塑 厚度1.5mm; 六面喷涂，总喷涂面积164380m2. 双开钢制防火门; 1.5万套. 单开木质防火门; 0.5万套; 1000mm*2100mm; 32mm/40mm; 六面喷涂，总喷涂面积79994m2. 单开钢质防火门; 1.5万套. - 项目组成及主要环境问题 根据现场勘查，租赁厂房为两层结构，高12.65m。本项目的建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目组成及主要环境问题见表2-2。 表2-2 项目组成及主要环境问题表 工程 分类; 项目名称; 建设内容; 可能产生 的环境问题; 备注. 施 工期; 营运期. 主 体 工 程; 下料区; 位于车间1F西南侧，面积约50m2，主要布置有剪板机一台和折弯机一台。; 施工废气 施工噪声 固体废物; 噪声、 废边角料; 新建. 打孔区; 位于车间1F下料区东侧，面积约80m2，布设有冲床4台，成型机4台。; 振动、噪声、废边角料; 新建. 焊接 打磨区域; 位于车间1F西北侧，面积约80m2，主要布设焊机6台，每台焊机上方均设置有一个集气罩，焊机为固定工位，6个集气罩连接一台焊烟净化器。同时配置有6台角磨机。; 焊接烟尘、噪声、焊渣; 新建. 喷塑区 烘烤区; 位于车间1F南侧，面积约，主要布设喷塑线一条（含喷塑、烘烤工序），喷塑线长18m*2.7m*3.4m，烘烤区位于喷塑区北侧，烘箱18m*2.7m*3.4m。空压机位于喷塑区南侧。; 有机废气、天然气燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物）、噪声、喷塑粉尘; 新建. 胶合室; 位于喷塑区南侧，面积约20m2主要布设有冷压机2台。胶合室为长5m，宽4m，高2.5m的密闭结构。; 噪声、有机废气、废胶桶; 新建. 封边区; 位于胶合室东侧，面积约50m2。; 废胶条; 新建. 装配区; 位于胶合室南侧，面积约50m2。; 噪声; 新建. 辅 助 工 程; 办公区; 简易办公区，位于下料区东侧; 办公生活 垃圾、生活污水、洗手废水; 新建. 生活区 食堂; 本项目不设置食宿，无食堂无住宿; /; /. 供水设施; 依托园区既有给水管网。; /; 依托. 供电系统; 由园区接入; /; 依托. 排水设施; 依托园区污水管网进入预处理池; /; 依托. 仓储工程; 原料 堆场区; 位于焊接区和切割区西侧，面积约200m2，主要堆放镀锌钢板、胶条、防火板等。; /; 新建. 原料间; 位于封边区南侧，面积约15m2，主要用于储存防火胶和润滑油。; 环境风险; 新建. 成品堆场; 位于车间2F，面积约3000m2; /; 新建. 环保工程; UV+二级 活性炭+15m高排气筒; 位于喷塑线西侧，采用二级活性炭吸附处理后通过一根15m高排气筒排放; 废活性炭、 噪声; 新建. 预处理池; 租赁厂房设置有1座有效容积5m3预处理池; 污泥、恶臭; 依托 既有. 油水 分离器; 于预处理池南侧新建一座容积0.1m3油水分离器; 隔油池废油; 新建. 危废 暂存间; 位于一般固废暂存间南侧，面积约20m2，地面涂抹2mm厚环氧地坪漆; 地下水风险、危险废物; 新建. 一般固废暂存间; 位于原料间南侧，面积约10m2。; /; 新建. - 本项目设备清单 经查询《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目所用设备均不属于淘汰落后设备。本项目主要设备清单见表2-3： 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 主要参数; 备注. 1; 剪板机; /; 1台; /. 2; 二保焊机; /; 6台; /. 3; 喷塑线; /; 1套; 用气量：15m3/h，固化温度180℃~200℃。. 4; 空气压缩机; /; 1台. 5; 角磨机; /; 6台. 6; 折弯机; /; 1台. 7; 冷压机; /; 2台. 8; 冲床; /; 4台. 9; 成型机; /; 4台. 10; 焊烟净化器; /; 1套; 3000m3/h. 11; UV+二级活性炭; /; 1套; 10000m3/h. /. - 主要原辅材料 本项目主要原辅材料、动力消耗及来源见表2-4： 表2-4 要原辅材料及能耗情况表 序号; 名称; 成分或规格; 年消 耗量; 形态及包装规格; 最大 储量; 来源. 1; 原料; 镀锌钢板; /; 150t; 板状， 厚8mm; 10t; 外购. 2; 无机 防火板; /; 3.0 万张; 板状 厚8mm; 0.2 万张; 外购. 3; 免漆板; /; 1.0 万张; 板状厚3mm; 0.1 万张; 外购. 4; 镀锌钢带; /; 200t; 条状， 厚1.2mm; 20t; 外购. 6; 五金配件; /; 5万套; /; 0.5 万套; 外购. 7; 密封 胶条条; /; 3万m; /; 0.5 万m; 外购. 8; 辅料; 热固型 喷塑粉; 环氧树脂，10~100μm 粉末; 24.6t; 粉末50kg/袋; 0.5t; 外购. 9; 焊条; Si：4.94%、Al：0.12%、Cu：0.03%、Mn：0.001%、Mg：0.01%、Zn：0.02%、Ti：0.01%、Fe余量; 3.0t; /; 0.5t; 外购. 10; 防火胶; 聚氨酯≥95% 分散剂≤5%; 24.8t; 液态，20kg/桶; 0.5t; 外购. 11; 二氧化碳保护气; CO2; 50瓶; 25kg/瓶; 6瓶; 外购. 12; 润滑油; 油类物质; 0.05t; 2kg/桶; 2kg; 外购. 13; 水 资源; 水; /; 306m3; /; /; 市政供给. 14; 电力; 电; /; 约1.5万kwh; /; /. 15; 天然气; /; 1.8 万m3; /; /. 备注：天然气由市政共计满足《天然气》（GB17820-2012）中二类天然气要求。二类天然气中含S量为S=200mg/m3。. 6、厂区劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人。采取单班制，单班8小时，工作时间为9:00~17:00，夜间不生产，年工作天数300天。本项目不设食堂，不设置宿舍。 7、厂区平面布置 从总平面图中可看出：生产区布局分明。生产区按照项目生产工艺流程划分，结构紧凑，物料传输距离较短，产污工序涉及的设备摆放较为集中，方便固废的收集和噪声的治理。因此项目总平面布置较为合理。 8、水平衡 项目营运期不进行地坪冲洗或拖洗，采用干式清洁，因此无地坪清洗废水。营运期用水主要为员工办公生活用水。本项目用水情况和水平衡详见表2-5和图2-2。 表2-5本项目用水水量预测表 用水对象; 用水定额; 用水规模; 新鲜水 用水量; 污水产生量; 去向. .办公 生活用水; 50L/人·天; 30人; 1.5m3/d; 1.28m3/d; 厂区预处理池. 洗手用水; 1L/人·天; 0.03m3/d; 0.026m3/d; 油水分离器+ 厂区预处理池. 图2-1：本项目水平衡图t/d |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目工艺流程和产排污环节 1.1施工期工艺流程及产污分析 图2-2 本项目施工期工艺流程及产污环节图 本项目在租赁已建标准厂房，仅需进行适应性改造后就可安装设备，施工过程比较简单。施工期产污工序如下： 废气：厂房适应性改造、建筑垃圾清运过程中产生的扬尘。 废水：施工人员产生的生活污水。 噪声：厂房适应性改造、设备安装、工程验收中设备试运行过程中各类机械产生的噪声。 固废：厂房适应性改造产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 1.2营运期工艺流程及产污分析 本项目钢制门、木质防火门、钢制防火门均由门扇（门板和骨架）和门框组成，门板和门框均需要进行喷塑处理，钢质门和钢制防火门外层均为镀锌钢板，木质防火门外层为多层免漆板均不需进行喷砂、硅烷化等其它表面处理工序，本项目不涉及电镀、喷漆、酸洗等表面处理工序。 钢制防火门生产工艺流程图及简述如下： 图2-3 本项目营运期钢制门工艺流程及产污环节图 ①下料： 门框和门扇的门板以镀锌钢板为原料，根据产品要求不同，使用剪板机将外购的钢板进行下料，此过程将产生噪声（N）和边角料（S1）。 ②骨架、包边制作 门扇骨架和包边以镀锌钢板为原料，采用成型机制作成需要的尺寸及形状，此过程主要产生噪声（N）。 ③冲孔： 骨架、包边、切割好的门板和门框在特定部位进行锁孔打眼处理，此过程将产生噪声（N）和边角料（S1） ④折弯： 门板和门框需要利用卷板机卷板，此过程将产生噪声（N）； ⑤焊接： 门扇骨架和门框通过CO2气体保护焊分别进行联接，此过程将产生噪声（N）、焊接烟尘（G4）、焊渣（S5）、CO2空瓶（S4）。 ⑥填充、胶合压板： 门板按照镀锌板钢/蜂窝纸/镀锌钢板的顺序进行胶合，蜂窝纸填充厚度约32mm~40mm，胶合所用的胶为单体聚氨酯粘接剂，填充、胶合过程均在胶合房内进行，采用人工刷胶，冷压机胶合压板。此过程主要产生噪声（N）、胶合废气（G3）、废蜂窝纸（S8）、废胶桶（S2）和废胶刷（S3）。 ⑦喷塑、烘烤 胶合完毕的门板和焊接好的门框，采用喷塑线进行喷塑。喷塑是用静电喷粉设备把环氧树脂粉末涂料喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层。基本原理：在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电的吸引作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生同性相斥作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉末厚度均匀。此工序产生噪声、喷塑粉尘。 此工序在1间喷粉室（15×10×5m）内进行，喷粉室包括XT200型悬挂链条输送机、真空供粉装置（包括循环供粉装置的粉料输送装置、粉料仓及其卸料装置）、风机、喷粉回收系统及与其相连的粉末输送管道。 本项目喷粉室采用真空供粉装置，因此，供粉过程无粉尘产生。项目静电喷涂将在喷粉室内进行，工件通过悬挂链条输送机进出喷粉室，喷粉室除工件进出口外均封闭。将喷粉室内没有喷上工件的粉末吸入粉末涂料回收系统（采用旋风除尘回收），粉末涂料经滤芯过滤后，部分粉末被截留在室内，当定时用压缩空气反吹滤芯时，滤芯表面的粉末落入室底的集料盒，即可回收再用；而另外部分则为粉尘。 喷粉回收系统介绍：为回收未附着在工件上的粉末涂料，喷塑台后内壁设有旋风除尘+滤芯除尘，旋风除尘和滤芯截留的粉末涂料收集后回用于生产，未截留的粉尘由抽风机引风后，通过排气筒（出口离地高度15m）引至屋顶高空排放. 固化：为使涂料牢固地包附在工件表面，需进行固化处理。喷涂后的工件进入桥式固化烘箱进行固化，固化炉采用天然气加热，固化温度控制在180～220℃，固化时间为20min。项目设置1台桥式固化烘箱（40×2.4×6.3m，长度含两端的引桥）进行固化，设备主要包括循环风机及风管、烘道、引桥3部分，烘道用保温板密闭。 此工序会产生喷塑粉尘（G1）、天然气燃烧废气和烘烤废气G2（SO2、NOx、颗粒物和有机废气）、噪声（N）。 图2-4：桥式固化烘箱示意图. ⑧组装、总装 喷塑好的门板和骨架采用包边进行镶嵌，镶嵌完毕后整体与门框、五金配件（锁具、合页）进行装配，此过程将产生噪声（N）。 ⑨包装入库： 装配好的产品采用塑料薄膜进行包装和贴标签后入库，此过程将产生废包装材料（S7）。 图2-5 本项目营运期木制防火门工艺流程及产污环节图 ①下料： 门框以镀锌钢板为原料，门扇的门板以无机板和免漆板为原料，根据产品要求不同，使用剪板机将外购的钢板进行下料，此过程将产生噪声（N）和边角料（S1）。 ②骨架、包边制作 门扇骨架和包边以镀锌钢板为原料，采用成型机制作成需要的尺寸及形状，此过程主要产生噪声（N）。 ③冲孔： 骨架、包边、切割好的门板和门框在特定部位进行锁孔打眼处理，此过程将产生噪声（N）和边角料（S1） ④折弯： 门板和门框需要利用卷板机卷板，此过程将产生噪声（N）； ⑤焊接： 门扇骨架和门框通过CO2气体保护焊分别进行联接，此过程将产生噪声（N）、焊接烟尘（G4）、焊渣（S5）、CO2空瓶（S4）。 ⑥喷塑、烘烤 折弯定型后的门板（免漆板）和焊接好的门框，采用喷塑线进行喷塑。喷塑烘烤过程和钢质门相同 此工序会产生喷塑粉尘（G1）、天然气燃烧废气和烘烤废气G2（SO2、NOx、颗粒物和有机废气）、噪声（N）。 ⑦胶合压板： 喷塑完成后的门板按照免漆板/无机板/空气/无机板/免漆板的顺序进行胶合，夹层为空气夹层，厚约32mm~40mm，胶合所用的胶为单体聚氨酯粘接剂，填充、胶合过程均在胶合房内进行，采用人工刷胶，冷压机胶合压板。此过程主要产生噪声（N）、胶合废气（G3）、废胶桶（S2）和废胶刷（S3）。 ⑧封边 胶合后的门板和焊接好的骨架采用包边链接后，在边角处安装上密封橡胶条，完成封边。此过程将产生废橡胶条（S6）。 ⑨组装、总装 喷塑好的门板和骨架采用包边进行镶嵌，镶嵌完毕后整体与门框、五金配件（锁具、合页）进行装配，此过程将产生噪声（N）。 ⑩包装入库： 装配好的产品采用塑料薄膜进行包装和贴标签后入库，此过程将产生废包装材料（S7）。 图2-6 本项目营运期钢制防火门工艺流程及产污环节图 ①下料： 门框以镀锌钢板为原料，门扇的门板以镀锌钢板和无机板为原料，根据产品要求不同，使用剪板机将外购的钢板进行下料，此过程将产生噪声（N）和边角料（S1）。 其余工序和木制防火板工序一样，产污一样，故不在赘述。 产污情况分析 根据对生产工艺流程、生产设备和原辅料的分析，项目主要污染物（污染因子）产生工序汇总详见下表： 表2-6项目营运期产污工序汇总表 产污 工序; 污染源; 污染物类型. 营运期; 下料、冲孔; 噪声（N）、边角料（S1）、. 骨架、包边制作; 噪声（N）. 折弯; 噪声（N）. 焊接; 噪声（N）、焊接烟尘（G4）、焊渣（S5）、 CO2空瓶（S4）. 填充、胶合压板; 噪声（N）、胶合废气（G3）、废蜂窝纸（S8）、 废胶桶（S2）、废胶刷（S3）. 封边; 废橡胶条（S6）. 喷塑烘烤固化; 喷塑粉尘（G1）、天然气燃烧废气、烘烤废气G2（SO2、NOx、颗粒物和有机废气）、噪声（N）. 包装入库; 废包装材料（S7）. 员工; 生活垃圾、生活污水、洗手废水. 环保 设施; 预处理池; 污泥. 油水分离器; 废油脂. 废气 处理设备; 噪声、废活性炭. 设备维护保养; 废机油、含油棉纱手套. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3、和本项目有关的环境遗留问题 本项目租用乐至县童家发展西郊工业园晶亿鞋业产业园5号厂房，租用面积为3000m2，该厂房为已建厂房，本项目属新建项目。本项目入驻前为刚建成的标准厂房，不存在原构筑物和设备的拆除，周边为已建的工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感点，因此，本项目无原有污染问题。根据现场勘查本项目租赁的厂房地面已采用防渗混凝土硬化。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，本项目采用《2019年资阳市环境状况公告》所公示数据： 表3-1 2019年资阳市基本污染物空气质量现状评价表单位：ug/m3 监测指标; PM2.5; PM10; SO2; NO2; CO（-95per）; O3（-90per）. 年平均; 28; 47; 6; 16; 1300; 110. 标准值 （二级）; 35; 70; 60; 40; 4000; 160. 占标率; 80; 67.1; 10; 40; 32.5; 68.8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：监测数值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为浓度均值，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数；二级标准值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年均值，CO为24小时平均值，O3为日最大8小时平均值。. 由上表可见，该地区PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，本项目所在区域为达标区。 2、其它因子补充监测 为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次特征因子评价引用《乐至县新顺煌有限公司鞋业生产项目环境影响评价报告表》中四川中正源检测技术有限公司出具的监测报告四川中正源（2019）第305号（2019年8月8日），引用监测点位距离本项目约77m，位于本项目大气环境影响评价范围内，引用数据日期在3年之内，监测至今区域环境空气质量未发生明显改变，引用数据有效。 （1）大气环境质量现状监测 项目环境空气质量现状监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点经纬度; 监测因子; 监测时段; 监测点与本项目位置关系; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 1#; 105.014147; 30.307052; TVOC; 2019年7月30日～8月5日，连续7天; 西南侧; 77m. （2）监测结果 项目区域环境空气质量现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测结果统计及评价 单位：mg/m3 点位名称; 监测日期; 监测因子. TVOC. 1#; 2019.7.30; 0.388. 2019.7.31; 0.388. 2019.8.01; 0.411. 2019.8.02; 0.394. 2019.8.03; 0.403. 2019.8.04; 0.417. 2019.8.05; 0.401. 标准值; 0.6. （3）评价方法 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.2的要求进行。 列表给出各监测点大气污染物的不同取值时间的浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大浓度值占标准质量浓度限值的百分比和超标率。其计算公式为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi—第 i 个污染物的环境质量标准，mg/m3； （4）评价 项目区域环境空气质量评价见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状评价 点位名称; 监测点经纬度; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 1#; 105.014147; 30.307052; TVOC; 日最大8小时平均; 0.6; 0.388~0.417; 69.5; 0; 达标. 注：评价标准参考《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。. 由上表可知，项目所在区域环境空气中总挥发性有机物满足《环境影响 评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值。 二、地表水环境 1、达标判定 本项目产生的废水为生活废水和洗手废水，洗手废水经过隔油处理后同生活污水一同经预处理池处理最终进入污水处理厂处理达标后外排。根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境 主管部门统一发布的水环境状况信息。 据资阳市生态环境局网站公开发布的《2019年资阳市环境状况公告》（网址：http://sthjj.ziyang.gov.cn/gongshigonggao/20200519/25416.html），2019年，资阳市对沱江干流资阳段、琼江支流等18个河流断面（沱江干流3个断面，沱江支流7个断面，琼江支流8个断面）、对老鹰水库3个湖库断面，共21个地表水断面进行了水质月报监测。全市地表水21个监测断面中，沱江干流断面达标率100%，沱江支流断面达标率42.9%，琼江支流断面达标率 37.5%，湖库断面达标率100%。其中：Ⅲ类水质的断面12个，占57.1%；Ⅳ类水质的断面7个，占33.3%；Ⅴ类水质的断面1个，占4.8%；劣Ⅴ类水质的断面 1个；占4.8%。具体评价结果如下： 表3-5 2019年资阳市地表水水质评价结果表 序号; 监测单位; 水系河流/湖库; 断面名称; 断面性质; 规定类别; 实测类别; 是否达标; 主要污染指标/超标倍数. 1; 国家总站安排; 沱江干流; 拱城铺; 口 控制; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 2; 沱江干流; 幸福村; 出境; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 3; 琼江; 跑马滩; 出境; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 4; 资阳市环境监测中心站; 沱江干流; 临江寺; 入境; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 5; 阳化河; 巷子口; 控制; Ⅲ; Ⅳ; 否; 化学需氧量/0.015. 6; 九曲河; 九曲河大桥; 控制; Ⅲ; Ⅴ; 否; 氨氮/0.68、总磷/0.52. 7; 黄家堰河; 忠义乡石桅村; 出境; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 8; 姚市河; 云峰乡江水村; 出境; Ⅲ; Ⅳ; 否; 化学需氧量/0.115、总磷/0.08、高锰酸盐指数/0.02. 9; 姚市河; 潼南区崇龛镇关龙村; 出境; Ⅲ; Ⅳ; 否; 化学需氧量/0.17、高锰酸盐指数/0.07、五日生化需氧量/0.15. 10; 龙台河; 龙台镇飞山村; 出境; Ⅲ; Ⅳ; 否; 化学需氧量/0.015. 11; 云溪河; 护龙镇金盆村; 出境; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 12; 老鹰水库; 大坝; 控制; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 13; 吉乐; 控制; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 14; 响潭; 控制; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 15; 安岳县环境监测站; 岳阳河; 解放堤; 控制; Ⅲ; Ⅳ; 否; 化学需氧量/0.10. 16; 岳阳河; 双河口; 控制; Ⅲ; 劣Ⅴ; 否; 总磷/1.75、氨氮/1.40、五日生化需氧量/0.98. 17; 大清流河; 天林镇方碑村; 出境; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 18; 大蒙溪河; 华严镇清龙村; 出境; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 19; 小蒙溪河; 周礼镇龙兴村; 出境; Ⅲ; Ⅳ; 否; 化学需氧量/0.15、五日生化需氧量/0.15、高锰酸盐指数/0.13. 20; 乐至县环境监测站; 阳化河; 万安桥; 出境; Ⅲ; Ⅳ; 否; 石油/0.07化学需氧量/0.05. 21; 潘龙河; 元坝子电站; 出境; Ⅲ; Ⅲ; 是; /. 由上表可知，2019年乐至县境内潘龙河监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但阳化河监测断面水质均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，本项目地表水最终受纳水体为鄢家河属于阳河范围，本项目所在区域为不达标区。 2、达标规划 根据资阳市生态环境局2020年4月9日提出的“资阳实施上下联动冲刺阳化河达标”提出的阳化河达标措施。一是坚持控源截污，实施系统治理。倒排时间进度，加快推进项目建设，乐至县确保4月、6月底前分别完成县城污水处理厂提标改造、童家工业园区污水处理厂建设，雁江区年底前完成雁江保和、老君镇乡镇污水处理厂建设，实现阳化河沿线乡镇污水处理设施全覆盖；加强对乡镇污水处理厂运营维护， 确保发挥消污效益。二是坚持预警预报，实施精准管控。雁江区、乐至县要积极抓好水质预警监测分析，增加监测点位，分段管控重点污染提供数据支撑，为加大执法力度，严格查处非法排污行为找准靶向；为各级政府及部门进一步管控污染源，开展专项整治提供基础。三是坚持达标导向，实施流域联动。市发改委充分发挥市级河长制牵头联络部门职责，定期召开联席会议，完善联防联控机制，建立共治共管工作格局；组织协调雁江区与乐至县及简阳市对接，上下游实时共享水质监测数据；充分利用阳化河流域水利工程及小型水电站统筹调度作用，确保下泄生态流量，推进流域水质稳定达标。 三、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染物类）》（试行）本项目无需监测。 四、生态环境现状调查 本项目位于工业园区内，为租赁既有厂房实施，不新增占地，区域周边均为人工植被。 五、环境质量标准 1、大气环境质量标准 本项目周围空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NOx和TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。其标准值见表3-6： 表3-6 环境空气质量标准 污染物; 浓度限值mg/Nm3; 标准来源. 小时平均; 8h平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 0.50; —; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类. NO2; 0.20; —; 0.0; 0.04. PM10; —; —; 0.15; 0.07. PM2.5; —; —; 0.075; 0.035. CO; 10; —; 4; —. O3; 0.2; —; 0.16（日最大8h平均浓度）; —. NOX; 0.25; —; 0.1; 0.05. TSP; —; —; 0.3; 0.2. TVOC; —; 0.6; —; —; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值. 2、地表水环境质量标准 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，其标准值如下表3-7： 表3-7 地表水环境质量标准值（单位：mg/L，pH无量纲） 执行标准; pH; COD; NH3-N; BOD5; 总磷; 总氮. GB3838－2002Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤4; ≤0.2; 1.0. 3、声环境环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，如下表： 表3-8 声环境质量标准值 适用区域; 标准值[Leq:dB(A)]; 依据. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、外环境关系 本项目位于乐至县童家发展区西郊园区的扬锦产业园，租赁5号标准厂房，经现场调查，项目所在厂房位于扬锦产业园西面，目前产业园多数企业在办理入园手续，仅少部分企业已入驻，且多为鞋业生产企业。项目东侧紧邻6#厂房，北侧8m为园区倒班房；西侧16m为4#厂房，西南侧42m为五行鞋业，90m为仑旭光学公司，77m为新顺煌鞋业。南侧8m为9#厂房，156m为四川省天翔食品有限公司。区域50m范围内无声环境保护目标， 根据现场勘查，确定环境保护目标见表3-9所示。 表3-9 本项目环境保护目标 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 地表水环境; 鄢家河; /; 地表水; 水质; Ⅲ类; 西南; 1760. 大气; 四川省天翔食品有限公司; 2类; 南; 156. 声环境; 本项目厂界外50m 范围内无声环境敏感点; 3类; /; /. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下. 生态 环境; 本项目位于工业园区内，为租赁园区内既有厂房，无产业园区外新增用地。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项废气主要为：焊接烟尘、喷塑粉尘、天然气燃烧产生的SO2、NOX、颗粒物、以及固化过程中产生的有机废气；焊接烟尘和喷塑粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；固化过程中产生的有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准；厂区内VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特表排放要求 固化室属于烘干炉窑，因此应执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中颗粒物和林格曼黑度对应标准。SO2、氮氧化物应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。根据关于印发《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》的通知（川环函〔2019〕1002）要求“成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安等成都平原经济区8个市和自贡、泸州、内江、宜宾等川南片区4个市的大气污染防治重点区域可以按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造”本项目隶属于资阳市，属于大气污染物重点防治区域，因此本项目天然气燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氨氧化物应执行（川环函〔2019〕1002）中浓度限值要求，同时林格曼黑度应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），二氧化硫、氨氧化物排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中二级排放标准。 表3-10 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放（kg/h）; 无组织排放监控浓值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; /; /; /; 0.40. NOX; /; /; /; 0.12. 表3-11 本项目天然气燃烧废气执行标准（排口DA001） 污染物; 有组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg//m3）; 排放速率（kg/h）. SO2; 烟囱或烟道; 200; 2.6. NOx; 300; 0.77. 颗粒物; 烟囱排放口; 30; /. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ≤1; /. 表3-12 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 污染物; 排放高度（m）; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许 排放速率（kg/h）; 厂界无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. VOCs; 15; 60; 3.4; 2.0. - 废水 废水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。标准限值见下表： 表3-13 污水综合排放标准限值 项目; pH; SS; COD; BOD5; 石油类; NH3-N; TP. 标准限值(mg/L); 6～9; ≤400; ≤500; ≤300; ≤20; ≤45; ≤8. 注：氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. - 噪声 施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，其标准限值见表3-14所示。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其标准限值见表3-15所示。 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：Leq[dB(A)] 类别; 等效声级; 昼间; 夜间. 3类; dB（A）; 65; 55. - 固体废物 工业固体废弃物2021年7月1日之前执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关标准；自2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定和要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水经过隔油+预处理池处理后进入园区污水处理厂，总量纳入污水厂，因此不在单独申请。 本项目产生的大气污染物主要为VOCs、TSP、SO2和NOX。因此本项目环评建议的排放总量如下： 表3-16废气总量控制指标一览表 污染要素; 污染因子; 排放方式; 排放浓 度限值 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 废气; VOCs; DA001有组织; 60; 0.12555; 大气. VOCs合计; 0.12555. 废气; TSP; DA001有组织; 30; 0.0024; 大气. DA002有组织; 120; 0.04753. DA003有组织; 120; 0.0027. TSP合计; 0.05263. 废气; SO2; DA001有组织; 200; 0.006; 大气. SO2合计; 0.006. 废气; NOX; DA001有组织; 300; 0.03; 大气. NOX合计; 0.03. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁既有厂房，对厂房进行适应性改造后安装设备。施工期污染物治理措施及排放情况如下： 1、废气 项目适应性改造建设和设备安装时产生的动力和风力扬尘会对项目所在地的大气环境产生一定的影响。对于施工过程产生的扬尘，施工单位通过文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，清理时避免扬尘等措施降低粉尘的产生。 2、废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水，预计20人，生活污水排放量按0.05m3/人•d计算，排放系数为0.85，则日排生活污水为0.85m3/d。直接依托厂区既有预处理池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 3、噪声 本项目租赁已建厂房进行适应性改造和设备安装布局，噪声主要来源于改过程中的机械噪声和运输噪声设备安，项目施工工序简单，施工期短。施工期选用低噪设备，并对其采取有效的隔声减振措施，通过合理安排施工工序，缩短施工周期、合理安排施工时间，禁止夜间施工。其施工期间的场界噪声可以减至人们可以接受的范围内。 环评要求施工单位严格采取上述噪声防治措施，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，实现场界处达标排放。 4、固体废弃物 项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾以及废包装材料，员工生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为10kg/d；废包装材料约20kg/d。生活垃圾依托厂区现有的暂存设施由环卫部门定期清运处理；废包装材料集中收集后外售废品回收站。 综上分析，本项目在施工过程中，由于施工点规模不大，改造所需物料均为外购，对周围环境的影响较小。待施工完全结束后，施工期大气、水、噪声污染将消失，建筑垃圾等可得到合理的处理处置，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 营运期大气影响分析和保护措施 根据工程分析本项目生产过程中废气主要为：焊接烟尘（TSP）、喷塑粉尘（TSP）、有机废气和天然气燃烧废气（SO2、NOX、TSP）。 1.1废气源强核算 （1）焊接烟尘（TSP） 参照《钢结构工程中焊丝焊剂消耗量的确定》（铝镁通讯2011年NO2），本项目焊丝消耗量采用如下公式计算：g（焊丝消耗量，kg）=A（焊缝熔敷金属截面积，mm2）×L（焊接长度，m）×ρ（熔敷金属密度，取8.0g/cm3）/1000Kn（填充金属的熔敷过度系数，取0.9），根据建设单位提供资料，本项目焊缝截面积平均约500mm2，焊接长度约675m，计算可得本项目焊丝年用量为3000kg。参考《焊接工作的劳动保护》及其同行业类比分析可知，焊接发尘量为5～10g/kg（本项目按10g/kg计），本项目焊条年用量为3000kg，焊接烟尘产生量为30kg/a。 （2）喷塑粉尘（TSP） 根据建设单位提供资料，项目喷涂厚度为1.5mm，一般每公斤喷涂面积为12.5m2，项目总喷涂面积为307469.5m2，则项目塑粉量约为24.6t/a。根据《污染源普查产排污系数手册》（下册）（第一次全国污染源普查资料编纂委员会编）中的金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表：粉末涂装件的工业粉尘产物系数为197.1kg/t-粉末涂料，则喷塑粉尘产生量为4.85t/a，塑粉附着率为80.3%。 （3）有机废气 本项目有机废气主要来源于胶合过程和喷塑后烘烤。 根据企业提供的资料，项目使用环氧树脂塑料粉末作为喷塑原料，喷涂后的工件进入桥式固化烘箱进行固化，固化烘箱采用电加热，固化温度控制在180～200℃，固化时间为20min。根据《聚酯树脂粉末涂料的固化行为》（化工学报2012年第63卷第4期），聚酯树脂的起始分解温度为360℃，在470℃分解损耗量最大，项目静电喷涂固化温度（180℃~200℃）远小于聚酯树脂分解温度，不会导致原料大量分解，仅会产生少量有机废气。 项目进入固化环节的塑粉量为19.75t/a（附着率为80.3%），根据中国环境管理干部学院学报第26卷第6期《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（2016年12月，王世杰）中得出的结论固化工序产生的VOCs约占塑粉量的3‰~6‰，本次环评取最大值，则固化过程中有机废气VOCs产生量为0.119t/a。 本项目胶合面积约225381m2（仅两面胶合），涂胶厚度约0.1mm，因此年消耗防火胶24.8t/a。项目所用防火胶主要成分为聚氨酯，属于《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中的本体型胶粘剂，其VOCs最大限值为50g/kg，则本项目胶合过程中VOCs最大产生量为1.24t/a。 综上所述本项目生产过程中VOCs产生量为1.395t/a。 （4）天然气燃烧废气（SO2、NOX、TSP） 本项目喷塑线的固化室配套设置的是天然气燃烧器为固化室提供热源，采用天然气作为燃料。根据资料燃烧器每小时最大耗气量为15m3/h，喷塑线年工作时间为1200h，则项目年天然气用量为1.8万。天然气燃烧主要产生SO2、NOX和颗粒物。 根据《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年弟81号）文件要求，本次环评参考“纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）”中表B.3的相关参数核算天然气燃烧产生的污染物。天然气燃烧废气中颗粒物产生系数参考《建设项目环境保护实用手册》，详见表4-1。 表4-1 项目天然气燃烧废气及污染物核算 污染物; 排污系数; 排放量. 工业废气量; 136259.17Nm3/万m3-原料; 2.45×105Nm3/a. 二氧化硫; 0.02S①kg/万m3-原料; 0.0072t/a. 氮氧化物; 18.71kg/万m3-原料; 0.034t/a. 颗粒物②; 160g/1000m3-原料; 0.003t/a. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到的基硫分含量，单位为毫克/立方米。依据《天然气》（GB17820-2012）中分类，居民用气一般为一类和二类天然气。本项目用气为市政供气，计算以达到城镇居民用气最低要求的二类天然气中含S量计算，S=200mg/m3。 ②数据来源于《建设项目环境保护实用手册》. 根据上述计算，项目固化过程中废气产生量为204m3/h，SO2产生速率约0.006kg/h，NOx产生速率约为0.028kg/h，颗粒物产生速率约0.0025kg/h。 本项目废气源强核算结果及相关参数一览表如下所示： 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 胶合和固化; 喷塑; 焊接. 装置; 胶合区和喷塑烘烤区; 喷塑线; 焊机. 污染物; 有机废气、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生; 核算方法; 产污系数法; 产污系数法; 产污系数法. 废气产生量（m3/h）; 10000; 14000; 3000. 产生浓度（mg/m3）; /; /; /. 产生量 （kg/h）; 有机废气; 1.1625; /; /. 二氧化硫; 0.006; /; /. 氮氧化物; 0.028; /; /. 颗粒物; 0.0025; 4.042; 0.030. 治理措施; 工艺; 烘烤区进出出口上方设置集气罩+40m冷却管后同胶合废气（抽负压）一同经过UV+二级活性炭+15m排气筒; 旋风除尘+滤芯除尘+15m排气筒; 6个集气罩+1台焊烟净化器+15m排气筒. 处理效率（%）; 90; 99; 90. 污染物排放; 核算方法; 物料衡算法; 物料衡算法; 物料衡算法. 排放方式; 有组织; 无组织; 有组织; 无 组织; 有组织; 无 组织. 废气排放量（m3/h）; 10000; /; 14000; /; 3000; /. 排放浓度（mg/m3）; 有机废气; 10.46; /; /; /; /; /. 二氧化硫; 0.5; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 2.5; /; /; /; /; /. 颗粒物; 0.2; /; 2.83; /; 1.6; /. 排放量（kg/h）; 有机废气; 0.1046; 0.1163; /; /; /; /. 二氧化硫; 0.005; 0.001; /; /; /; /. 氮氧化物; 0.025; 0.003; /; /; /; /. 颗粒物; 0.002; 0.0005; 0.0396; 0.081; 0.0027; 0.003. 排放时间（h）; 1200; 1200; 1200. 1.2废气收集处理措施 （1）焊接烟尘收集处理措施 本项目拟在焊机上方各设置一个集气罩，焊烟通过一台引风机（风量3000m3/h）引置一台焊烟净化器处理后由一根15m高排气筒排放（DA003）。焊烟净化器收集效率为90%，处理效率90%，焊接工段年工作时间1200h（每天实际焊接时间约4h）。则焊接烟尘排放量为2.7kg/a（0.0023kg/h），排放浓度为0.75mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 风量设置合理性：集气罩控制风速应符合《排风罩的分类及技术条件》GB/T16758）和《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274—2016）中相关要求，控制风速低限为0.3m/s，根据吸风罩风量计算公式：L=V0×F×3600，其中L为吸风罩风量，m3/h；V0-罩口平均风速，取值0.5m/s；F-吸风罩罩口面积，按照500mm*500mm计算，则处理风量为450m3/h，按照6台焊机同时运行计算，则吸风量不低于2700m3/h，本项目拟设的焊烟净化器的处理风量为3000m3/h，因此风量设置合理。 （2）喷塑粉尘收集处理措施 喷塑粉尘通过设备自带的旋风回收装置和滤芯回收装置处理后经1根15m高排气筒排放（编号DA002）。收集的塑粉全部回用，除工件进出口外，喷粉工序基本密闭，因此收集率按照98%计，除尘效率99%，设计风机风量为14000m3/h。则喷塑过程中粉尘有组织排放量为0.04753t/a，排放速率为0.0396kg/h，排放浓度为2.83mg/m3。无组织粉尘排放量为0.097t/a，排放速率为0.081kg/h。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。 （3）有机废气（固化废气和胶合废气）和天然气燃烧废气（SO2、NOX、TSP）收集处理措施 根据业主单位提供的胶合房数据，胶合房总体积50m3（长5m，宽4m，高2.5m），处理设备的风机风量为10000m3/h。参考《四川省家具制造行业挥发性有机物控制技术指南》P26中6.2.1对废气捕集率的评价方法：按照车间空间体积和60次/小时换气次数计算新风量，以有组织排放的实际风量与车间所需新风量的比值作为废气捕集率。当车间实际有组织排气量大于车间所需新风量时，废气捕集率以100%计算。经过计算胶合房有组织风量和新风量的比值为3.33，可以形成负压，但由于本项目胶合区设置有进出门，出于保守考虑，本次有机废气收集率按90%计，最终同固化有机废气一同处置。本项目采用天然气燃烧直接加热固化，桥式固化烘箱除工件进出口外均封闭，因此本次环评要求在固化烘箱工件进、出口上方设置集气罩+风机（和胶合区共用风机，风量为1000m3/h）收集有机废气，天然气燃烧废气和有机废气共用一根40m长管道自然降温置40℃后同胶合过程中有机废气一同再经UV+两级活性炭进行吸附处理（收集效率为90%，处理效率90%，年工作时间1200h），处理后经1根15m高排气筒排放（编号DA001），则有机废气有组织排放量为0.12555t/a，0.1046kg/h，排放浓度为10.46mg/m3，无组织有机废气排放量为0.1395t/a，排放速率为0.1163kg/h，VOCs可以满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中排放限值要求；有组织排放的NOx浓度为2.5mg/m3，SO2浓度为0.5mg/m3，颗粒物浓度0.2mg/m3，满足川环函〔2019〕1002中浓度限值要求（颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOX≤300mg/m3）。有组织SO2排放速率约0.005kg/h，NOx排放速率约0.025kg/h满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。 （4）VOCs平衡 项目建成后VOCs平衡详见图5-5。 图4-1：项目VOCs平衡图单位：kg/a 1.3废气处理设施合理性分析 本项目为结构性金属制造，现阶段无相关排污许可技术规范，根据本项目生产工艺和产污环节特点，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》可知，焊接烟尘采用烟尘净化装置和袋式除尘均为可行处理方法，故本项目拟采取焊烟净化器处理焊接烟尘处理设施选取合理，技术可行；粉末喷涂（喷塑）粉尘采用除尘设施和袋式除尘均为可行处理方法，故本项目拟采取旋风除尘+滤芯除尘处理喷塑粉尘的方式是合理的，技术可行；喷塑烘干过程产生的有机废气采用有机废气治理设施；活性炭吸附、热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化均为可行处理方法，本次拟采取40m管道自然降温至40℃后通过UV+两级活性炭吸附处理的方式处理有机废气，处理方式是合理的。 1.4排放口信息 本项目废气排放口基本情况见下表。 表4-3废气排放口基本情况表 排放口编号; DA001; DA002; DA003. 排放口名称; 排气筒; 排气筒; 排气筒. 排放口类型; 一般排放口; 般排放口; 般排放口. 排气筒地理坐标 （根据天地图获取）; 经度（度）; 105.01584291; 105.01673021; 105.01543522. 纬度（度）; 30.3078675; 30.3079896; 30.3077173. 排气筒高度（m）; 15; 15; 15. 排气筒出口内径（m）; 0.8; 0.8; 0.2. 排气温度（℃）; 40; 20; 20. 1.5正常工况下废气影响分析 （1）污染源参数及评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），按照估算模式AERSCREEN模式，依据上述公式进行评价等级确定，其中污染物计算参数如下。本项目评价因子和评价标准件下表4-4。 表4-4 本项目评价因子和评价标准 序号; 评价因子; 平均时段; 标准值μg/m3; 标准来源. 1; TSP; 1h均值; 900①; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类. 2; TVOC; 1h均值; 1200; 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求. 3; SO2; 1h均值; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类. 4; NOX; 1h均值; 250. 备注：①TSP为24h平均值，评价等级判定采用24h平均值的3倍，即900μg/m3为折算为1h平均质量浓度限值。②TVOC为8h平均值，评价等级判定采用8h平均值的2倍，即1200μg/m3为折算为1h平均质量浓度限值。. 本项目估算模型参数表如下： 表4-5 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 7万. 最高环境温度/℃; 38.3. 最低环境温度/℃; -4.8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; —. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; —. 岸线方向; —. 本项目有组织排放污染源参数表如下表4-6，无组织排放污染源参数见表4-7。 表4-6 本项目有组织排放计算参数表 点源编号; 污染物; X坐标/Y坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒 内径; 烟气流速; 烟气温度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物排放速率. H; D; V; T; Hr; CON. 度; m; m; m; m/s; K; h; —; Kg/h. DA 003; 焊接烟尘; X：501484.08 Y：3352883.82; 409.5; 15; 0.2; 8.84; 293.15; 1200; 正常; 0.0027. DA 002; 喷塑粉尘; X：501608.58 Y：3352914.01; 409.5; 15; 0.8; 7.74; 293.15; 1200; 正常; 0.0396. DA 001; 有机废气; X：501523.27 Y：3352900.47; 409.5; 15; 0.8; 5.53; 313.15; 1200; 正常; 0.1046. SO2; 0.005. NOx; 0.025. 颗粒物; 0.002. 表4-7 本项目无组织排放计算参数表 污染物名称; 面源编号; 面源 名称; 面源起始点; 海 拔 高 度; 面 源 长 度; 面 源 宽 度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 排放速率. X坐标; Y坐标. Code; Name; m; m; H0; L1; Lw; Arc; H; Hr; Cond; Q. —; —; —; 度; 度; m; m; m; °; m; h; —; Kg/h. 颗 粒物; M1; 车间; X:501488.20 Y:3352874.30; 409.5; 100; 30; 0; 12.65; 1200; 正常; 0.0815. 有机废气; 0.1163. 氮氧化物; 0.003. 二氧化硫; 0.001. 本项目有组织排放的主要污染物估算模式计算结果见表4-8、4-9和4-10，无组织排放的主要污染物估算模式计算结果见表4-11和4-12。 表4-8 项目有组织排放的主要污染物估算模式计算结果（ug/m3） 距源中心下风向距离D（m）; 焊接烟尘（排气筒DA003）; 喷塑粉尘（排气筒DA002）. 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 4.90E-02; 0.01; 4.10E-01; 0.05. 25; 1.43E-01; 0.02; 1.46E+00; 0.16. 42; 1.77E-01; 0.02; 1.99E+00; 0.22. 50; 1.64E-01; 0.02; 1.84E+00; 0.20. 75; 1.24E-01; 0.01; 1.39E+00; 0.15. 100; 1.50E-01; 0.02; 1.68E+00; 0.19. 200; 9.31E-02; 0.01; 1.04E+00; 0.12. 250; 7.36E-02; 0.01; 8.26E-01; 0.09. 300; 5.97E-02; 0.01; 6.70E-01; 0.07. 400; 4.30E-02; 0.00; 4.82E-01; 0.05. 500; 3.30E-02; 0.00; 3.70E-01; 0.04. 1000; 1.36E-02; 0.00; 1.53E-01; 0.02. 1500; 7.91E-03; 0.00; 8.88E-02; 0.01. 2000; 5.35E-03; 0.00; 6.00E-02; 0.01. 2500; 3.94E-03; 0.00; 4.42E-02; 0.00. 最大落地浓度处距离42m; 1.77E-01; 0.02; 1.99E+00; 0.22. 表4-9 项目有组织排放的主要污染物估算模式计算结果（ug/m3） 距源中心下风向距离D（m）; SO2（排气筒DA001）; NOx（排气筒DA001）. 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 2.01E-01; 0.04; 8.36E-01; 0.33. 18; 8.50E-01; 0.17; 3.54E+00; 1.42. 25; 7.17E-01; 0.14; 2.99E+00; 1.20. 50; 4.29E-01; 0.09; 1.79E+00; 0.71. 75; 3.63E-01; 0.07; 1.51E+00; 0.61. 100; 3.97E-01; 0.08; 1.65E+00; 0.66. 200; 4.23E-01; 0.08; 1.76E+00; 0.70. 250; 3.60E-01; 0.07; 1.50E+00; 0.60. 300; 3.06E-01; 0.06; 1.28E+00; 0.51. 400; 2.39E-01; 0.05; 9.96E-01; 0.40. 500; 1.91E-01; 0.04; 7.97E-01; 0.32. 1000; 8.51E-02; 0.02; 3.55E-01; 0.14. 1500; 5.06E-02; 0.01; 2.11E-01; 0.08. 2000; 3.47E-02; 0.01; 1.44E-01; 0.06. 2500; 2.63E-02; 0.01; 1.10E-01; 0.04. 最大落地浓度处距离18m; 8.50E-01; 0.17; 3.54E+00; 1.42. 表4-10 项目有组织排放的主要污染物估算模式计算结果（ug/m3） 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物（排气筒DA001）; 有机废气（排气筒DA001）. 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 6.69E-03; 0.00; 9.69E-02; 0.01. 18; 2.83E-02; 0.00; 4.11E-01; 0.03. 25; 2.39E-02; 0.00; 3.47E-01; 0.03. 50; 1.43E-02; 0.00; 2.07E-01; 0.02. 75; 1.21E-02; 0.00; 1.76E-01; 0.01. 100; 1.32E-02; 0.00; 1.92E-01; 0.02. 200; 1.41E-02; 0.00; 2.04E-01; 0.02. 300; 1.02E-02; 0.00; 1.48E-01; 0.01. 400; 7.97E-03; 0.00; 1.16E-01; 0.01. 500; 6.38E-03; 0.00; 9.25E-02; 0.01. 1000; 2.84E-03; 0.00; 4.11E-02; 0.00. 1500; 1.69E-03; 0.00; 2.44E-02; 0.00. 2000; 1.16E-03; 0.00; 1.68E-02; 0.00. 2500; 8.76E-04; 0.00; 1.27E-02; 0.00. 最大落地浓度处距离18m; 2.83E-02; 0.00; 4.11E-01; 0.03. 表4-11 项目无组织排放的主要污染物估算模式计算结果（ug/m3） 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物（无组织）; 有机废气（无组织）. 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 2.06E+01; 2.29; 2.35E+00; 0.20. 25; 2.37E+01; 2.64; 2.71E+00; 0.23. 50; 2.78E+01; 3.08; 3.17E+00; 0.26. 53; 2.82E+01; 3.13; 3.21E+00; 0.27. 75; 2.25E+01; 2.50; 2.57E+00; 0.21. 100; 1.63E+01; 1.81; 1.86E+00; 0.15. 200; 6.66E+00; 0.74; 7.60E-01; 0.06. 300; 3.88E+00; 0.43; 4.42E-01; 0.04. 400; 2.63E+00; 0.29; 3.00E-01; 0.03. 500; 1.94E+00; 0.22; 2.22E-01; 0.02. 1000; 7.60E-01; 0.08; 8.67E-02; 0.01. 1500; 4.38E-01; 0.05; 5.00E-02; 0.00. 2000; 2.98E-01; 0.03; 3.40E-02; 0.00. 2500; 2.25E-01; 0.02; 2.56E-02; 0.00. 最大落地浓度处距离53m; 2.82E+01; 3.13; 3.21E+00; 0.27. 表4-12 项目无组织排放的主要污染物估算模式计算结果（ug/m3） 距源中心下风向距离D（m）; SO2（无组织）; 氮氧化物（无组织）. 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（ug/m3）; 占标率%. 10; 4.41E-01; 0.09; 1.98E+00; 0.79. 25; 5.07E-01; 0.10; 2.28E+00; 0.91. 50; 5.94E-01; 0.12; 2.67E+00; 1.07. 53; 6.03E-01; 0.12; 2.71E+00; 1.09. 75; 4.82E-01; 0.10; 2.17E+00; 0.87. 100; 3.49E-01; 0.07; 1.57E+00; 0.63. 200; 1.43E-01; 0.03; 6.42E-01; 0.26. 300; 8.29E-02; 0.02; 3.73E-01; 0.15. 400; 5.63E-02; 0.01; 2.53E-01; 0.10. 500; 4.16E-02; 0.01; 1.87E-01; 0.07. 1000; 1.63E-02; 0.00; 7.32E-02; 0.03. 1500; 9.38E-03; 0.00; 4.22E-02; 0.02. 2000; 6.38E-03; 0.00; 2.87E-02; 0.01. 2500; 4.81E-03; 0.00; 2.16E-02; 0.01. 最大落地浓度处距离53m; 6.03E-01; 0.12; 2.71E+00; 1.09. 根据估算模式计算得本项目无组织排放颗粒物占标率最大，为3.13%，因此，本项目最大地面空气质量浓度占标率为3.13%，根据导则可知，本项目大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目废气中各污染物最大落地浓度占标率很低。因此，本项目正常工况下各类废气污染物排放对周围大气环境影响较小。 1.6非正常工况下污染物排放情况 本项目的废正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有的效率，即有机废气处理设施故障（处理效率按照0%计算），造成有机废气未经净化直接排放；喷塑粉尘的滤芯因更换不及时导致粉尘处理效率降低至50%。 表4-13 非正常工况下排气筒排放情况 污染源; DA001排气筒; DA002排气筒. 污染物; TVOC; 颗粒物. 非正常排放原因; 废气处理设施故障， 处理效率为0; 滤芯更换不及时，处理效率降低至50%. 非正常排放状况; 浓度（mg/m3）; 104.6; 141.4. 速率（kg/h）; 1.04625; 1.98. 频次及持续时间; 2次/年，1h/次. 排放量（kg/a）; 2.0925; 3.96. 应对措施：为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放。 ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭和滤芯，活性炭一年更换两次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ⑤生产加工前，废气处理设备开启，关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在有机废气突然排放的情况。 1.7卫生防护距离 （4）卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的要求，当无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度超过《环境空气质量标准》GB3095-2012和《工业企业设计卫生标准》TJ36-79规定的居住区允许浓度限值，则无组织排放源所在地的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。卫生防护距离计算如下： 式中：Qc－无组织排放量，kg/h； r－生产单元的等效半径，m； Cm－标准浓度限值，mg/m3； L－所需的卫生防护距离，m； A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，从GB/T 39499-2020中查表得到，当L≤1000时A=400、B=0.010、C=1.85、D=0.78。 表4-14项目卫生防护距离计算参数表 污染物; 无组织排放面积; 平均 风速; 标准浓度限值; 无组织 排放速率; 卫生防护距离计算值; 设置卫生 防护距离. TSP; 3000m2; 1.2m/s; 0.9mg/m3; 0.0845kg/h; 9.310m; 50. VOCs; 3000m2; 1.2m/s; 1.2mg/m3; 0.081kg/h; 0.407m; 50. NOX; 3000m2; 1.2m/s; 0.25mg/m3; 0.003kg/h; 2.555m; 50. SO2; 3000m2; 1.2m/s; 0.5mg/m3; 0.001kg/h; 0.146m; 50. 经计算，《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此确定本项目卫生防护距离为以车间边界外扩100米。本项目卫生防护距离内无常住居民、医院、学校等环节敏感目标，满足卫生防护距离的要求。本次环评要求：禁止在本项目卫生防护距离内新建学校、居民楼、食品厂等环境敏感目标。 1.8监测要求 根据参照的《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》中废气污染源自行监测要求，具体详见下表： 表4-15 废气监测要求表 污染源; 监测因子; 监测频次. DA001排气筒; 挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOx; 1次/年. DA002排气筒; 颗粒物; 1次/年. DA003排气筒; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 挥发性有机物、颗粒物、 SO2、氮氧化物; 1次/年. 综上，本项目位于工业园区内，废气收集经处理达标后通过有组织排放，废气经处理后得到有效削减，对周边200m范围内敏感点影响较小，对区域环境空气质量影响较小。 - 营运期地表水环境影响分析和保护措施 本项目不设食宿，生产设备不进行冲洗，车间地面主要为灰尘，不采用冲洗的方式，只采用干清洁（清扫方式），因此废水主要为员工生活污水和洗手废水。 2.1产生情况 由表2-5和图2-2可知，本项目员工生活污水和洗手废水产生量为1.306m3/d，合计391.8m3/a。 2.2废水污染防治措施 洗手废水先经0.1m3的油水分离器处理后，再与生活污水一起经5m3预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准近期排至乐至县城市污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1中城镇污水处理厂排放浓度限值后排入鄢家河；远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 处理设施合理性：参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》可知，本项目生活污水和隔油处理后的洗手废水采用预处理池厌氧处理技术，为可行技术。 2.3排放口信息 本项目废水排放口基本情况见下表。 表4-16 废水监测要求表 排放方式; 间接排放. 排放去向; 近期进入乐至县城市污水处理厂 /远期进入文峰工业园区污水处理厂. 排放规律; 间断排放，排放期间流量不稳定且 无规律，但不属于冲击型排放. 排放口编号; DW001. 排放口名称; 生活污水排放口. 排放口类型; 一般排放口. 2.4废水排放达标分析 根据分析，项目员工洗手废水经油水分离器隔油处理后同生活污水一同经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准近期排至乐至县城市污水处理厂处理，远期经园区污水管网排入文峰工业园区污水处理厂处理。本项目生活污水和洗手废水水质简单，采用可行技术，可做到达标排放。同时本项目年工作300天，不属于季节性生产的项目，不存在废水处理设施长期停运的情况。项目厂区内雨污分流，所在区域已铺设市政污水管网，污水经管网收集后进入污水处理厂处理，对项目周围地表水环境无影响。雨水经厂区雨水管网收集后，纳入周边道路市政雨水管网，采用缓冲式自流排水模式，排入周边水体。 2.5项目依托污水处理厂可行性分析 根据现场勘查了解，乐至县城市污水处理厂配套管网已覆盖本项目所在区域，本项目废水可经管道排入污水处理厂处理达标排放。本项目废水排放量较小，对乐至县城市污水处理厂的水质不会造成较大影响，水质变化不大，因此，本项目产生的废水可经预处理后排入乐至县城市污水处理厂处理达标排放。 远期废水排入文峰工业园污水处理厂可行性分析： 根据文峰工业园（童家发展区第一区域）规划环评可知，园区污水厂位于陶家坝南路南侧、五通南路西侧，总处理规模为2万m3/d，污水厂位置与项目地没有明显高差，有足够的处理能力处理本项目的污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，废水经处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，本项目所在区域属于污水处理厂服务范围。 本项目远期废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，经处理达标排入鄢家河，鄢家河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体，水体功能为纳污、农灌、排洪，尾水可实现达标排放，项目污水不会对鄢家河水质产生明显影响。 2.6监测要求 本项目废水为洗手废水和生活污水，水质简单，且为间接排放，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》可知，单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。 - 营运期噪声环境影响分析和保护措施 3.1噪声源强和降噪措施 根据本项运营期特点，项目主要产噪设备为气动切割机、焊接、空压机、风机（废气治理设备），噪声值约65~90dB（A）。其噪声源强及治理方式详见下表所示。 表4-17 主要噪声源排放源强统计 单位：辐射声级dB（A） 序号; 设备名称; 单台设备声源强度值dB（A）; 治理方式; 治理后噪声源强dB（A）. 1; 剪板机; 75; 定期维护、厂房封闭、合理布局; 70. 2; 焊机; 65; 60. 3; 折弯机; 75; 70. 4; 空压机; 90~95; 选用低噪声设备，基础减震，柔性连接、定期维护、厂房封闭、合理布局; 83. 5; 风机; 85~90; 选用低噪声设备，基础减震，定期维护，管道柔性连接、置于风机房内。; 70. 3.2排放达标分析 本项目厂界50m范围内不存在环境敏感点，本报告对厂界达标情况进行分析，分析如下： - 预测模式 本项目运营期间噪声源强较小，在仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素的情况下，利用点声源衰减公式进行预测，预测模式如下： I、噪声衰减模式： 根据设备噪声强度，本项目预测采用点声源衰减模式，其噪声预测公式为： L2=L1−20lgr2r1−ΔL 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1 ——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——各种衰减量，包括空气吸收、声屏障或遮挡物、地面效应等引起的衰减量。根据工程特点，本项目车间采用钢结构，结合《彩钢复合板公路声屏障材料室内声学性能研究（杨满宏、刘书套）中对各规格钢板隔声量研究结果：钢板隔声量大于5dB（A），因此车间对噪声的消减量取5dB（A）。 II、多源叠加模式： 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将 其计算结果进行能量叠加，得到该处厂界噪声预测值，其计算式如下： 式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）； Li——第 i 个点声源在预测点产生的 A 声压级，dB（A）； N——声源个数。 - 噪声影响预测与评价 表4-18 噪声源对厂界预测点的噪声贡献值 噪声源; 治理后源强dB（A）; 方位; 声源至厂界; 其他阻隔; 贡献值 dB（A）. 距离（m）; 衰减值 dB（A）; 类型; 衰减值 dB（A）. 1# 焊机; 60; 东面; 92; 39.3; 车间封闭; 5; 15.7. 南面; 38; 31.6; 5; 23.4. 西面; 10; 20.0; 5; 35.0. 北面; 5; 14.0; 5; 41.0. 2# 焊机; 60; 东面; 82; 38.3; 车间封闭; 5; 16.7. 南面; 38; 31.6; 5; 23.4. 西面; 20; 26.0; 5; 29.0. 北面; 5; 14.0; 5; 41.0. 3# 焊机; 60; 东面; 72; 37.1; 车间封闭; 5; 17.9. 南面; 38; 31.6; 5; 23.4. 西面; 30; 29.5; 5; 25.5. 北面; 5; 14.0; 5; 41.0. 4# 焊机; 60; 东面; 62; 35.8; 车间封闭; 5; 19.2. 南面; 38; 31.6; 5; 23.4. 西面; 40; 32.0; 5; 23.0. 北面; 5; 14.0; 5; 41.0. 5# 焊机; 60; 东面; 52; 34.3; 车间封闭; 5; 20.7. 南面; 38; 31.6; 5; 23.4. 西面; 50; 34.0; 5; 21.0. 北面; 5; 14.0; 5; 41.0. 6# 焊机; 60; 东面; 42; 32.5; 车间封闭; 5; 22.5. 南面; 38; 31.6; 5; 23.4. 西面; 60; 35.6; 5; 19.4. 北面; 5; 14.0; 5; 41.0. 折弯机; 70; 东面; 26; 28.3; 车间封闭; 5; 36.7. 南面; 38; 31.6; 5; 33.4. 西面; 75; 37.5; 5; 27.5. 北面; 5; 14.0; 5; 51.0. 剪板机; 70; 东面; 18; 25.1; 车间封闭; 5; 39.9. 南面; 38; 31.6; 5; 33.4. 西面; 83; 38.4; 5; 26.6. 北面; 5; 14.0; 5; 51.0. 空压机; 83; 东面; 60; 35.6; 选用低噪声设备，基础减震，柔性连接、定期维护、厂房封闭、合理布局; 5; 42.4. 南面; 27; 28.6; 5; 49.4. 西面; 42; 32.5; 5; 45.5. 北面; 20; 26.0; 5; 52.0. 风机; 70; 东面; 88; 38.9; 选用低噪声设备，基础减震，定期维护，管道柔性连接、置于风机房内。; 5; 26.1. 南面; 23; 27.2; 5; 37.8. 西面; 21; 26.4; 5; 38.6. 北面; 21; 26.4; 5; 38.6. 备注：距离均保留整数。. 结果见表4-19 表4-19 噪声源对厂界预测点的噪声贡献值 监测点位; 贡献值; 达标情况. 昼间; 昼间. N1东厂界外1m处; 48.1; 达标. N2南厂界外1m处; 50.0; 达标. N3西厂界外1m处; 46.9; 达标. N4北厂界外1m处; 57.9; 达标. 环评标准; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间≤65dB（A）；. 由上表可见，项目建成后，昼间运行时，厂界各点预测值噪声均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（即昼间≤65dB(A)）能够做到厂界达标。 因此，只要严格落实营运期噪声防治措施，噪声可做到达标排放。 3.3监测要求 表4-20噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界; Leq（dB（A））; 1次/季度. - 营运期固废环境影响分析和保护措施 4.1产生和处置方式 本项目营运期固废可分为一般固废和危险废物。 （1）一般固废 ①废边角料 在对原料下料过程中将产生一定量的废边角料，根据建设单位提供资料，本项目下料过程中将产生边角料约1.0t。这些废边角料属可回收废物，临时储存在固废暂存区，定期外售至废品收购站，实现废物资源化利用。 ②焊渣 本项目焊接会产生焊渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》一文，焊渣产生量=焊丝使用量×（1/11+4%）=3.0t/a×（1/11+4%）=0.392t/a。集中收集后交由环卫部门统一处置。 ③生活垃圾和和包装材料 本项目定员30人，生活垃圾产生系数取0.5kg/人·d，由计算可知营运期生活垃圾产生量为4.5t/a。包装过程中将产生约0.01t/a的废包装材料，主要以塑料膜为主。厂区内设置垃圾桶进行收集暂存，生活垃圾和废包装材料经袋装收集后由环卫部门清运处理。环评要求建设单位应严格做到生活垃圾日产日清，做好垃圾收集点清洁卫生，定期喷洒消毒药水。 ④预处理池污泥 本项目预处理池污泥产生量按8kg/100m3（废水）计，则营运期预处理池污泥量为0.03t/a（含水率90%）。预处理池污泥应定期委托环卫部门清掏处理。 ⑤废CO2气体瓶 本项目焊接过程中有二保焊，将使用CO2气体，根据建设单位提供资料，本项目实施后，将产生废CO2气体瓶约50瓶/年，折合1.0t/a，由厂家回收。 ⑥废滤芯 本项目喷塑工艺使用滤芯除尘，滤芯一年更换一次，仅附着有粉尘，为一般固废，产生量约0.01t/a，外售废品回收站。 ⑦废胶条 本项目封边过程中将产生废胶条，产生量约1.2t/a，收集后定期外售废品站。 ⑧废蜂窝纸 本项钢质门生产过程中可能对蜂窝纸进行简单修剪，将产生约0.1t废蜂窝纸，收集后定期外售废品站。 （2）危险废物 ①废机油 本项目设备维护上油量很少，即买即用，不在厂区内贮存，维护过程中共产生约0.01t废机油。其属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08废矿物油与矿物油废物/非特定行业/900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。废物处置需委托具有相应资质的专业单位处理，因此需与具有相应处理资质的单位签订协议，定期外委处置，企业不得擅自处理。 ②洗手废水废油脂 本项目洗手废水油水分离器内的废油脂定期进行清捞，其收集的废油脂约为0.005t/a。其属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08废矿物油与矿物油废物/非特定行业/900-210-08油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”交由有相应处置资质的单位处理。 ③废含油抹布及手套 本项目设备维护和保养等过程中产生的固废主要为含油废手套、含油废抹布等，约0.01t/a。其属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质”。豁免类，混入生活垃圾处置。 ④废活性炭 活性炭长期使用，不更换时，废气将堵塞活性炭空隙，减少有效比表面积，活性炭将失去活性，对废气不再有吸附效果。因此在活性炭饱和之前需及时更换。 根据《吸附法工业有机废气治理技术规范》，活性炭吸附能力为1t活性炭可吸附250kg有机废气，本项目有机废气产生量为1395kg/a，经UV光催化（处理效率40%）进入活性炭吸附装置（吸附效率约83.3%）的VOCs约为753.3kg/a，经活性炭处理后排入大气中的VOCs为139.5kg/a。因此，活性炭对VOCs的处理量约为613.8kg/a。则本项目活性炭用量约为2.46t/a。 建设单位拟建2个活性炭吸附箱（单个活性炭吸附箱有效容积1.2m3，容纳1200小块活性炭，每块尺寸100x100x100mm），活性炭采用蜂窝状活性炭，活性炭密度为0.45-0.65g/cm3（本次评价取0.5g/cm3），则本套废气处理设施活性炭最大设置量为1.2t，因活性炭吸附装置吸附至80%时即达到饱和状态，因此本项目设置的活性炭箱最大吸附量为0.24t。因此，项目废气处理设施活性炭的更换频次约每100天更换1次，更换下的废活性炭总量为3.6t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021版），本项目废活性炭属于危险废物，其危废类别和代码为HW49（900-039-49），应暂存于危废暂存间内，定期交由危废资质单位处置。 ⑤废胶桶和废胶刷 使用过程中将产生带防火胶的废毛刷约0.01t/a。废胶桶约1240个合计0.36t/a,均属于《国家危险废物名录》（2016 年）中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质”废物处置需委托具有相应资质的专业单位处理，因此需与具有相应处理资质的单位签订协议，定期外委处置，企业不得擅自处理。 综上所述本项目危险废物及危险特性详见下表： 表4-21危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量合计（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.01; 设备维护维修; 液态; 油类物质; 油类物质; 半年; T，I; 暂存于危废暂存间定期交资质单位处置. 2; 废油脂; 900-210-08; 0.005; 液态. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 3.6; 固态; /; /; 100天; T/In. 4; 废胶桶; 900-041-49; 0.36; /; /; /; T/In. 5; 废胶刷; 0.01; /; /; 半年; T/In. 6; 含油棉纱、手套; 900-041-49; 0.01; /; /; 半年; T/In; 豁免类，混入生活垃圾处置. 本项目所产生的固体废物情况汇总如下所示： - 表4-22 项目投产后固废产生及处置措施 序号; 固废名称; 固废 类别; 产生量; 处置措施. 1; 废边角料; 一般 固废; 1.0t/a; 集中收集后，外售废品回收站. 2; 焊渣; 0.392t/a; 统一收集后由环卫部门收运处置. 3; 生活垃圾; 4.5t/a; 统一收集后由环卫部门收运处置. 4; 预处理污泥 （含水率90%）; 0.03t/a; 定期委托环卫清掏处置. 5; 废CO2气体瓶; 1.0t/a; 交由厂家回收. 6; 废滤芯; 0.01t/a; 外售废品站. 7; 废胶条; 1.2t/a; 集中收集后，外售废品回收站. 8; 废蜂窝纸; 0.1t/a. 9; 废包装材料; 0.01t/a; 同生活垃圾一同处置. 10; 废机油; 危险 废物; 0.01t/a; 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处理. 11; 废油脂; 0.005t/a. 12; 废活性炭; 3.6t/a. 13; 废胶桶; 0.36t/a. 14; 废胶刷; 0.01t/a. 15; 含油抹布及手套; 0.01t/a; 全过程豁免，混入生活垃圾处置. 4.2环境管理要求 （1）固废收集和贮存场所（设施） 项目厂区内设置面积为10m2的一般固废堆放场所，用于堆放废边角料和焊渣等一般固废。一般固废堆放场所选址，运行等满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 项目厂内设置面积约20m2的危险废物暂存场所，由专人负责管理，为防止工业固废堆放期间对环境产生不利影响，贮存室内应有隔离设施、防风、防晒、防雨、防渗、防火设施，具体要求如下：建设单位设置的危废贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求设置，危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。具体要求如下： 危废堆场设置要求： A、贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，满足防雨、防渗、防漏和防嗮要求。 B、贮存区内禁止混放不相容危险废物。 C、贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 D、贮存区符合消防要求。 E、贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 F、基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 G、存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 贮存容器要求： 应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；装危险废物的容器上必须粘贴符合 GB18597-2001标准附录A所示的标签。 危废贮存设施的运行及管理： A．每个危废堆间应留有搬运通道，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，不得将不相容的废物混合或合并存放。 B．须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 C．必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施的安全防护与监测： A．危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志——固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2－1995）的规定设置警示标志。 B．危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 C.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 D.按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 （2）运输过程 ①厂区内产生工艺环节运输到贮存场所过程 厂区内运输必须将先将危废密闭至于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，要进行及时清理，以免产生二次污染。 ②危废外运过程 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： I做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 II废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 III处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 IV危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 V一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 - 地下水和土壤环境影响分析 本项目生产工艺中不涉及电镀、喷漆、酸洗磷化等表面处理工艺，因此本项目除原料间、危废暂存间和油水分离器外其余部位可直接依托车间现状的防渗水泥，防渗等级属于一般防渗，本项目危废暂存间和原料间在依托既有防渗水泥层的基础上刷2mm厚环氧地坪漆即可满足重点防渗要求，油水分离器为不锈钢材质，可满足重点防渗要求。不需进行重点防渗等地下水防治措施。 废水：本项目不产生工艺废水，仅产生生活污水和洗手废水，污水通过隔油（油水分离器为不锈钢材质）和预处理池处理后纳入市政污水管网内，不会对地下水环境造成影响； 废气：排放的废气污染物主要为有机废气、颗粒物，无污染地下水环境的途径，不会对地下水环境产生影响；污染土壤环境的途径为大气沉降，不涉及重金属、持久性难降解有机污染物，周边为工业用地和防护绿地，对土壤环境影响不大。 固废：本项目危废暂存间在依托既有防渗混凝土结构的基础上刷2mm环氧地坪漆即可满足重点防渗要求。 - 生态影响分析 本项目租赁既有厂房进行生产，不新增用地，对生态环境无影响。 - 环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。本次环境影响分析根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染物类）》（试行）中相关要求进行分析。 7.1风险源调查 根据调查，企业生产过程中的有毒有害和易燃易爆危险物质为废机油、油水分离器废油脂。根据要求计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1，q2……qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100； 根据《建设项目环境风评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 重点关注的危险物质及临界量 表B.1，本项目所涉及危险物质储存情况详见表4-23。 表4-23 危险物质数量与临界量的比值（Q） 序号; 原料名称; CAS号; 物质 类别; 储存 方式; 最大 储存量; 导则 推荐 临界量; qn/Qn. 1; 废机油; /; 油类 物质; 桶装; 0.01t; 2500t; 0.000004. 2; 油水分离器 废油; /; 油类 物质; 桶装; 0.005t; 2500t; 0.000002. 3; 润滑油; /; 油类 物质; 桶装; 0.002t; 2500t; 0.0000008. 根据以上分析，项目Q值小于1，环境风险潜势为I，因此环境风险不设专项评价。 7.2风险防控措施和管理要求 本项目环境风险物质均位于依托的危废暂存间，环评要求制定突发环境事件应急预案并取得备案，配备足够的应急设施，拥有完善的应急响应流程，同时本项目的环境风险物质种类和原项目基本相同，储量小不会改变其风险等级。因此本环评仅提出管理要求： ①建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。 ②对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能； ③建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 其它：建立突发环境事件应急预案，定期进行应急演练，强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态；建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，可有效降低环境风险程度。 - 环保投资 本次环评环保投资估算为19.0万元，占总投资987万元的1.93%。本项目具体环保设施及投资见下表。 表4-24 环保投资及估算一览表 类别; 污染治理项目; 采取的环保措施; 投资 （万元）; 备注. 施工期; 废水; 生活污水; 依托既有的预处理池1座，容积5m3，生活污水经预处理池处理后排入管网。; /; 依托. 噪声; 施工噪声; 加强管理，合理安排，文明施工; /; /. 固废; 一般固废; 生活垃圾和废包装材料袋装收集后由当地环卫部门统一收集处理。; /; /. 营运期; 废气; 焊接烟尘; 设置六个集气罩共用一台焊烟净化器+1根15m高排气筒。; 1.5; 新建. 喷塑粉尘; 旋风除尘+滤芯除尘+1根15m高排气筒; 5.0; 新建. 固化有机废气; 胶合间封闭抽负压，固化室进出口设置集气罩，通过40m管道降温后UV+两级活性炭+1根15m高排气筒; 6.6; 新建. 废水; 洗手废水; 油水分离器（0.1m3）; 0.1; 新建. 生活废水; 预处理池（1个，5m3）; /; 依托 既有. 噪声; 噪声治理; 选择低噪声设备、底座安装减震垫、合理布局、加强维护保养、厂房（计入主体工程）隔声; /; /. 风机置于风机房内; 0.8; 新建. 地下水; 分区防渗; 一般防渗区域地面依托既有的防渗水泥层防渗。; /; 依托. 重点防渗区; 危废暂存间、原料库房为重点防渗区域，在既有防渗混凝土基础上刷2mm厚环氧地坪漆。; 纳入固废三防要求不重复计算; 新建. 防; 固废; 一般固体废物; 设置一般固废暂存间（1间，10m2），将一般固废分类暂存于一般固废暂存间。; 1.2; 新建. 危险废物; 设置一间20m2危废暂存间，满足三防要求，并签订危险废物处置协议。; 1.8; 环评 要求. 风险防范措施; 制定突发环境事件应急预案，并购置一定数量灭火器。; 2.0; 环评 要求. 合计; 19.0. 占总投资500万元的比例; 3.8%. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001喷塑有机废气排口 | TVOC | 固化烘箱工件进、出口上方设置集气罩+风机（风量为10000m3/h）收集有机废气，天然气燃烧废气和有机废气共用一根40m长管道自然降温置40℃后同胶合废气（胶合室密闭抽负压）在经UV+两级活性炭进行吸附处理。两级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放。 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3标准 |
|  |  | SO2 NOX TSP |  | 浓度执行（川环函〔2019〕1002）中浓度限值要求，SO2和NOX排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）新污染源中二级排放标准。 |
|  |  | 林格 曼黑度 |  | 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）新污染源二级标准。 |
|  | DA002喷塑 粉尘排口 | TSP | 旋风除尘+滤芯+ 15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源二级标准。 |
|  | DA003焊接 烟尘排口 | TSP | 6个集气罩+1台焊烟净化器 +1根15m高排气筒 |  |
|  | 厂界 | TSP | 无 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源厂界标准。 |
|  |  | 有机 废气 | 无 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）。 |
| 地表水环境 | DW001 预处理池排口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 生活污水（洗手废水先隔油）通过预处理池处理后进入园区污水管网。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入园区污水管网。 |
| 声环境 | 风机、空压机、焊机等机械设备 | 声压级dB(A) | 选取低噪声设备，基础减震、厂房隔声、风机设置风机房。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存区，定期外售给物资回收单位，生活垃圾委托环卫部门清运处理，危废分类收集后在厂区内暂存，定期委托有资质单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面依托既有的防渗水泥层防渗。危废暂存间和原料库房地面在既有防渗混凝土层基础上刷2mm环氧地坪漆即可达到重点防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于园区内，为租赁既有厂房，不涉及新增占地。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、车间设置通排风设备，上岗人员必须进行专业技术培训、应急培训，提高安全意识； 2、定期检修废气处理设施，保证废气经处理后达标排放； 3、定期更换老化设备，对于老化设备及时进行处置，提高装备水平； 4、制定厂区内的应急计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事放模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施，编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据国家环保政策、标准及环境监测的要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各污染物排放台账； ②设立环保专员，负责厂内环境管理； ③对项目区内的环保设施进行定期维护和检修，确保正常运行； ④建设单位应按排污许可证自行监测指南制定监测方案，并将监测结果进行统计，编制环境监测报表，并及时送报当地环保部门。如发现问题，及时采取措施，防止环境污染。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家相应的政策和地方的发展规划，项目选址符合天乐至县城市总体规划、符合园区规划要求和环境保护规划要求，选址恰当，布局合理；采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，可有效实现污染物达标排放，不会造成区域环境功能区划的改变；采取环境风险防范及应急措施后，环境风险水平在可接受范围内。因此本项目在认真落实本报告提出的环保治理措施和建议后，对周围环境的影响在可控制范围内，从环保的角度来看，乐至西郊工业园区防火门及钢质门投资项目在四川省乐至县西郊工业园扬锦国际产业园建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.05263t/a | 0 |  | +0.05263t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | / | / | 0.03t/a | 0 |  | +0.03t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | / | / | 0.006t/a | 0 |  | +0.006t/a |
|  | 有机废气 | 0 | / | / | 0.12555t/a | 0 |  | +0.12555t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 391.8t/a | 0 |  | +391.8t/a |
|  | COD | 0 | / | / | 0.0156t/a | 0 |  | +0.0156t/a |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0.0011t/a | 0 |  | +0.0011t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | / | / | 1.0t/a | 0 |  | +1.0t/a |
|  | 焊渣 | 0 | / | / | 0.392t/a | 0 |  | +0.392t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | / | / | 4.5t/a | 0 |  | +4.5t/a |
|  | 预处理污泥 （含水率90%） | 0 | / | / | 0.03t/a | 0 |  | +0.03t/a |
|  | 废CO2气体瓶 | 0 | / | / | 1.0t/a | 0 |  | +1.0t/a |
|  | 废滤芯 | 0 | / | / | 0.01t/a | 0 |  | +0.01t/a |
|  | 废胶条 | 0 | / | / | 1.2t/a | 0 |  | +1.2t/a |
|  | 废蜂窝纸 | 0 | / | / | 0.1t/a | 0 |  | +0.1t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | / | / | 0.01t/a | 0 |  | +0.01t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 |  | / | 0.01t/a | 0 |  | +0.01t/a |
|  | 废油脂 | 0 | / | / | 0.005t/a | 0 |  | +0.005t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 3.6t/a | 0 |  | +3.6t/a |
|  | 废胶桶 | 0 | / | / | 0.36t/a | 0 |  | +0.36t/a |
|  | 废胶刷 | 0 |  |  | 0.01t/a | 0 |  | +0.01t/a |
|  | 含油抹布及手套 | 0 |  |  | 0.01t/a | 0 |  | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①